Posudek disertační práce

Ing. Natalie Zinkovské

„HYDROGELY S GRADIENTOVÝMI VLASTNOSTMI“

Disertační práce paní Ing. Natalie Zinkovské se věnuje porovnání účinnosti metod přípravy gradientových hydrogelů na bázi hydrofilních polymerních systémů biologického i syntetického původu.

Tyto nekonvenční sofistikované hydrogelové systémy představují dosti nové a rychle se rozvíjející téma výzkumu. Jejich možné využití se nabízí v oblasti bio-medicínské, zejména ve tkáňovém inženýrství (podpůrné konstrukce pro buňky, rekonstrukce tkání), ale i v podobě řízených nosičů pro uvolňování bioaktivních látek. Tyto systémy (zejména syntetické polymery) ale mohou být využity i v technice, například v oblasti měkké robotiky, coby pasivní nebo inteligentní biomimetické materiály napodobující živé tkáně.

Studované metody přípravy gradientových hydrogelů zahrnovaly postupné vrstvení, indukovanou konvekci (coby modifikovanou verzi vrstvení) a vztlakovou metodu v agarózových gelech, dále pak řízenou difúzi síťovadla v alginátových a chitosanových hydrogelech a nakonec teplotně indukovanou (pomocí cyklů mražení a tání) gelaci polyvinylalkoholových hydrogelů.

Velmi důležitou částí práce byla charakterizace gradientů složení a vlastností v takto získaných hydrogelech. Průběh gradientů mechanických vlastností byl zkoumán pomocí reologie (měřené na vykrojených plátcích gelu) a pomocí mikroskopie atomárních sil (na povrchu vzorku, podél osy gradientu). Nepřímou, ale slibnou metodou bylo pozorování lyofylizovaných vzorků z různých částí gelu pomocí rastrovací elektronové mikroskopie: v tužších částech gelu byly pozorovány drobnější póry. Další nepřímou metodou charakterizující hustotu sesíťování bylo stanovení procentuálního množství sušiny ve vykrojených plátcích gelu. Spektrometrie UV-Vis byla použita k přímé (UV-absorpce agarózy) i nepřímé (pomocné barvivo) charakterizaci gradientů sesíťování. Difúzní experimenty byly prováděny pomocí fluorescenční korelační, resp. UV-Vis spektroskopie a jejich výsledky pomáhaly vyhodnotit jednak transportní vlastnosti, jednak i stupeň sesíťování gelů. Zajímavou metodou byla jednočásticová reologie prováděná v této práci s fluoreskujícími většími nanočásticemi (průměr: 100 nm) poháněnými Brownovým pohybem. Metoda umožnila charakterizovat lokální viskoelasticitu v submikrometrických doménách.

Důležitou částí práce byly také její velmi pečlivě připravené teoretické kapitoly, které poskytly kritický přehled existujících metod přípravy různých variant gradientových hydrogelů, jakož i současných metodologií jejich následné charakterizace, zejména ohledně gradientů struktury a vlastností.

Zadání dizertační práce stanovilo za cíl:

„Na základě literárního průzkumu navrhnout vhodnou techniku nebo techniky přípravy hydrogelů s gradientovými vlastnostmi, zejména s difúzním gradientem. Připravit a charakterizovat modelové hydrogely, zaměřit se zejména na prokázání vytvoření gradientu.“ Tento cíl byl v předložené práci jednoznačně splněn: Po experimentálním srovnání mnoha metod se jako velmi slibná a úspěšná ukázala metoda vztlakového mísení, umožňující připravit skutečně širokou škálu produktů. Dále se podařilo podstatně vylepšit metodu postupného vrstvení (indukovaná konvekce). Metody charakterizace různých gradientních vlastností včetně difúze se rovněž podařilo velmi dobře optimalizovat. Z literárního průzkumu pak vznikl velmi zajímavý přehled moderní a rychle se rozvíjející tematické oblasti práce, což je přínosem samo o sobě.

Výsledky byly publikovány v podobě pěti článků, z toho 3 články jako první autor, 2 jako spoluautor, navíc vzniklo 6 konferenčních příspěvků.

Kromě získaných výsledků posuzovaná práce rozhodně otevírá zajímavá témata pro budoucí další výzkum.

K řešení zadaného vědeckého problému přistupovala studentka PhD velmi systematicky a pečlivě. Součástí práce bylo velké množství experimentů s přípravou gradientních gelů z nesíťovaných polymerních prekurzorů, jakož i velký počet charakterizačních měření. V obou případech PhD studentka projevovala značnou tvořivost při optimalizaci zmíněných metod, a také při přípravě vzorků pro jednotlivé typy charakterizací. Na vzniku představených výsledků měla PhD studentka zásadní podíl, což vyjadřuje i pořadí autorů ve vydaných publikacích.

Z hlediska formálního je česky psaná práce napsána velmi dobře a také čtivě.

Diskuse výsledků je uspořádána přehledně, vyvozené závěry jsou logické a dobře podpořené experimentálními výsledky. Kvalita, přehlednost i estetika četných ilustrací jsou rovněž na vysoké úrovni.

Experimentální metody i použité materiály jsou dobře popsané.

Úvod do tématiky byl velmi dobře rešeršován (přes 300 citací), a poskytuje výborný přehled rychle se rozvíjející oblasti gradientových gelů a jejich specifické charakterizace. Z hlediska stylistiky i výběru citovaných ilustrací je teoretická část velmi zdařilá. Navzdory velikému rozsahu se velmi dobře čte, což u přehledových publikací není samozřejmostí.

Na závěr mohu konstatovat, že

disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona, a sice že: „Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“ Seznam publikací toto poslední jasně prokazuje.

Ing. Natalia Zinkovska prokázala tvůrčí schopnosti v oblasti chemického a fyzikálně-chemického výzkumu, jakož i schopnost samostatné vědecké práce na náročném tématu, a také schopnost velmi dobře prezentovat dosažené výsledky. Předložená práce velmi dobře splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Disertační práci proto doporučuji k obhajobě a k přijetí za podklad k udělení doktorského titulu.

V Praze, 14. dubna 2025					Dr. Adam Strachota, PhD

Otázky

1) Technická: s. 109, poslední řádky (5.3.2 Stanovení mechanických vlastností (reologie)): během měření byla vzdálenost talířků reometru „udržována na hodnotě 1 000 μm“, zatímco trochu dále byly gely „nařezány na šest, čtyři nebo tři stejně velké časti (...) o velikosti 10×10 mm.“ Jak bylo nakonec dosaženo tloušťky 1 mm mezi destičkami?

2) Použití nejmenších (100 nm) kuliček pro jednočásticovou reologii + jejich pohon Brownovým pohybem v podstatě toto měření zaměřuje na studium nejjemnější mikrostruktury gelu již v podstatě na „molekulární“ úrovni. Bylo by v budoucnu možné měření makroskopické reologie pomocí větších kuliček poháněných magnetickým polem?

3) Frekvenční testy (frequency sweep) např. na s. 124/Obr.89: Rostlo u systémů s rostoucím  G’ kromě toho při narůstající frekvenci také G” (které není zobrazeno)?

4) Lze v případě potřeby snadno vylouhovat sacharózu z agarózových gelů vyrobených vztlakovou metodou?

5) Diskutované měření difúze pomocí posuvné kyvety UV-Vis poskytlo početnou sadu křivek koncentrace barviva v závislosti na poloze paprsku UV-Vis podél osy gradientu v gelu, přičemž tyto křivky byly měřeny po různých časech probíhající difúze. Bylo by možné z těchto křivek vybrat body při stejné pozici X (např. 6 mm od horního okraje), následně tak získat sadu hodnot koncentrace barviva v tomto bodě v různém čase, a nakonec z této sady určit lokální difúzní koeficient?

6) Alginátové gely: diskuse grafů a Tabulky 9: Moduly pružnosti byly v případě alginátu nejvyšší, proto se mi zdá komentář „méně pružný“ poněkud problematický, i když oblast lineární deformace je bezesporu úzká. Dalo by se gel popsat jako plasticky tažný (v té nelineární oblasti deformace)? Plynulý tvar křivek se zdá naznačovat, že by při vyšších deformacích mohlo docházet k disociaci iontových příčných vazeb, které by po zastavení pohybu mohly opět rekombinovat v nových pozicích.

7) Gely PVAL: Obr. 100 (kompresní axiální testy): Lze levé konce křivek hodnotit jako studený tok (creep)?

8) Gely PVAL: V Tabulce 11 jsou hodnoty E” = ca. 10 x E’, zatímco v diskusi výsledků se mluví o E’ >> E”. Co je správně?

9) Gely PVAL: překvapivý ale reprodukovatelný rozdíl trendů gradientu G’ a E’: Je možné toto vysvětlit orientovanou strukturou podlouhlých pórů? Při měření G’ je deformace kolmá k pórům které jsou u dna největší (na šířku i tloušťku), zatímco při měření E’ se natahují stěny pórů ve směru osy pórů.