KATALOG DEFEKTU

V našem katalogu popíšeme, jakým způsobem zastíněni ovlivňuje tvar Volt ̶ Amperově charakteristiky. K čemu jsou v panelu namontovaný bypassový diody a jakou funkce spluji pro zachráněni panelu proti vzniku horkých míst.

Bypassová dioda je připojena paralelně ke každému stringeru v závěrném směru. Pokud panel funguje správně, dioda zůstává neaktivní. Jak mile panel začíná fungovat spatně články v sérii předávají část své vyrobené energie právě do této slabší buňky, to vede k jejímu zahřátí. Nejsou výjimkou i teploty přes 100 °C. Dioda začne měnit svou polaritu (otevírá se) a začne odvádět přebyteční proud od vadného článku a efektivně chrání panel před vzniku horkých míst. Panel dočasně generuje o 25 % méně výstupního výkonu než při normálním provozu.  Přičemž, jestli dioda bude úplné otevřena generovaní výkon klesne o přibližně 35 % a při větších zastíněních plochách na stejném stringeru pokles výkonů se ustali na 33 %. Stejná situace platí u ostatních diod.

Pro vyhodnocování různých typů defektů a zastínění jsme použili skusebni panelrich solar. Unásledujícího panelu jsme zastínili různé fotočlánky na různých pozicích. Zvlášť bych chtěl upozornit na panel Solartec STR36-50 a vliv ho vadného článku na tvar Volt ̶ Amperově charakteristiky.

Zastíněni jedné čtvrtiny fotovoltaického článku na prvním stringeru

Obr. 1 Normální provoz			     Obr. 2 Zastínění jedné čtvrtiny fotočlánku na 1 stringeru

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 148.944 W

Umpp  ̶  35.698 V							Umpp  ̶  38.597 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 3.859 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  480.6 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  11.67%

FF  ̶  75.31%								FF  ̶  66.02%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  1.0 Ohm

Obr. 3 Pozice zastíněného článku

Tady dioda začne teprve otevírat a odvádět přebyteční proud a způsobovat pokles výkonů. Jak se da vidět y VA charakteristiky, zastíněni jedné čtvrtiny plochy solárního článku způsobilo pokles generovaného výkonů skoro o 13 % nebo ~22 W.

Zastíněni jedné třetiny fotovoltaického článku na prvním stringeru

Obr. 4 Normální provoz			     Obr. 5 Zastínění jedné třetiny fotočlánku na 1 stringeru

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 136.036 W

Umpp  ̶ 35.698 V							Umpp  ̶  39.332 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 3.459 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  476.1 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  10.66%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  60.31%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  1.0 Ohm

Obr. 6 Pozice zastíněného článku

Tady je dioda už je v otevřeném stavu a odvádí přebyteční proud při zastíněni vetší plochy, což je jedna třetina plochy solárního fotočlánku, nám způsobila ještě vetší pokles generovaného výkonů. V tomto případě pokles výkonů vychází přibližně 21 % nebo ~35 W

Zastíněni půlky fotovoltaického článku na prvním stringeru

Obr. 7 Normální provoz				Obr. 8 Zastínění půlku fotočlánku na 1 stringeru

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 111.705W

Umpp  ̶  35.698 V							Umpp  ̶  23.241 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 4.806 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  729.1 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  8.75%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  49.57%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  1.0 Ohm

Obr. 9 Pozice zastíněného článku

V tomto případě zastíněni článku přes něho poteče přebyteční proud a zaceň se otevírat dioda a odvádět zbyteční proud. Při zastíněni půlky fotočlánku pokles generovaného výkonů vychází přibližně 35 % nebo ~59 W. Přičemž, jestli dioda bude úplné otevřena generovaní výkon klesne o přibližně 35% a při větších zastíněních plochách na stejném stringeru pokles výkonů se ustali na 33 %. Stejná situace platí u ostatních diod.

Zastíněni jednoho fotovoltaického článku na prvním stringeru

Obr. 10 Normální provoz		 	    Obr. 11 Zastínění celého fotočlánku na 1 stringeru

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 111.637 W

Umpp  ̶ 35.698 V							Umpp  ̶  23.179 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 4.816 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  719.6 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  8.74%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  52.01%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  14.4 Ohm

Obr. 12 Pozice zastíněného článku

V tomto případě pokles výkonů se ustali na 35 % a dioda zabezpečující příslušní stinger je úplně otevřena.

Zastíněni jednoho fotovoltaického článku na druhém stringeru

Obr. 13 Normální provoz		 	        Obr. 14 Zastínění celého fotočlánku na 2 stringeru

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 111.482 W

Umpp  ̶ 35.698 V							Umpp  ̶  23.077 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 4.831 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  755.8 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  8.73%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  57.37%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  10.1 Ohm

Obr. 15 Pozice zastíněného článku

V tomto případě začné se otevírat druha dioda u druhého stringeru a tady je pokles přibližně 35 %.

Zastíněni jednoho fotovoltaického článku na prvním a druhém stringeru

Obr. 16 Normální provoz	 	      	      Obr. 17 Zastínění celého článků na 1 a 2 strinegerich

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 52.442 W

Umpp  ̶ 35.698 V							Umpp  ̶  11.057 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 4.743 A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  366.1 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  4.11%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  26.39%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  35.8 Ohm

Obr. 15 Pozice zastíněného článku

V tomto případě jsou otevřené dvě diody u prvního a druhého stringeru a tady je pokles výkonů je mnohem vetší přibližně 70 %.

Zastíněni jednoho fotovoltaického článku na prvním a druhém a třetím stringeru

Obr. 19 Normalní provoz		 	       Obr. 20 Zastínění celého článků na 1, 2,3 strinegerich

Pmpp  ̶  170.717 W							Pmpp  ̶	 5.238 W

Umpp  ̶ 35.698 V							Umpp  ̶  26.798 V

Impp  ̶  4.782 A							Impp  ̶	 0.195A

Rsh  ̶  431.0 Ohm							Rsh  ̶  114.2 Ohm

Eff  ̶  13.37%								Eff  ̶  0.41%

FF  ̶  75.31%								 FF  ̶  33.10%

Rser  ̶̶  1.0 Ohm							Rser  ̶̶  6.5 Ohm

Obr. 20 Pozice zastíněného článku

V posledním případě všechny diody jsou otevřeni a panel prakticky ne generuje zadní výkon což se da odečíst z Volt  ̶  Amperově charakteristiky.

Zastíněni jednoho fotovoltaického článku na prvním stringeru

Obr. 21 Normalní provoz		 	      	 Obr. 22 Zastínění celého článků na 3 strinegeru

Pmpp  ̶  40.362 W							Pmpp  ̶	 40.362W

Umpp  ̶ 15.577 V							Umpp  ̶  15.577 V

Impp  ̶  2.591 A							Impp  ̶	 2.591 A

Rsh  ̶  187.0 Ohm							Rsh  ̶  187.0Ohm

Eff  ̶  8.87%								Eff  ̶  8.87%

FF  ̶  69.82%								 FF  ̶  69.82%

Rser  ̶̶  1.3 Ohm							Rser  ̶̶  1.3 Ohm

Obr. 23 Elektroluminiscence (pokles výkonu je 28%)

Problém tohoto panelu je v tom že na deváté pozice 3 stringeru je nefunkční článku. Vzhledem k tomu že ten článek neprodukuji energie pres něho začne téct přebyteční proud. Po nahlédnuti do propojovacího boxu jsme zjistili za místo standartních   diod byla pravé jedna velká. Podle našich předpokladů této velká dioda je rozdělena na jednotlivé sekce, který zabezpečovala ochranu panelu proti vzniku horkých míst. Nefunkční článek neovlivňuji tvar Volt  ̶  Amperově charakteristiky akorát způsobuje pokles výstupního  výkonu  (panel je 55 wattový).