Syntetické prvky a jejich aplikace

Teoretický úvod

Vzhledem ke konstrukčním nevýhodám cívek je snaha nahradit funkci těchto součástek obvodem s aktivními prvky. Tyto obvody nejsou vhodné pro zpracovávání vysokých proudů a výkonů. Nás zajímá zpracování signálu o nízké úrovni a nízkém výkonu = nízké proudy. Existuje mnoho druhů tzv. impedančních konvertorů (invertorů), které změnou hodnoty impedancí v obvodu mění charakter vstupní impedance ZIN. V této laboratorní úloze se zaměříme na Antoniův impedanční konvertor (obr.1), jehož vstupní impedanci určíme podle vztahu:

ZIN(s)= Z1(s)∙Z3(s)∙Z5Z2(s)∙Z4(s)	                                                            (1.1)

Kde Z1(s) až Z4(s) jsou impedance o charakteru Z = R nebo Z = 1/sC. Impedance Z5 je vždy rovna Z5 = R a měla by být vždy uzemněna.

Zaměníme-li impedanci Z2 = R za Z2 = 1/sC , dostaneme induktivní charakter impedance – obvod se chová jako cívka = syntetická cívka. Přidáme-li Z2 = Z4 = 1/sC, dostaneme tzv. dvojnou cívku. Její vstupní impedance má dvojnásobně strmou charakteristiku a fázi.

Obr. 1.1 Antoniův impedanční konvertor

Připojením RC článku před, popř. za Antoniův impedanční obvod vytvoříme filtr. Dle kombinace můžeme zapojit CR – horní propust, RC – pásmovou propust, R-C – dolní propust, R-C pásmová zádrž.

(pozn. ω= 1LC, Q= CL∙RQ,  f0=12πLC )

Dalším typem impedančního konvertoru je zapojení pomocí elektronicky řiditelných aktivních prvků  OTA s uzemněnými impedancemi (Obr. 1.2). Toto zapojení se chová stejně jako výše zmíněný Antoniův obvod, který má ale určité nevýhody – chceme-li obvod rozšířit, obnáší to značný nárůst součástek a zvýší se složitost vztahu pro výpočet vstupní impedance (1.1). U zapojení OTAs jsou všechny hodnoty impedancí ve jmenovateli a vstupní impedance se vypočítá pomocí vztahu:

ZIN= 1gm1 ∙ gm2 ∙ gm3 …  ∙ gmn+1 ∙ Z1 ∙ Z2 … ∙ Zn 				(1.2)

Obr. 1.2 Zapojení impedančního konvertoru s OTAs a uzemněnými impedancemi

Oscilátor

Jsou známé rezonanční vlastnosti RLC obvodů. Zde se prvek L nahradí syntetickou cívkou a jako kompenzaci kladného odporu RP použijeme tzv. negativní odpor. Negativní odpor je schopen vykompenzovat ztrátu, která je dána výše zmíněným kladným odporem RP, tím se odtlumí rezonátor. Kmitočet rezonátoru je pak dán Thompsonovým vztahem:

f0= 12πLC		 			            (1.3)

Podmínka, která zajistí, že obvod bude kmitat:

RARB=RXRP 					       (1.4)

Obr. 1.3 Zapojení oscilátoru pomocí syntetické indukčnosti a negativního rezistoru

Cíle úlohy

- Studenti se seznámí s uvedenými druhy impedančních konvertorů (invertorů) a možnostmi jejich zapojení.

- Studenti se seznámí s využitím impedančních konvertorů v zapojení filtrů a využití negativního odporu v zapojení oscilátoru.

Přínos úlohy

V této úloze je ukázána možnost nahraditelnosti cívky aktivním obvodem v nízkofrekvenční technice. Syntetická cívka je zapojena pomocí Antoniova impedančního obvodu, se kterým se dají kombinovat zapojení filtrů pomocí RC článku - horní, dolní a pásmová propust, případně i pásmová zádrž. Pro porovnání je zde ukázán i impedanční konvertor OTAs s uzemněnými impedancemi, který impedance násobí pouze v čitateli.