function [] = rekuperace_y12m05d24

% Funkce rekuperace_y12m05d24 je urcena k simulaci a vykresleni casových

% prubehu hlavních promennych dynamickeho modelu

% hydraulickeho rekuperacniho zarizeni.

% Model je tvoren diferenciálnimi a algebraickymi rovnicemi  a je resen jako

% tzv. pocatecni problem.

% Zahrnuje pocatecni podminky, fyzikální a technické konstanty použité v numerickém reseni modelu.

% Funkce vedle simulace provadi vykresleni casových  prubehu hlavnich

% promennych dynamického modelu. Umoznuje tez vytvoreni excel souboru s

% daty techto promennych

clc

clear all

close all

%%zacatek bloku 1

f1 = figure('Position', [25 100 600 600 ], 'Name', 'Tabulka vstupnich hodnot'); %vytvoreni grafickeho okna

tab1 = uitable('Parent', f1); %vytvoreni tabulky v grafickem okne

complexData = { ...

'merna tepelna kapacita peny' 'cf' 2300 '[J/kgK]' 2300; ...%1.radek tabulky

'hmotnost peny' 'mf' 1.496 '[kg]' 1.496; ...%2.radek tabulky

'hmotnost plynu' 'mg' 1.213 '[kg]' 1.213; ...%3.radek tabulky

'univerzalni plynova konstanta' 'Rm' 8.31447 '[J/K mol]' 8.31447; ...%4.radek tabulky

'teplotni casova konstatna' 'tau' 300 '[s]' 300; ...%5.radek tabulky

'teplota steny zasobniku' 'Tw' 302 '[K]' 302; ...%6.radek tabulky

'relativni atomova hmotnost dusiku' 'ArN' 14.067 '[-]' 14.067; ...%7.radek tabulky

'molarni hmotnost dusiku' 'M_N2' 0.028134 '[kg/mol]' 0.028134; ...%8.radek tabulky

'polytropicky exponent' 'polytrop_exp' 1.4 '[-]' 1.4; %9.radek tabulky

'pocatecni hodnota merne tepelne kapacity cv' 'cv' 765 '[J/kgK]' 765; %10.radek tabulky

'konstanta "a" BWR rovnice' 'a' 2.54 '[-]' 2.54; %11.radek tabulky

'konstanta "b" BWR rovnice' 'b' 0.002328 '[-]' 0.002328; %12.radek tabulky

'konstanta "c" BWR rovnice' 'c' 73790 '[-]' 73790; %13.radek tabulky

'konstanta "A0" BWR rovnice' 'A0' 106.73 '[-]' 106.73; %14.radek tabulky

'konstanta "B0" BWR rovnice' 'B0' 0.04074 '[-]' 0.04074; %15.radek tabulky

'konstanta "C0" BWR rovnice' 'C0' 816400 '[-]' 816400;  %16.radek tabulky

'konstanta "alfa" BWR rovnice' 'alfa' 0.0001272 '[-]' 0.0001272; %17.radek tabulky

'konstanta "gama" BWR rovnice' 'gama' 0.0053 '[-]' 0.0053; %18.radek tabulky

'ekvivalentni delka hadic' 'L' 11.96 '[m]' 11.96; %19.radek tabulky

'vnitrni prumer hadic' 'D0' 0.025 '[m]' 0.025; %20.radek tabulky

'hustota oleje' 'ro' 869 '[kg/m3]' 869; %21.radek tabulky

'naklon osy' 'alfa0' 20 '[°]' 20; %22.radek tabulky

'max. naklon osy' 'alfa0max' 25 '[°]' 25; %23.radek tabulky

'zdvihovy objem HG/HM na otacku' 'D' 107 '[cm3/otacka]' 107; %24.radek tabulky

'pocatecni natlakovani akumulatoru' 'pg' 20.79 '[MPa]' 20.79; %25.radek tabulky

'pocatecni tlak v rezervoaru' 'p_tank' 394 '[kPa]' 394; %26.radek tabulky

'objem akumulatoru' 'V' 15.271 '[l]' 15.271; %27.radek tabulky

'kinematicka viskozita oleje' 'ny' 6e-005 '[m^2/s]' 6e-005; %28.radek tabulky

'moment setrvacnosti setrvacniku' 'I' 3.98  '[kg m2]' 3.98 ;  %29.radek tabulky

'koeficient treni' 'f' 0.0048 '[-]' 0.0048; %30.radek tabulky

}; %vstupni data pro tabulku

set(tab1, 'Data', complexData); %nastaveni dat do tabulky

set(tab1, 'ColumnName', {'Název veličiny', 'Značka', 'Hodnota', 'Jednotka', 'Puvodni hodnota'});%pojmenovani sloupcu

set(tab1, 'ColumnWidth', {200 'auto' 'auto' 'auto' 'auto'});%sirka sloupcu

set(tab1, 'Position', [0 0 800 600]); %pozice tabulky (25 pixelu zleva, 25 zezdola, sirka, vyska)

foregroundColor = [1 1 1];%barva textu bila

set(tab1, 'ForegroundColor', foregroundColor);

backgroundColor = [.4 .1 .1; .1 .1 .4]; %barva pozadi radku, dve barvy

set(tab1, 'BackgroundColor', backgroundColor);

set(tab1, 'ColumnEditable', [false false true false false]); %moznost editace jednotlivych sloupcu, lze menit pouze treti sloupec

%%konec bloku 1

%%zacatek bloku 2

volba_hodnot = menu('Po zadání konstant ve sloupci "Hodnota" pokračujte tlačítkem Spustit','Spustit','Storno');

if volba_hodnot == 1

tab=get(tab1,'Data'); %po kliknuti na tlacitko Spusit se do pole "tab" nactou navolene hodnoty z tabulky

end

if volba_hodnot == 2 %ukonceni programu tlacitkem Storno

close all

error('Program byl ukoncen')

end

%%konec bloku 2

%%zacatek bloku 3

% menu pro volbu vykreslovat/nevykreslovat prubehy velicin v prubehu vypoctu

vykreslit_prubeh_vypoctu=menu('Vykreslení průběhu veličin, chcete také vytvořit excel tabulku s numerickými daty proměnných?','Ano,vytvořit excel tabulku - (vytvoří se automaticky do aktuálni složky Matlabu)','Ne, nevytvářet excel tabulku','Storno');

%%konec bloku 3

if vykreslit_prubeh_vypoctu == 3 %ukonceni programu tlacitkem Storno

close all

error('Program byl ukoncen')

end

%%zacatek bloku 4 %nacteni dat do promennych + prevedeni na zakladni jednotky

%%% konstanty modelu:

% konstanty tepelného výpočtu hydraulických akumulátorů

disp('Konstanty tepelného výpočtu hydraulických akumulátorů:')

cf=tab{1,3};% merna tepelna kapacita peny [J/kgK] - Pour II/165, hodnota z prvniho radku a tretiho sloupce tabulky

fprintf('měrná tepelná kapacita pěny cf = %g [J/kgK]\n',cf);

mf=tab{2,3}; % hmotnost peny [kg] - Pour II/165

fprintf('hmotnost pěny mf = %g [kg]\n',mf);

mg=tab{3,3}; % hmotnost plynu [kg] - Pour II/165

fprintf('hmotnost plynu mg = %g [kg]\n',mg);

R=tab{4,3}; % univerzalni plynova konstanta (Rm) [J/K mol] - tabulkova konstanta

fprintf('univerzální plynová konstanta Rm = %g [J/K mol]\n',R);

tau=tab{5,3}; % teplotni casova konstanta [s] - Pour II/165

fprintf('teplotní časová konstatna tau = %g [s]\n',tau);

Tw=tab{6,3}; % teplota steny zasobniku [K] - Pour II/165

fprintf('teplota stěny zásobníku Tw = %g [K]\n',Tw);

ArN=tab{7,3}; % relativni atomova hmotnost dusiku [-]

fprintf('relativní atomová hmotnost dusíku ArN = %g [-]\n',ArN);

M_N2= tab{8,3};%(2*ArN)/1000; % molarni hmotnost dusiku [g/mol]

fprintf('relativní molekulová hmotnost dusíku M_N2 = %g [kg/mol]\n',M_N2);

n=mg/M_N2; % latkove mnozstvi [mol]

fprintf('látkové množství n = %g [mol]\n\n',n);

polytrop_exp=tab{9,3};%765; % polytropicky exponent [-]

fprintf('polytropicky exponent polytrop_exp = %g [-]\n',polytrop_exp)

cv=tab{10,3};%765; % merna tepelna kapacita cv [J/K kg]- Pour II/163, Fig.10 - stredni hodnota

fprintf('pocatecni hodnota merne tepelne kapacity cv = %g [J/kgK]\n',cv)

% konstanty Benedict-Webb-Rubinovy rovnice viz napr.: energimasadepan.files.wordpress.com/2010/02/4property-tables1.ppt

disp('Konstanty Benedict-Webb-Rubinovy rovnice:')

a=tab{11,3};%2.54; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('a = %g\n',a)

b=tab{12,3}; %0.002328; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('b = %g\n',b)

c=tab{13,3} ;%7.379e4; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('c = %g\n',c)

A0=tab{14,3} ;%106.73; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('A0 = %g\n',A0)

B0=tab{15,3};%0.04074; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('B0 = %g\n',B0)

C0=tab{16,3};%8.164e5; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('C0 = %g\n',C0)

alfa=tab{17,3};%1.272e-4; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('alfa = %g\n',alfa)

gama=tab{18,3};%0.0053; % http://www.fing.edu.uy/if/mirror/TEST/testhome/Test/solve/basics/tables/tablesRG/bwr-RG.html

fprintf('gama = %g\n\n',gama)

% konstanty hydraulickeho systemu

disp('Konstanty hydraulického systému:')

L=tab{19,3}; % ekvivalentni delka hadic [m] - Pour II/165

fprintf('ekvivalentní délka hadic L = %g [m]\n',L)

D0=tab{20,3}; % vnitrni prumer hadic [m] - Pour II/165

fprintf('vnitřní průměr hadic D0 = %g [m]\n',D0)

ro=tab{21,3}; % hustota oleje [kg/m3] - Pour II/165

fprintf('hustota oleje ro = %g [kg/m3]\n',ro)

A=pi*D0^2/4; % vnitrni prurez hadice [m2] - dopocitano

fprintf('vnitřní průřez hadice A = %g [m2]\n',A)

alfa0=tab{22,3}*pi/180; % naklon osy [rad] - Pour II/165

fprintf('náklon osy alfa0 = %g [rad]\n',alfa0)

alfa0max=tab{23,3}*pi/180; % max. naklon osy [rad] - Pour II/165

fprintf('max. náklon osy alfa0max = %g [rad]\n',alfa0max)

D=tab{24,3}/((2*pi*1e6)); % maximalni výtlak (P/M)na radiany [m3/rad] - Pour II/165

fprintf('maximální výtlak (P/M) na radiány D = %g [m3/rad]\n',D)

pg=tab{25,3}*1e6; %20.79e6; % [Pa] pocatecni natlakovani v akumulátoru - Pour II/161

fprintf('počáteční natlakování akumulátoru pg = %g [Pa]\n',pg)

p_tank=tab{26,3}*1000;%308e3; % [Pa] - Pour II/161 pocatecni natlakovani v nizkotlakem zasobniku

fprintf('počáteční tlak v rezervoáru p_tank = %g [Pa]\n',p_tank)

V=tab{27,3}/1000;%0.015271; % objem akumulatoru [m3] - Pour II/165

fprintf('objem akumulátoru V = %g [m3]\n\n',V)

ny=tab{28,3};%6e-005; % kinematicka viskozita oleje [m^2/s] - Pour II/165

fprintf('kinematicka viskozita oleje ny = %g [m^2/s]\n',ny)

% konstanty mechanického systemu

disp('Konstanty mechanického systému')

I=tab{29,3};%3.98; % moment setrvacnosti setrvacniku [kg m2] - Pour II/165

fprintf('moment setrvačnosti setrvačníku I = %g [kg m2]\n',I)

f=tab{30,3};%0.0048; % koeficient treni [-] - Pour II/165

fprintf('koeficient tření f = %g [-]\n',f)

%%konec bloku 4

%%zacatek bloku 5

MATPROM=zeros(2500,30); %vytvoreni matice nul o 2500 radcich 30 sloupcich pro ukladani promennych zpracovavanych resicem

iM=1; %inicializace promenne iM slouzici k indexaci radku matice MATPROM

%%konec bloku 5

%%zacatek bloku 6

%%% pocatecni podminky

N0=1/60; % pocatecni rychlost [rps] tedy [Hz] - Pour II/165

T0=302; % pocatecni teplota [K] - Pour II/165

V_N2=(n*R*T0)/pg; % V_N2 - objem plynu v akumulatoru [m3] - stavova rovnice p*V=n*R*T

v0=V_N2/mg; % v0 - pocatecni merny objem [m3/kg] -

%%konec bloku 6

%%zacatek bloku 7

%%% nastaveni a spusteni resice

t_min=0;

t_max=100;

tspan=[t_min t_max]; % cas reseni

y0=[T0,v0,N0]; % pocatecni podminky

options=''; % nastaveni resice

% volani resice, ktery cyklicky vola funkci vypocet_dy

[T,Y]=ode23tb(@vypocet_dy,tspan,y0,options,mf,cf,mg,cv,Tw,tau,R,a,b,A0,B0,C0,c,gama,pi,I,V,alfa,alfa0,alfa0max,D,p_tank,L,D0,ro,A,ArN);

% [T,Y]-reseni soustavy dif. rovnic (matice)

% T-cas reseni (vektor)

% Y-hodnoty velicin v case reseni (matice)

% Y(1)=dT/dt (1.sloupec matice)

% Y(2)=dv/dt (2.sloupec matice)

% Y(3)=dN/dt (3.sloupec matice)

%%konec bloku 7

%%zacatek bloku 8

%%% vykresleni vysledku, Y(1),Y(2),Y(3)=fce(T)

teplota_T=Y(:,1);mer_objem_v=Y(:,2);otacky_za_sec=Y(:,3);

figure(2)

subplot(2,2,1)

plot(T,teplota_T)

xlabel('cas [s]'),ylabel('T [K]'), grid on, title('Teplota plynu v zavislosti na case'),axis([t_min, t_max, 260, 320]) % teplota plynu

hold on

subplot(2,2,2)

plot(T,mer_objem_v)

xlabel('cas [s]'),ylabel('v [m3/kg]'), grid on, title('Merny objem plynu v zavislosti na case'),axis([t_min, t_max, 0, 0.015]) % merny objem plynu

hold on

subplot(2,1,2)

plot(T,otacky_za_sec*60)

xlabel('cas [s]'),ylabel('N [rpm]'), grid on, title('Pocet otacek setrvacniku za minutu v zavislosti na case') ,axis([t_min, t_max, -100, 2200]) % rychlost setrvacniku

hold on

%xlswrite('otacky_v_case.xls',[T,Y(:,3)*60]) %export ,zavislosti otacek za

%sekundu na case, do excelovske tabulky

%%konec bloku 8

%%zacatek bloku 9

%%vypocet cyklove ucinnosti - (!!! vytvoren pouze kod, ale do vypoctu E

%%zatim nezahrnuta!!!)

Nmax = findpeaks(Y(:,3)); %vytvoreni vektoru s lokalnimi maximy otacek

pocet_maxim=length(Nmax); %secte pocet lokalnich maxim v matici

for i = 1:pocet_maxim-1 %cyklus for pro pocitani cyklove ucinnosti

eta_rt(i)=(Nmax(i+1)/Nmax(i))^2; %eta_rt vektor cyklove ucinnosti v jednotlivych casovych usecich Pour I/159 rce(32)

end %konec cyklu pro pocitani cyklove ucinnosti

%%konec vypoctu cyklove ucinnosti

%%konec bloku 9

% *************************************************************************

% *************************************************************************

% *************************************************************************

%%zacatek bloku 10

%%% funkce  vypocet_dy   volana resicem

function [dy] = vypocet_dy(t,y,mf,cf,mg,cv,Tw,tau,R,a,b,A0,B0,C0,c,gama,pi,I,V,alfa,alfa0,alfa0max,D,p_tank,L,D0,ro,A,ArN)

% Funkce vypocet_dy  definuje soubor diferencialnich a algebraickych

% rovnic pro funkci rekuperace, v níž je cyklicky volana resicem ODE .

% persistentni promenne

persistent sgn_dv; % sgn(dV) = 1 pro odtok, -1 pro pritok oleje - Pour I/157 rce(8)

persistent sgn_alfa0; % sgn(alfa0) = 1 pro cerpadlovy, -1 pro motorovy rezim - Pour I/158 rce(31)

persistent E; % energie vstupujici do akumulatoru za 1 cyklus [J]

persistent time; %cas

%%zacatek bloku 11

if isempty(sgn_dv)

sgn_dv=1; % odtok oleje (pocatecni stav = 1 nebot akumulator je natlakovan) - Pour I/157 rce(8)

end

if isempty(sgn_alfa0)

sgn_alfa0=-1; % motorovy rezim (pocatecni stav = -1 nebot sgn_dv=1) - Pour I/158 rce(31)

end

if isempty(time)

time=t;

end

%%konec bloku 11

%%zacatek bloku 12

% urceni stavu akumulatoru - objem plynu akumulatoru a pritok/odtok oleje

V_N2=y(2)*mg; % V_N2 - objem plynu v akumulatoru

%%konec bloku 12

%%zacatek bloku 13

if ((V_N2>=V)&&(time~=t)||((time>t)&&(sgn_dv==1))) % pokud je objem plynu vetsi nebo roven objemu nadoby (objem plynu zaujima cely objem nadoby - v nadobe jiz neni olej)

sgn_dv=-1; % nastava prechod do rezimu HG tj. pritok oleje do akumulatoru (z puvodniho odtoku) - Pour I/157 rce(8)

sgn_alfa0=1; % dle rce(31) je pri HG sgn_alfa0 = 1, - Pour I/158 rce(31)

time=t;

end

%%konec bloku 13

%%zacatek bloku 14

if ((y(3)<=0)&&(time~=t)||((time>t)&&(sgn_dv==-1))) % pokud jsou otacky mensi nebo rovny nule (otaceni ustalo vlivem "preneseni" veskere kineticke energie setrvacniku do tlakove energie akumulatoru)

sgn_dv=1; % nastava prechod do rezimu HM tj. odtok oleje z akumulatoru (z puvodniho pritoku) - Pour I/157 rce(8)

sgn_alfa0=-1; % dle rce(31) je pri HM sgn_alfa0 = -1, - Pour I/158 rce(31)

time=t;

end

%%konec bloku 14

%%zacatek bloku 15 (!!! cvOT - merna tepelna kapacita dle Otise, zatim

%%nepouzivana z duvodu zatim nezjistene chyby, ktery jeji vypocet vykazuje, pro vypocet akumulatoru plneneho penou ovsem dostacuje znama stredni hodnota cv)

% koeficienty pro idealni plyn (dusik) Otis (A-4)

N1=-735.210;

N2=34.224;

N3=-0.557648;

N4=3.5040;

N5=-1.7339e-005;

N6=1.7465e-008;

N7=-3.5689e-012;

N8=1.0054;

N9=3353.4061;

ycv0=N9/y(1);

% cv0 v zavislosti na teplote

cv0=R*(N1/(y(1)^3)+N2/(y(1)^2)+N3/y(1)+N4-1+N5*y(1)+N6*(y(1)^2)+N7*y(1)^3+N8*ycv0^2*exp(ycv0)/(exp(ycv0)-1)^2);

%vypocet cv dle rovnice (A-2) Otis

cvOT=cv0+(6/y(1)^3)*(C0/y(2)-c/gama)+3*c/y(1)^3*(2/gama+1/y(2)^2)*exp(-gama/y(2)^2);

%%konec bloku 15

%%zacatek bloku 16

% podilova cast maximalni kapacity jednotky

alfa0=alfa0*sgn_alfa0;

%%konec bloku 16

%%zacatek bloku 17

x=sin(alfa0)/sin(alfa0max); % - Pour I/157 rce(14)

%%konec bloku 17

%%zacatek bloku 18

% uhlova rychlost

omega=2*pi*y(3); % vlastni uvaha

%%konec bloku 18

%%zacatek bloku 19

v=y(2)*2*ArN; % v - merny objem plynu [m3/kmol]

%%konec bloku 19

%%zacatek bloku 20

% pg - tlak plynu v akumulatoru  - Pour I/157 rce(5)

pg=(R*y(1)/v)+(B0*R*y(1)-A0-C0/(y(1)^2))/(v^2)+(b*R*y(1)-a)/(v^3)+a*alfa/(v^6) ...

+(c/(v^3*y(1)^2)*(1+gama/(v^2))*exp(-gama/(v^2)));

pg=pg*1000; % prevod jednotek [Kpa] -> [Pa]

% pg - stavova rovnice

%pg=(n*R*y(1))/(y(2)*mg);

%%konec bloku 20

%%zacatek bloku 21

if isempty(E)

E=pg*(V_N2)^polytrop_exp; % energie vstupujici do akumulatoru za 1 cyklus (!!!prozatim konstantni!!!)

end

%%konec bloku 21

%pomoci podminky "if" dopocitat E, nasobeni by melo probehnout pouze

%nekolikrat

%E=E*eta_rt(i) %% (!!! zde vyuzit cyklickou ucinnost z bloku 9!!!)

%end

%%zacatek bloku 22

Lf=0.04*E; % treci ztraty 4% ze vstupni energie

%%konec bloku 22

%%zacatek bloku 23

p=pg/(1+sgn_dv*Lf/(2*E)); % - Pour I/157 rce(7), sgn_dv=1 pro odtok oleje, sgn_dv=-1 pro pritok oleje do akumulatoru

%%konec bloku 23

%%zacatek bloku 24

Qi=x*omega*D; % - Pour I/157 rce(13)

Qa=Qi; %(!!! zjednoduseno, Qa - algebraicka smycka)

%%konec bloku 24

%%zacatek bloku 25

%vypocet Reynoldsova cisla

Re=abs(4*Qa/(pi*D0*ny)); %nezalezi na smeru toku kapaliny, proto absolutni hodnota

if Re <= 2000  % v pripade Re blizkeho nule vychazelo dle vztahu f=64/Re, obrovske treni, proto pouzita nasledujici rovnice

delta_pL=(128/pi)*ro*ny*L*Qa/(D0^4); %Tekutinove mechanismy Paciga str.16, rovnice (1.16)

end

%

if Re>2000

f=0.332*Re^(-1/4); %pokud Re vetsi nez 2000, pak soucinitel treni dle PourI rov.(12)

delta_pL=f*L/D0*ro/2*(Qa^2)/(A^2); % - Pour I/157 rce(9)

end

%/////////////////////////////////////////////////////////////////

%%konec bloku 25

%%zacatek bloku 26

delta_p=p-p_tank+sgn_alfa0*delta_pL; %  - Pour I/158 rce(30), sgn_alfa0=1 pro cerpadlovy rezim, -1 pro motorovy rezim

%%konec bloku 26

%%zacatek bloku 27

Ti=x*delta_p*D; % - Pour I/158 rce(19) (!!! zjednoduseno, Ti - algebraicka smycka)

%%konec bloku 27

% vypocet ucinnosti

%%zacatek bloku 28

% konstanty

%(kombinovane hodnoty)- nepouzity pro test c.1 (Pour II)

%beta=1660e006; % [Pa] - Pour I/158, konstanta v textu

%Cf=0.0216; % - Pour II/161 Tab.3 (kombinovana hodnota)

%Ch=20.54; % - Pour II/161 Tab.3 (kombinovana hodnota)

%Cv=92.622; % - Pour II/161 Tab.3 (kombinovana hodnota)

%Cs=1.123e-009; % - Pour II/161 Tab.3 (kombinovana hodnota)

%Cst=2e-005; % - Pour II/161 Tab.3 (kombinovana hodnota)

beta=1660e006; % [Pa] - Pour I/158, konstanta v textu

Cf=0.0048; % - Pour II/161 Tab.3 (UW-Madison)

Ch=0; % - Pour II/161 Tab.3 (UW-Madison)

Cv=153.407; % - Pour II/161 Tab.3 (UW-Madison) !pozn. ztratovy soucinitel, nejedna se o mernou tepelnou kapacitu

Cs=1.042e-009; % - Pour II/161 Tab.3 (UW-Madison) !!! pozor tiskova chyba v Pour/161 - spravna hodnota koeficientu je v radu e-009

Cst=1.2e-005; % - Pour II/161 Tab.3 (UW-Madison) !!! pozor tiskova chyba v PourII/161 - spravna hodnota koeficientu je v radu e-005

my=ny*ro; % - Pour II/165 (vypocet z kinematicke viskozity ny=my/ro, ny[cSt]=60e-6ny[m2s-1])

S=my*omega/delta_p; % - Pour I/158 rce(17)

sigma=(omega*D^(1/3))/((2*delta_p/ro)^1/2); % [-] - Pour I/158 rce(18)

%%konec bloku 28

%%zacatek bloku 29

%vypocet objemove ucinnosti,(!!! z duvodu nezjistene chyby zatim nezahrnuta

%do vypoctu!!!)

% eta_V - objemova ucinnost = Qa/Qi skutecny/idealni prutok (HG)

%eta_V = Qi/Qa (HM)

if sgn_alfa0==1 %rezim HG

eta_V=(1-(Cs/(x*S))-(delta_p/beta)-(Cst/(x*sigma))); % [-] - Pour I/158 rce(16p) pro HG

end

if sgn_alfa0==-1 %rezim HM

eta_V=(1/(1+(Cs/((x)*S))+(delta_p/beta)+(Cst/((x)*sigma)))); % [-] Pour I/158 rce(16m), při přidání minusu před x, ucinnost neroste pres jednicku, ale vysledek je stejne spatny

end %

%%konec bloku 29

% eta_t - ucinnost krouticiho momentu

% eta_t = Ti/Ta idealni/skutecne pozadavky na kroutici moment k funkci (HG)

% eta_t = Ta/Ti (HM)

%%zacatek bloku 30 %vypocet momentove ucinnosti, (pozn !!!z duvodu nezjistene chyby

%%zatim nezahrnuta do vypoctu!!!)

if sgn_alfa0==1 %rezim HG

eta_t=(1/(1+(Cv*S/x)+(Cf/x)+(Ch*x^2*sigma^2))); % [-] - Pour I/158 rce(21p)

end

if sgn_alfa0==-1 %rezim HM

eta_t=(1-(Cv*S/(x))-(Cf/(x))-Ch*(x)^2*sigma^2); % [-] - Pour I/158 rce(21m) %pozn. v případě přidání mínus před x, účinnost již neroste přes jedničku

end

Ta=Ti; %vypocet skutecneho krouticiho momentu (!!!zjednoduseno, v budoucnu je nutne vynasobit momentovou ucinnosti eta_t)

%%konec bloku 30

%--------------------------------------------------------------------------

%%zacatek bloku 31

% Tf - ztrata krouticiho momentu setrvacniku (ventilacni a loziskove ztraty)

% aproximace Tf pomoci polynomu - Pour I/157 rce(27), konstanty polynomu (4.radu) viz. - Pour II/161 tab.2

Tf=(-0.14615*((y(3)*60)^0))+(-2.4161e-4*((y(3)*60)^1))+(-3.9135e-7*((y(3)*60)^2))+(8.6054e-11*((y(3)*60)^3)); % y(3) dosazovat v [rpm]

%%konec bloku 31

%%zacatek bloku 32

%%% SOUSTAVA DIF. ROVNIC (vektor) dy = [dT/dt;dv/dt;dN/dt] respektive dy(1)=dT/dt, dy(2)=dv/dt, dy(3)=dN/dt

%disp(cv)

dy=[((1+((mf*cf)/(mg*cv)))^-1) * ( ((Tw-y(1))/tau) - (1/cv) * ( (R*y(1)/y(2)) * (1+(b/(y(2)^2))) + ...

+ (1/(y(2)^2)) * ((B0*R*y(1))+(2*C0/(y(1)^2))) - ((2*c)/((y(2)^3)*(y(1)^2))) * (1+(gama/(y(2)^2))) * ...

exp(-gama/(y(2)^2)) ) * (-Qa/mg) ); -Qa/mg ; (((Tf-Ta)/(2*pi*I)))]; % - Pour I/157 rce(6); - Pour I/158 rce(28); - Pour I/158 rce(29)

%%konec bloku 32

% -------------------------------------------------------------------------

%%zacatek bloku 33

%vytvoreni matice MATPROM s daty promennych diferencialni rovnice

%mozno pridat dalsi promenne ke sledovani

iM=iM+1; %indexace jednotlivych radku matice, prvni hodnoty se zapisuji do druheho radku matice

MATPROM(iM,1)=t; %zapis casu do prvniho sloupce matice

MATPROM(iM,2)=time; %zapis promenne time do druheho sloupce matice

MATPROM(iM,3)=delta_p;

MATPROM(iM,4)=delta_pL;

MATPROM(iM,5)=E;

MATPROM(iM,6)=eta_t;

MATPROM(iM,7)=omega;

MATPROM(iM,8)=p;

MATPROM(iM,9)=pg/1e6; %tlak plynu v MPa

MATPROM(iM,10)=Qi;

MATPROM(iM,11)=Re;

MATPROM(iM,12)=sgn_alfa0;

MATPROM(iM,13)=sgn_dv;

MATPROM(iM,14)=Ta;

MATPROM(iM,15)=Tf;

MATPROM(iM,16)=v;

MATPROM(iM,17)=V_N2;

MATPROM(iM,18)=eta_V;

MATPROM(iM,19)=sigma;

MATPROM(iM,20)=S;

MATPROM(iM,21)=x;

MATPROM(iM,22)=cvOT;

MATPROM(iM,23)=y(1); % y(1) figuruje jako oznaceni menici se teploty

MATPROM(iM,24)=y(2);  %y(2) merny objem

MATPROM(iM,25)=y(3)*60; %y(3)*60 otacky za minutu

MATPROM=MATPROM(any(MATPROM,2),:); %odstraneni nulovych radku matice MATPROM

%%konec bloku 33

end % function vypocet_dy

%%konec bloku 10

%%zacatek bloku 34

if vykreslit_prubeh_vypoctu==1||2 %po zvoleni 1. nebo 2. tlacitka

figure(3) %vytvoreni okna pro grafy promennych funkce vypocet_dy

subplot(2,4,1) %8 grafu, 2 radky, 4 sloupce

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,9)),xlabel('cas [s]'),ylabel('pg [MPa]'), grid on, title('Tlak plynu na case'),xlim([t_min, t_max]) %vykresleni 9.sloupce MATPROM (promenne pg v zavislosti na case t)

subplot(2,4,2)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,15)),xlabel('cas [s]'),ylabel('Tf [Nm]'), grid on, title('Ztrata krouticiho momentu setrvacniku v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,3)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,17)),xlabel('cas [s]'),ylabel('V_N2 [m3]'), grid on, title('Objem plynu v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,4)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,7)),xlabel('cas [s]'),ylabel('omega [rad/s]'), grid on, title('Uhlova rychlost v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,5)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,10)),xlabel('cas [s]'),ylabel('Qi [m3/s]'), grid on, title('Prutok na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,6)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,14)),xlabel('cas [s]'),ylabel('Ti [Nm]'), grid on, title('Kroutici moment v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,7)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,13),'*'),xlabel('cas [s]'),ylabel('sgn dV [-]'), grid on, title('sgn(dV)v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

subplot(2,4,8)

plot(MATPROM(:,1),MATPROM(:,12),'*'),xlabel('cas [s]'),ylabel('sgn alfa0 [-]'), grid on, title('sgn(alfa0) v zavislosti na case'),xlim([t_min, t_max])

end

%%konec bloku 34

%%zacatek bloku 35

if vykreslit_prubeh_vypoctu==1 %zvoleno vytvoreni excel souboru

nazvysloupcu = {'t[s]','time[s]','delta_p[Pa]','delta_pL[Pa]','E[J]','eta_t[-]','omega[rad/s]','p[Pa]','pg[Pa]','Qa[m3/s]','Re[-]','sgn_alfa0[-]','sgn_dv[-]','Ta[Nm]','Tf[Nm]','v[m3/kmol]','V_N2[m3]','eta_V[-]','sigma[-]','S[-]','x[-]','cvOT[J/kgK]','y(1)[K]','y(2)[m3/kg]','y(3)[ot/min]'};%nazvy sloupcu do souboru .xls

xlswrite('promenne_dif_rovnice.xls',MATPROM); %vytvoreni souboru xls z dat matice MATPROM

xlswrite('promenne_dif_rovnice.xls',nazvysloupcu) %prepsani prvniho radku tabulky radkem nazvu sloupcu

end

%%konec bloku 35

end % konec