# ZJEDNODUŠENNÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH SKLADEB

## TEPELNÝ PROSTUP PLOCHOU STŘECHOU S01

SPECIFIKACE SKLADBY

|  | VRSTVA | TL. (mm) | Λ (W. m-1. K-1) | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA | 150 | - | SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZEENÉ STŘECHY |
| 2 | FILTRAČNÍ VRSTVA | - | - | PP GEOTEXTILIE |
| 3 | DRENÁŽNÍ VRSTVA | 20 | - | NOPOVÁ FÓLIE |
| 4 | SEPARAČNÍ VRSTVA | - | - | PP GEOTEXTILIE |
| 5 | HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA | 5 | 0,21 | MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS |
| 6 | HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA | 3 | 0,21 | MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS |
| 7 | TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA | 100 | 0,035 | EPS ISOVER |
| 8 | TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA | 120 | 0,035 | EPS ISOVER |
| 9 | POJISTNÁ A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA | 4 | 0,21 | MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS |
| 10 | PENETRAČNÍ VRSTVA | 0,5 | - | ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK |
| 11 | SPÁDOVÁ VRSTVA | 50 | 1,43 | ŽELEZOBETON |
| 12 | NOSNÁ MONOLITICKÁ DESKA | 200 | 1,43 | ŽB MONOLITICKÁ DESKA |
| CELKEM |  | 655 |  |  |

R= dΛ=0,0050,21+ 0,0030,21+ 0,1000,035+0,1000,035+0,1200,035+0,0040,21+0,0501,43+0,2001,43=6,58 m2KW-1

RT=Rsi+R+ Rse=0,1+6,58+0,04=6,72 m2KW-1

U= 1RT= 16,72=0,15Wm-2K-1

U=0,15 Wm-2K-1 < UN, 20=0,24 Wm-2K-1  Skladba vyhovuje

U=0,15 Wm-2K-1 < Urec, 20=0,16 Wm-2K-1

## TEPELNÝ PROSTUP PODLAHOU NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM S06

SPECIFIKACE SKLADBY

|  | VRSTVA | TL. (mm) | Λ (W. m-1. K-1) | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | 10 | 1,01 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 2 | LEPICÍ VRSTVA | 5 | 1,16 | CEMENTOVÉ LEPIDLO |
| 3 | SPOJOVACÍ VRSTVA | - | - | PENETRAČNÍ NÁTĚR |
| 4 | ROZNÁŠECÍ VRSTVA | 55 | 1,02 | CEMENTOVÝ POTĚR |
| 5 | SEPARAČNÍ VRSTVA | 0,1 | 0,35 | POJISTNÁ PE FÓLIE |
| 6 | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA | 40 | 0,035 | EPS ISOVER |
| 6 | AKUSTICKÁ VRSTVA | 40 | 0,039 | ISOVER T-N |
| 7 | NOSNÁ VRSTVA | 200 | 1,43 | ŽB MONOLITICKÝ DESKÁ |
| 8 | SPOJOVACÍ VRSTVA | 1 | - | ADHEZNÍ MŮSTEK |
| 9 | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA | 160 | 0,036 | MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN |
| CELKEM |  | 484 |  |  |

R= dΛ= 0,010 1,01+ 0,0051,16+ 0,0551,02+0,00010,35+0,0400,035+0,0400,039+ 0,2001,43+ 0,1600,036=6,93 m2KW-1

RT=Rsi+R+ Rse=0,17+6,93+0,04=7,14 m2KW-1

U= 1RT= 17,14=0,14 Wm-2K-1

U=0,14 Wm-2K-1 < UN, 20=0,24 Wm-2K-1  Skladba vyhovuje

U=0,14 Wm-2K-1 < Urec, 20=0,16 Wm-2K-1

## TEPELNÝ PROSTUP OBVODOVOU STĚNOU S11

SPECIFIKACE SKLADBY

|  | VRSTVA | TL. (mm) | Λ (W. m-1. K-1) | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 3 | 0,76 | TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA |
| 2 | PENETRAČNÍ VRSTVA | - | - | PENETRAČNÍ NÁTĚR |
| 3 | LEPICÍ VRSTVA | 2 | 0,97 | LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA |
| 4 | VÝZTUŽNÍ VRSTVA | - | - | SKELNÁ SÍŤOVINA |
| 5 | LEPICÍ VRSTVA | 4 | 0,97 | LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA |
| 6 | TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA | 160 | 0,036 | MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN |
| 7 | LEPICÍ VRSTVA | 3 | 0,97 | LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA |
| 8 | NOSNÁ VRSTVA | 300 | 0,18 | POROTHERM 30 PROFI P15 |
| 9 | SROVNÁVACÍ VRSTVA | 10 | 0,99 | VÁPENOCEMNETOVÁ OMÍTKA |
| 10 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 2 | 0,88 | VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 11 | POHLEDOVÁ ÚPRAVA | - | - | VNITŘNÍ MALBA |
| CELKEM |  | 484 |  |  |

R= dΛ= 0,003 0,76+ 0,0020,97+ 0,0040,97+0,1600,036+ 0,0030,97+ 0,3000,18+ 0,0100,99+ 0,0020,88=6,16 m2KW-1

RT=Rsi+R+ Rse=0,13+6,16+0,04=6,33 m2KW-1

U= 1RT= 16,33=0,16 Wm-2K-1

U=0,16 Wm-2K-1 < UN, 20=0,30 Wm-2K-1  Skladba vyhovuje

U=0,16 Wm-2K-1 < Urec, 20=0,25 Wm-2K-1

## TEPELNÝ PROSTUP MEZIBYTOVOU NOSNOU STĚNOU S12

SPECIFIKACE SKLADBY

|  | VRSTVA | TL. (mm) | Λ (W. m-1. K-1) |  | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POHLEDOVÁ ÚPRAVA | - | - | VNITŘNÍ MALBA |  |
| 2 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 2 | - | VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA |  |
| 3 | SROVNÁVACÍ VRSTVA | 10 | - | JEDNOVRSTVÁ MINERÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA |  |
| 4 | NOSNÁ VRSTVA | 300 | 0,34 | ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁNIC POROTHERM 30 AKU SYM P15 |  |
| 5 | SROVNÁVACÍ VRSTVA | 10 | - | JEDNOVRSTVÁ MINERÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA |  |
| 6 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 2 | - | VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA |  |
| 7 | POHLEDOVÁ ÚPRAVA | - | - | VNITŘNÍ MALBA |  |
| CELKEM |  | 324 |  |  |  |

R= dΛ=0,30,34=0,88 m2KW-1

RT=Rsi+R+ Rsi=0,13+0,88+0,13=1,14 m2KW-1

U= 1RT= 11,14=0,88 Wm-2K-1

U=0,88 Wm-2K-1 < UN, 20=2,70 Wm-2K-1  Skladba vyhovuje

U=0,88 Wm-2K-1 < Urec, 20=1,80 Wm-2K-1