# ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

## EMPIRICKÝ VÝPOČET NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

### VNITŘNÍ SLOUP V SUTERÉNU

VNITŘNÍ SLOUP:			b/h = 1,0 ~ 1,5
NÁVRH ROZMĚRŮ:			300/300 mm

ŽB STROPNÍ DESKA
DESKA SPOJITÁ VETKNUTÁ:	h = L/35 ~ L/30
 					h = 7500/35 ~ 7500/30
					h = (214 ~ 250) mm
NÁVRH TLOUŠŤKY DESKY:		h = 200 mm

ŽB PRŮVLAK - SUTERÉN
VÝŠKA PRŮVLAKU:			h = L/12 ~ L/8
 					h = (625 ~ 937) mm
NÁVRH VÝŠKY PRŮVLAKU:		h = 600 mm
ŠÍŘKA PRŮVLAKU:			b = (0,4 ~ 0,5)h
 					b = (240 ~ 300) m
NÁVRH ŠÍŘKY PRŮVLAKU:		b = 300 mm

ŽB PRŮVLAK - MEZONET
VÝŠKA PRŮVLAKU:			h = L/12 ~ L/8
 					h = (425 ~ 638) mm
NÁVRH VÝŠKY PRŮVLAKU:		h = 500 mm
ŠÍŘKA PRŮVLAKU:			b = (0,4 ~ 0,5)h
 					b = (200 ~ 250) m
NÁVRH ŠÍŘKY PRŮVLAKU:		b = 250 mm

# ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH ZÁKLADU

ZVOLENÝ TYP ZAKLÁDÁNÍ (BÍLÁ VANA S PILOTAMI) NELZE NAVRHNOUT ZJEDNODUŠENÝM NÁVRHEM ZAKLÁDÁNÍ. NÁVRH BY BYL PROVEDEN STATIKEM.