Analogová proudová násobička EL2082 [x] patří k obsoletním součástkám, jejíž produkce ve firmě Intersil byla zastavena. Jde o komplexně řízený aktivní blok s hlavním proudovým vstupem IIN  a výstupem IOUT , kde je výstup IOUT řízen dvěma napětími VGAIN   a VIN. Obecně ji lze nazvat jako napěným řízený zdroj proudu. Proud, který přivedeme na vstupní pin IIN a je dán maximálně jako ±5 mA, je zesílen konstantou, která je jako napětí ve voltech přivedena na port VGAIN pro rozsah napětí na VGAIN  0 až 2 volty a objevuje se taktéž v obou polaritách jakožto vstup. Při napětích vyšších jak 2 volty výrobce negarantuje linearitu systému. Druhý napěťový vstup VIN  je schopen přičíst či odečíst napětí na něj přivedené od napětí vstupu IIN. Vstup IIN má totiž odpor o hodnotě přibližně 100 Ω a tedy při přivedení napětí 100 mV na vstup IIN a 50 mV na napěťový VIN současně při přivedení 2 V na zesilovací napěťový vstup VGAIN, bude proud IOUT určen jako

Analogová násobička EL2082 nemá žádnou náhradu v tak praktickém řízení a výstupním charakteru. Analog Devices se zabývá násobičkami, ale žádná nenabízí proudový výstup do obou polarit vůči zemi jako EL2082 při mnohanásobném řízení. Například násobička AD834 [xx] má 4 napěťové vstupy X1, X2, Y1, Y2 schopné regulovat výstupní proud za cenu využití dvou výstupních portů s otevřeným kolektorem, což znemožňuje připojit dvojpólovou zátěž mezi výstupní port a zem.

Napříč omezené dostupnosti je EL2082 využit v prvním modulátoru této práce, jako ověření návrhu PWM modulátoru Romana Šotnera [xx]. Internetový obchodní portál ebay.com však nabízí EL2082 a to zejména v SMD provedení, z čehož lze usoudit, že je diskutovaná násobička stále hojně využívána a s ohledem na zastavení produkce v roce 2007 firmou Intersil i patrně vyráběna jako kopie jinou firmou.

Napětím řízené operační zesilovače jsou obdobou klasických operačních zesilovačů (OZ), kterým byl mimo invertující a nežertující vstupy přidán i vstup řidící zisk systému VC. Příkladem takového operačního zesilovače je VCA810 [xx]. Tento operační zesilovač vyrábený firmou Texas Instruments, dokáže mimo klasické řízení zisku zpětnou vazbou [xx] taktéž řídit zisk napětím na kontrolním napěťovém pinu VCONTROL od +40 dB při -2V  do -40 dB za podmínky 0V na zmiňovaném řídícím pinu. VCA810 lze považovat za určitých okolností jako napěným řízený zdroj napětí. Obsoletním, tedy zastaralou verzí VCA810 je VCA610, který se objevuje v defaultní knihovně programu OrCad. VCA610 má katalogově horší parametry tedy simulace s prvkem VCA610 nejsou metodicky nesprávné, ale 

Zisk VCA810 i VCA610 je: A(-) = 10-2(Vc+1)

V této implementaci PWM je požadován proměnný rezistor řídící proudový konvejor. Zásadním požadavkem celé této práce je plné elektronické řízení z čehož plyne, že je za potřebí převodníku aktivní elektrické veličiny (el. proudu či el. napětí) na pasivní (el. odpor). Vhodným východiskem je využití vysokorychlostního optočlenu H11F1 firmy Fairchild [xx]. Zmíněný optočlen je čtyřpólový dvojbran. V principu lze popsat jako luminisceční dioda na vstupní bráně, která ozařuje fotorezistor na bráně výstupní.

Normovaný odpor R46 mezi výstupními porty je nezávislý na polaritě přiloženého napětí a je v lineárním vztahu vůči budícímu proudu v rozsahu I12 1 až 10 mA. Přičemž 10 mA znamená desetinásobně menší normovaný odpor R46 než při proudu I12 1mA.