VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	strecha1

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	18,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	19,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Omítka vápenocementová 	0,015 	     0,990 	19,0

2 	Železobeton 1 	0,200 	     1,430 	23,0

3 	PE folie 	0,003 	     0,350 	144000,0

4 	Baumit EPS-F 	0,300 	     0,041 	40,0

5 	Guttafol DO 121 	0,005 	     0,350 	200,0

6 	Alkorplan 35 177 	0,002 	     0,160 	20000,0

7 	Guttafol DO 121 	0,002 	     0,350 	200,0

8 	Štěrk 	0,100 	     0,650 	15,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,785+0,000 = 0,785

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,969

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,24 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,13 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok

(materiál: Alkorplan 35 177).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: 	V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0466 kg/m2,rok

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	strecha 2

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	18,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	19,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Baumit jemná štuková omítka (F 	0,015 	     0,800 	12,0

2 	Železobeton 1 	0,350 	     1,430 	23,0

3 	Ursa SECO 600 	0,001 	     0,350 	100000,0

4 	Ursa XPS N-FT 	0,250 	     0,034 	100,0

5 	Fatrafol 808 	0,0012 	     0,350 	7200,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,785+0,000 = 0,785

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,968

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,24 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,13 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok

(materiál: Fatrafol 808).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: 	V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m2,rok

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2208 kg/m2,rok

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	podlaha

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	18,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	19,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Dlažba keramická 	0,008 	     1,010 	200,0

2 	Beton hutný 2 	0,050 	     1,300 	20,0

3 	PE folie 	0,0001 	     0,350 	144000,0

4 	Ursa XPS HR-L 	0,100 	     0,031 	100,0

5 	Železobeton 1 	0,350 	     1,430 	23,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,785+0,000 = 0,785

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,934

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,45 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,27 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)

Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C

Vypočtená hodnota: dT10 =  	9,20 C

dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	stena

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	21,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Baumit termo omítka extra (The 	0,015 	     0,090 	8,0

2 	Porotherm 24 P+D tř. 1000 	0,240 	     0,440 	8,0

3 	Extrudovaný polystyren 	0,200 	     0,034 	100,0

4 	Omítka vápenocementová 	0,015 	     0,990 	19,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,793+0,000 = 0,793

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,964

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,30 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,15 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,180 kg/m2,rok

(materiál: Extrudovaný polystyren).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: 	V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0039 kg/m2,rok

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5940 kg/m2,rok

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software