Abstrakt

Práce obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech zvuku a stručně definuje základní typy syntéz audio signálu. Podrobně se věnuje využité přímé digitální syntéze pulzní šířkovou modulací. Zabývá se možnostmi, které skýtají připojené periferie. Byl vytvořen výčet ovládacích prvků, který shrnuje jejich vlastnosti a reálnou možnost implementace na osmibitovém mikrokontroléru. Druhá část práce obsahuje popis funkcí a struktury programu, který emuluje samotný syntezátor stejně jako metody načítání informací do jeho registrů.

Klíčová slova

Zvuk, syntéza, AVR, ATmega, MIDI, PWM.

Abstract

This work contains information about physical properties of sound and briefly defines basic types of synthesis of audio signals. The more detailed view was putted on pulse weight modulation that has been used. Furthermore, it deals with possibilities provided by connected peripheries. There was created a list of controlling components that summarizes their properties and the real chance of implementation with eight-bit microprocessor. Second part of the work contains description of methods and structure of program that simulates synthesizer itself as well as methods for uploading values in to registers.

Keywords

Sound, synthesis, AVR, ATmega, MIDI, PWM.

KUCZMAN, P. Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky, 2013. 44 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D.

Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

V Brně dne ..............................				      ....................................

(podpis autora)

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Zbyňku Fedrovi, CSc. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

V Brně dne ..............................				      ....................................

(podpis autora)

Obsah

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Úvod	1

1	Fyzika zvuku	2

1.1	Frekvenční spektrum	2

2	Sampler vs syntezátor	2

Základní typy syntéz	3

2.1	Aditivní syntéza	3

2.2	Filtrační syntéza	4

2.2.1	Filtry v číslicové technice	4

2.3	FM-syntéza	5

2.4	Vektorová syntéza	5

2.5	Syntéza na principu fyzikálních modelů	6

2.6	DDS (Direct Digital frequency Synthesis)	6

2.7	Shrnutí kapitoly	7

3	Periferie	7

3.1	Zobrazovací prvky	7

3.1.1	Segmentový LED displej	7

3.1.2	LCD displeje s řadičem	9

3.2	Ovládací prvky (využití A/D převodníku)	10

3.2.1	Touchscreen	10

3.2.2	Fotorezistor	12

3.3	Modul ITDB02	13

3.4	Sériová komunikace pomocí AVR	13

3.4.1	Synchronní a asynchronní komunikace	13

3.4.2	UART	14

3.4.3	Softwarové nastavení	15

3.4.4	MIDI	16

3.5	Shrnutí kapitoly	20

4	Základní stavební prvky syntezátoru	21

4.1	Řízený oscilátor	21

4.2	Nízkofrekvenční oscilátor	21

4.3	Řízený zesilovač	22

4.4	Generátor Obálky	22

4.5	Shrnutí kapitoly	23

5	Generování signálu	23

5.1	Generování signálu kódováním úrovní	23

5.1.1	R-2R	23

5.2	PWM generátor	25

5.2.1	Princip PWM	25

5.3	PWM modulace za pomocí procesoru ATmega	26

5.3.1	Nastavení kontrolních registrů pro PWM modulaci	26

5.4	Shrnutí kapitoly	31

6	Blokové schéma syntezátoru	32

7	Struktura programu	33

7.1	Inicializace	33

7.2	Funkce pro zápis do registrů	35

7.3	Funkce pro nastavování vlastností generovaného zvuku	36

7.3.1	Tvar vlny	36

7.3.2	Amplitudová obálka	36

7.4	Běh programu	37

7.4.1	MIDI	37

7.4.2	Generování audiosignálu	38

Závěr	41

Seznam literatury	42

Přehled použitých zkratek	44

# Seznam obrázků

Obr. 2.1 Blokové schéma aditivní syntézy	4

Obr. 2.2: Schéma vektorové syntézy.	6

Obr. 2.3: Blokové schéma přímě digitální syntézy frekvence.	7

Obr. 3.1: Typy zobrazovacích segmentových znaků zleva sedmi, čtrnácti a šestnáctisegmentový.	8

Obr. 3.2: Vnitřní zapojení diod segmentů znaku	8

Obr. 3.3: Zapojení několik znaků segmentového displeje metodou řízení společnou elektrodou.	9

Obr. 3.4: Zapojení vodičů mezi sběrnicí procesoru a řadičem displeje.	10

Obr. 3.5: Blokové schéma jednotky UART (převzato z [4]).	14

Obr. 3.6 Koncovka DIN.	18

Obr. 3.7: Schéma zapojení MIDI portů IN a THRU (převzato z [3]).	19

Obr. 3.8: Schéma zapojení portu OUT (převzato z [3]).	19

Obr. 3.9: Struktura příčného řezu dotekovou plochou (převzato z [6]).	11

Obr. 3.10: Nákres aktivní plochy fotorezistoru	12

Obr. 3.11: Schéma zapojeni fotorezistoru pro získání napětí řízeného světelným tokem	12

Obr. 3.12 Přední a zadní strana modulu ITDB02 (převzato z [19])	13

Obr. 4.1: Jednoduchý příklad harmonického signálu (modrý průběh) amplitudově modulovaného pomocí LFO (červený průběh) (převzato z [18]).	21

Obr. 5.1: Čtyřbitový R-2R odporový žebřík.	23

Obr. 5.2: Oscilogram pily s osmi bity rozlišení úrovně při kmitočtu fCPU=8MHz.	24

Obr. 5.3: Příklad střídy na obdélníkovém signálu.	25

Obr. 5.4: PWM modulovaná sinusovka (převzato z [17]).	26

Obr. 5.5: Příklad RC dolnopropustného filtru.	26

Obr. 5.6: Průběh hodnot čítače TCNT a ukázka funkce hodnot registrů OCRnA a OCRnB + příslušné výstupní signály OCnA a OCnB (rychlý PWM režim), (převzato z [14]).	28

Obr. 5.7: Pilový průběh modulovaný ve Fast PWM režimu.	29

Obr. 5.8: Průběh hodnot čítače TCNT, ukázka funkce hodnot registrů OCRnA a OCRnB + příslušné výstupní signály OCnA a OCnB (fázově korigovaný režim PWM), (převzato z [14]).	29

Obr. 5.9 Příklad specifického průběhu čítače TCNT při volbě CTC PWM (převzato z  [8])	30

Obr. 6.1: Blokové schéma syntezátoru	32

# Seznam tabulek

Tab. 1: Funkce bitů COM1A1 a COM1A0

Tab. 2: Funkce bitů CS12 – CS10 (ClkI/O je řídící hodinový signál čítače/časovače)

Tab. 3: Seznam registrů syntezátoru SID

Tab. 4: Tabulka podporovaných MIDI událostí

# Úvod

Možnost vytvářet elektronický zvuk otevřela zbrusu nové obzory hudebního průmyslu. Stalo se to téměř okamžitě ve chvíli, kdy začaly být k dispozici dostatečně výkonné přístroje k tomuto účelu. Ze začátku, pokud se chtěl elektronickému vytváření hudby věnovat člověk jako koníčku, musel být velmi oddaný. Bylo to mnoho práce s velkými a drahými přístroji a stovkami metrů magnetické pásky. Dnes se, co se technologie týče, nekladou téměř žádné meze. Jediným háčkem může být cena, která se u profesionálních syntezátorů šplhá velmi vysoko. Syntéza se z hlediska zpracování signálu může rozdělit na dvě hlavní podskupiny: analogová a digitální. V mojí bakalářské práci jsem se obrátil k počátkům digitální syntézy. Ty jsou charakteristické především tvarem průběhu, jež byl hlavně obdélníkový. Později v sedmdesátých letech technologie dovolila používat osmibitové procesory, které byly přímo určeny pro zvukovou syntézu. Naprosto charakteristický zvuk dopomohl vzniknout takřka samostatnému elektronickému odvětví, kterým je osmibitová hudba.

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje teoretickému rozboru a shrnutí možností pro syntézu zvuku jak digitální tak analogovou. Obsažen je zde popis rozličných metod syntézy zvuku, základní stavební bloky syntezátoru a výčet několika možností pro uživatelské rozhraní. V druhé části je obsažen popis softwarové implementace na mikroprocesoru ATmega168. Program vychází z projektu [21].

# Fyzika zvuku

Zdroj zvuku je cokoli, co rozkmitá hmotné prostředí ve vhodné frekvenci. Může to být úder dvou kovových tyčí, rána blesku, hudba z reproduktorů atp. Zdroje jsou rozličné. Samotný zvuk je tedy reakce okolního hmotného prostředí na výše zmiňované podněty. Pro člověka je nejobvyklejší přenos vzduchem. Přenáší se jako mechanické kmitání molekul. Platí pro něj fyzikální pravidla šíření vln. Šíří se rychlostí cca 333 metrů za sekundu.

Slyšitelné pásmo frekvencí se u každého člověka liší, obecně je však dáno mezi 20Hz a 20KHz. Základní vlastnosti, které charakterizují zvuk, jsou hlasitost, výška a barva. Tyto charakteristiky mají v matematickém popisu vlnění svůj ekvivalent. Matematický popis harmonického průběhu je

s=A∙sinft+φ, 								(1.1)

kde A, (amplituda) charakterizuje hlasitost; f (frekvence) charakterizuje výšku či hloubku tónu a φ (fáze) definuje fázový posun. Poslední prvek φ, má na znění tónu vliv až při skládání více harmonických. O barvě tónu se bavíme hlavně u průběhů zvuku mnohem složitějších, než je základní harmonický, jelikož ji vytvářejí vyšší harmonické složky.

## Frekvenční spektrum

Základní stavební prvek jakéhokoliv periodického signálu je harmonický průběh (= sinusový p.). Periodický signál jakéhokoliv tvaru se dá rozložit na konečný, či nekonečný počet harmonických složek. U signálu, který není harmonický, můžeme definovat frekvenční spektrum. Spektrum nám udává frekvence i velikosti amplitud jednotlivých harmonických složek. Matematická cesta k vypočtení tohoto spektra je rozložení funkce do tzv. Fourierovy řady. Ta definuje funkci jako součet sinů a cosinů

fhx=a02+n=1∞ancosnx+bnsinnx.				(1.2)

Koeficienty an a bn se nazývají Fourierovy koeficienty a lze je vypočítat pomocí původní funkce. Převod mezi funkcí původní a její Fourierovou řadou se nazývá Fourierovou transformací [1].

# Sampler vs syntezátor

Základní a největší rozdíl mezi těmito dvěma přístroji je v získávání prvotního signálu. Syntezátor vytváří zvuky za pomocí oscilátoru. Požadavky na oscilátor se mohou lišit. Lze generovat obyčejnou sinusovou funkci, nebo průběhy rozličných tvarů. Relevantní je každá změna signálu, která má nějaký vliv na výsledný zvuk. Pomocí syntezátorů lze velmi jednoduše vytvářet syntetické zvuky. To jsou takové, které jsou známé ze starých počítačů, nebo jiných elektronických zařízení. Výjimkou v tomto ohledu je syntéza pomocí fyzikálních modelů, které je věnován odstavec níže. Naproti tomu signál sampleru není generován oscilátorem. Základní zvukový materiál se zde získává vzorkováním záznamu reálného zvuku. Při stisku klávesy se začne přehrávat předem nahraný zvuk. Z toho vyplývá několik závěrů. Sampler je mnohem vhodnější pro simulaci reálných nástrojů, jelikož zvuky, které generuje, znějí reálněji. Druhá věc je náročnost na paměť. U tohoto typu syntezátoru je nutné zajistit přístup do externí paměti, ve které by mohly být samply uloženy. V případě AVR se tento problém dá vyřešit připojením SD karty, jako externího uložiště.

# Základní typy syntéz

## Aditivní syntéza

Její princip vychází ze základní vlastnosti periodických signálů. Touto vlastností je fakt, že lze jakýkoli obecný periodický signál rozložit na konečné, či nekonečné množství harmonických složek. Aditivní syntézou tedy rozumíme zvuk skládaný po jednotlivých harmonických složkách (Obr. 2.1). Výhoda této metody spočívá ve 100% kontrole nad vytvářeným zvukem, jelikož pouze sčítáme harmonické a zvlášť řídíme vlastnosti každé z nich. Matematické vyjádření [2.1],

ft=k=1NAksinωkt+φk,						(2.1)

odpovídá součtu harmonických složek. Ak je velikost amplitudy, ωk úhlová frekvence a φk fáze k-áté složky.

Tato vlastnost je však zároveň nevýhodou. Teoreticky bychom po analýze zvuku např. reálného hudebního nástroje identifikovali množství a vlastnosti všech harmonických složek onoho zvuku a po té mohli znovu zrekonstruovat zvuk pomocí syntezátoru. Metoda má ovšem háček, který spočívá v množství harmonických. Každá tato harmonická by vyžadovala mít svůj vlastní zdroj (oscilátor) a řízení. Zcela obvyklé je získat periodický průběh o nekonečném množství harmonických složek. Vytvořit jich tolik je nemožné – první omezení, a tudíž i změna ve výsledném zvuku. Vysoké harmonické (harmonické průběhy na vysokých frekvencích) mají zpravidla i velmi malou amplitudu v porovnání s amplitudou základní harmonické a jejich vliv není zásadní. Změna může jít slyšet na barvě výsledného tónu. Ovšem proto, aby byl zvuk věrohodný je stejně potřeba implementovat velké množství oscilátorů (stovky). V porovnání s jinými metodami je to pro moje účely zbytečná práce. Jinou věcí by bylo vědecké zkoumání vlivu jednotlivých harmonických složek na průběh zvuku. Díky absolutní kontrole je tato metoda vhodná spíše pro výzkumné účely.

Obr. 2.1 Blokové schéma aditivní syntézy

## Filtrační syntéza

Filtrační syntéza se v principu velmi podobá syntéze aditivní. Na výrobu zvuku se, v tomto případě, jde z druhého konce. Začíná se se signálem, který je na harmonické složky velmi bohatý. Pro signál obecně platí, čím ostřejší hrany periodický průběh má, tím více harmonických je v něm obsaženo. Pro tento účel je tedy vhodný zdroj obdélníkového, pilovitého či trojúhelníkového signálu. Kýžené frekvenční spektrum po té získáme filtrací nežádoucích složek. Otázku zdrojů pro jeden kanál (hlas) syntezátoru jsme tedy z předchozích desítek zredukovali na dva nebo tři. Pomocí filtru lze po té upravovat barvu tónu.

### Filtry v číslicové technice

Filtr obecně představuje pro signál průchozí systém. Je diskrétní (má diskrétní charakteristiku) a dělí se z několika hledisek. Základní vlastností filtru je impulzní odezva.

FIR (Finite Impulse Response): filtr s konečnou impulzní odezvou. Jeho vlastností je linearita a stabilita (neobsahuje zpětnou vazbu). Je jednoduchý pro návrh a implementaci. Nevýhodou je malá strmost charakteristik. Polynomy v přenosové dosahují vysokých řádů.

IIR (Infinite Impulse Response): filtr s nekonečnou impulzní charakteristikou. Obsahuje při nejmenším jeden zpětnovazební člen. Kvůli základní vlastnosti nekonečné impulzové odezvy, ji není možné zobrazit úplně celou. Problém může nastat se stabilitou, kvůli zpětné vazbě. Polynomy v přenosové funkci nenesou vysoký řád. Filtry dosahují větších strmostí přenosových charakteristik.

Pro usnadnění počítání s filtry, se jejich charakteristiky převádí do Z-roviny.  Jedná se o soustavu vzorců, které existující funkce převedou na odlišný, výpočetně příjemnější tvar [5].

Příklady matematických popisů IIR filtru:

- Diferenční rovnice (přímo představuje algoritmus odezvy filtru)

yn=0,2xn-0,5xn-3+y(n-1),					(2.2)

- obrazová funkce (získaná výpočtem Z-transformací z diferenčního tvaru)

Yz=0,2Xz-0,5z-3Xz+z-1Y(z),					(2.3)

- přenosová funkce (vyjádřena z obrazové rovnice)

Hz=Y(z)X(z)=z5-15z4(z-1) .								(2.4)

## FM-syntéza

FM-syntéza dociluje potřebného vztahu mezi základním sinusovým průběhem a strukturou harmonických pomocí tzv. frekvenční modulace (FM). Základem FM-syntézy je sinusový průběh, jehož frekvence je řízena jiným průběhem. Počet kmitů první funkce se tedy periodicky mění s amplitudou druhého signálu. Pro tyto dva průběhy jsou definované pojmy: první signál, jež je modulován druhým se nazývá nosná (harmonická) a signál, jímž se moduluje, se nazývá modulační (modulátor). Tato syntéza nabízí široké spektrum možností, jelikož nosné a modulační signály lze kombinovat nebo i přidávat další. To znamená, že modulační signál může být zároveň nosnou pro jiný modulační signál. Po té tedy modulujeme signál signálem již modulovaným. Dále je možné použít více modulátorů pro jednu nosnou a podobně. Výsledné průběhy jsou velmi bohaté na harmonické složky a je možné s nimi dále pracovat – sčítat, slaďovat atd.

## Vektorová syntéza

Vektor je matematicky přesně definovaný objekt. Úsečka, která má jasně danou velikost, orientaci a směr. V syntéze se dá vektoru využít při míchání složek několika zdrojů. Situaci si lze představit, jak je nakresleno na Obr. 2.2. Čtyři rovnoměrně po kružnici umístěné zdroje, v jejichž středu je počátek vektoru r. Pomocí veličin vektoru lze symbolicky i matematicky vyjádřit příspěvek každého ze zdrojů ve výsledném signálu.

Obr. 2.2: Schéma vektorové syntézy.

## Syntéza na principu fyzikálních modelů

Už název syntézy napovídá, že jde o úplně jiné pojetí zvukové syntézy. Takzvaná virtuálně akustická syntéza je v podstatě matematické vyjádření vztahů mezi různými částmi studovaného nástroje a veškerých okolních vlivů. Teoreticky se o ní diskutuje už od 80 let minulého století. Bohužel tou dobou ještě stále neexistovaly dostatečně výkonné a rychlé stroje pro zpracování tak složitých matematických rovnic. První syntezátor tohoto typu se objevil až v roce 1994. Uveden na trh byl firmou YAMAHA. Principem syntézy není simulovat požadovaný zvuk nýbrž samotný nástroj. Proto oproti samplerům, u nichž i při sebevětší databázi nasamplovaných možností úderů a zvuků dochází k stálému opakování těch samých zvuků je tón z PM syntezátoru mnohem věrohodnější. Tato oblast patří v dnešní době mezi nejprogresivnější metody elektronické tvorby zvuků akustických nástrojů [2][16].

## DDS (Direct Digital frequency Synthesis)

Přímé digitální generování signálu. Využití tohoto principu při generaci znamená zajistit či implementovat čtyři základní bloky (viz. Obr. 2.3).

Frekvenční reference – interní hodinový signál mikrokontroléru nebo externě připojený krystalový oscilátor. Blok, který rozhoduje o rychlosti modulace a tedy i frekvenci výsledného signálu.

Řídící registry – hodnoty, jež mají přímý vliv na funkci NCO (Numerically Controlled Oscillator - číslicově řízený oscilátor).

Číslicově řízený oscilátor – generuje digitálně zakódovaný tvar požadovaného průběhu.

D/A převodník – převádí digitálně modulovaný signál do analogové podoby.

Obr. 2.3: Blokové schéma přímě digitální syntézy frekvence.

Signál v této podobě je pouze posloupnost hodnot, které zastupují napěťovou úroveň. Před zpracováním číslicově řízeným oscilátorem lze přistupovat k hodnotám jako k obyčejným číslům. Proto je tato metoda velmi výhodná. Lze provádět veškeré matematické operace, které emulují filtraci, modulaci i zesilování či tlumení signálu [2][9].

## Shrnutí kapitoly

Moje volba je jako základ použít syntézu DDS. Jeden z hlavních důvodů je pro mě jednoduchost implementace. Není třeba sestavovat a testovat složité analogové obvody. Původní myšlenka byla signál upravovat digitálně, což by v praxi znamenalo v určitých místech syntezátoru analogový signál i tak převést do digitální podoby. Tato možnost je reálná díky zabudovaným A/D převodníkům. Ovšem při jejich použití narazíme na omezení, jež zapříčiňuje jejich vzorkovací frekvence.

Dalším důvodem je tendence maximálně využít možnosti, které mikroprocesor poskytuje. Pokud implementuji generátor DDS, mám stále možnost emulovat výše zmíněné analogové syntézy a tím například zpestřit škálu zvuku, které bude syntezátor generovat.

# Periferie

## Zobrazovací prvky

### Segmentový LED displej

Metod zobrazování existuje opravdu mnoho. V této kapitole bych rád rozebral použití několika druhů zobrazovacích zařízení.

Z hlediska ovládání a funkce patří mezi nejjednodušší zobrazovací prvky segmentové LED displeje. Princip zobrazování je velmi jednoduchý. Jednotlivé znaky jsou zobrazovány soustavou segmentů. Každý segment je zvlášť podsvícený LED diodou, která je řízena logickým signálem. Zobrazované znaky tedy řídíme soustavou logických signálů, které nám rozsvěcují požadované diody.

LED displeje můžeme dělit podle několika hledisek. V první řadě je to rozdělení na zobrazovače numerické a alfanumerické (Obr. 3.1). Numerické zobrazovače jsou tradiční sedmisegmentové displeje, často doplněny tečkou. Jsou určeny hlavně pro zobrazení číslic. Alfanumerické displeje mají na jeden znak 14 či 16 segmentů. Díky tomu jsou schopny zobrazovat větší škálu znaků, které jsou i snadněji čitelné.

Obr. 3.1: Typy zobrazovacích segmentových znaků zleva sedmi, čtrnácti a šestnáctisegmentový (převzato z [22]).

Písmeny jsou označeny segmenty a jednotlivé vývody. Vnitřní schéma je velmi jednoduché, jak je vidět z Obr. 3.2, a může se lišit pro zapojení společné elektrody.

Obr. 3.2: Vnitřní zapojení diod segmentů znaku

V zapojení se společnou katodou budou LED diody svítit po přivedení log. 1. Naopak se společnou anodou budou diody aktivní v log. 0.

#### Řízení

Pro řízení sedmisegmentového displeje je nutné, aby všechny vývody displeje byly spojeny s některým z výstupních konektorů mikroprocesoru. Například s portem B. Pak můžeme bez problému naprogramovat přímé řízení displeje pouhým vysláním aktivní logické úrovně na příslušný konektor. Pokud bychom vyžadovali zapojení více znaků za sebou, tento způsob by byl velmi neefektivní v důsledku zaplnění většiny výstupních pinů. Existuje zapojení segmentových displejů, které tento problém do jisté míry řeší. Zapojení je na Obr. 3.3. Všechny řídící elektrody displejů jsou zapojeny do jednoho IO portu společně. Každá společná elektroda (v rámci jednoho znaku) je zapojena na zvláštní pin procesoru. Při použití n sedmisegmentových znaků displeje tedy zaplníme 8+n IO pinů mikroprocesoru. 4 znaky zaplní místo původních 32 pinů pouze 12. Tímto způsobem nelze rozsvěcovat všechny znaky najednou. Ale pomocí společných elektrod jednotlivých znaků lze řídit každou zvlášť. Při dostatečně rychlém přepínání mezi znaky lze vytvořit efekt, že svítí všechny znaky. Z biologie je známo, že lidské oko snímá cca 21 snímků za vteřinu. To znamená, že pracuje na frekvenci 21Hz. Teoreticky by tedy stačilo, aby jeden cyklus všech znaků trval přibližně 50ms. 12,5ms pro jeden znak. Pro případ malého displeje je tato hodnota naprosto dostačující. Ovšem při zobrazování větších ploch (televize, monitor počítače) je nutné, aby zobrazovací frekvence byla alespoň 2x vyšší. Jinak dochází k únavě očí.

Obr. 3.3: Zapojení několik znaků segmentového displeje metodou řízení společnou elektrodou.

### LCD displeje s řadičem

Tyto displeje můžeme ještě dále rozdělit na displeje grafické a znakové. Z důvodu relativně vysoké ceny grafických displejů jsem si jistý, že jej ve své práci nevyužiji, proto rozeberu pouze řízení znakového LCD displeje. Z názvu lze vyčíst, že se jedná o zobrazování pomocí LCD technologie (Liquid Crystal Display).

#### Řízení

Řízení probíhá za pomocí řadiče, který je součástí displeje. Zapojení je na Obr. 3.4. Nejobvyklejší řadič používaný u tohoto typu displeje nese jméno HD44870. Obsahuje znakovou sadu a instrukce pro ovládání. To znamená, že se uživatel nemusí starat o ovládání samotných zobrazovacích prvků, nýbrž jen o data a řízení zobrazení těchto dat.  Procesor s displejem komunikuje pomocí jedenácti vodičů - osm datových a tři řídící. Každý z řídících signálů nese své specifické označení. Signál RS identifikuje data od instrukcí. Je-li signál RS v log. 0 znamená to, že se po datové sběrnici přenáší instrukce pro řídící obvod. Naopak při RS = log. 1 hodnota přenášená sběrnicí znamená kód symbolu, který se má zobrazit na displeji. Druhý řídící signál s označením R/W (Read/Write) určuje směr přenosu po datové sběrnici. R/W = log. 1 znamená, že čteme data z displeje do mikrokontroléru. R/W = log. 0 je přenos dat z mikrokontroléru na displej. Možnost čtení dat z displeje není u tohoto typu obvyklá, proto lze ušetřit jeden pin mikrokontroléru tím, že se vodič R/W uzemní. Tím se zajistí konstantní směr proudění dat: mikrokontrolér -> displej. Poslední z řídících signálů je E (Enable), který synchronizuje přenos informací. Lze jej označit jako „potvrzovací signál“, jelikož se data přenesou vždy ve chvíli časové změny tohoto signálu. Existují dva druhy komunikace – osmibitová a čtyřbitová. V prvním případě se osmibitové slovo přenáší po osmi vodičích. Ve druhém případě se osmibitové slovo rozdělí na dvě čtyřbitová a tyto se poté posílají zvlášť, po horních čtyřech datových vodičích. Každé z nich s příchodem nového hodinového impulzu.  Tímto zapojením můžeme ušetřit čtyři vývody mikrokontroléru.

V jazyce C existuje hotová, volně stažitelná knihovna, obsahující veškeré potřebné funkce pro práci s LCD displejem. V případě, že použiji LCD displej s řadičem této knihovny využiji [4].

Obr. 3.4: Zapojení vodičů mezi sběrnicí procesoru a řadičem displeje.

## Ovládací prvky (využití A/D převodníku)

### Touchscreen

Jedna z možností ovládání zvuku je pomocí dotekové plochy. Inspiraci jsem získal u produktu firmy KORG Kaossilatoru. Ovládání zvukové modulace pomocí touchpadu jakoby kombinuje dva otočné knoflíky v jedné plošce a tím dodává nový rozměr ovládacímu prvku. Zajímavá by mohla být možnost nastavení libovolných vlastností osám touchpadu. Pak by si člověk mohl vybrat, který z parametrů bude modulovat kterou osou. A tudíž které dva parametry může modulovat zároveň.

#### Nintendo DS Touch Screen LCD-08977

Jednoduchá čtyřvodičová doteková plocha. Po vodičích se přenáší analogová informace o x-ové a y-ové souřadnici vyjádřena změnou odporu mezi vodiči.

Obr. 3.5: Struktura příčného řezu dotekovou plochou (převzato z [6]).

Jako doteková plocha slouží tenká fólie, která se při větším tlaku zdeformuje. Ze spodní strany této fólie je nanesena přesně rovnoměrná vrstva rezistivní látky (obvykle oxid india a cínu). Celá plocha je umístěna na pevnější povrch (tvrdý plast, sklo), která je také pokryta kovovou směsí, ovšem z horní strany. Obě dvě plochy jsou od sebe odděleny malými pružnými výztuhami, aby nedošlo k samovolnému kontaktu ploch.

Obr. 3.9: Rozmístění elektrod (převzato z [6]).

Samotné snímání zajišťují elektrody. Jejich rozmístění je patrné z obrázku. Dvě elektrody jsou naneseny na horní vrstvu, dvě z nich jsou naneseny na dolní vrstvu, přičemž jsou tyto páry vždy na protějších stranách displeje. V jeden okamžik dokáže display snímat dotek pouze v jedné ose. Display je třeba napájet známým napětím (5V). Toto napětí se přivede na jeden pár elektrod. Při doteku obou vodivých ploch se vytvoří dělič napětí. Napájecí napětí bude rozděleno v poměru odporů, který rezistivní plocha má a část napětí vůči zemnící elektrodě se objeví na elektrodě nenapájené fólie.

To je vše, co samotný display dokáže. Střídání elektrod pro snímání obou os i digitální zpracování je třeba zajistit softwarově pomocí mikroprocesoru [6].

### Fotorezistor

K ovládání se dají použít prvky, které využívají různých fyzikálních jevů pro změnu své charakteristické veličiny. Může to být například fotorezistor. Fotorezistor je součástka, která mění svůj odpor v závislosti na záření, které dopadá na jeho plochu, vyobrazenou na Obr. 3.6.

Obr. 3.6: Nákres aktivní plochy fotorezistoru

Důsledkem je probíhající fotoelektrický jev při dopadu kvant záření na polovodič. Polovodičové elektrody jsou rozděleny kovovou vrstvou, tvoří tedy přechod polovodič-kov.

Obr. 3.7: Schéma zapojeni fotorezistoru pro získání napětí řízeného světelným tokem

Pokud se zapojí fotorezistor do série s odporem konstantní velikosti a přivede se k těmto odporům referenční napětí, získáme dělič napětí s proměnným poměrem, který je

UPROM=UREFFotorezistorR1+Fotorezistor,						(3.2)

UPROM je zde výsledné napětí děliče, UREF je napájecí, referenční napětí.

## Modul ITDB02

ITDB 02 tvoří kompromis mezi ovládáním a zobrazováním. Jedná se o barevný TFT LCD display, který je doplněn rezistivní dotekovou plochou a mechanizmem pro čtení SD karet. Celý systém je řízen řadičem ILI9325. Komunikace probíhá po paralelní sběrnici.

Obr. 3.8 Přední a zadní strana modulu ITDB02 (převzato z [19])

Modul obsahuje 40 pinů pro řízení a komunikaci s modulem. Minimální počet pinů pro připojení a řízení činí dvanáct. Modul disponuje šestnácti datovými piny, ovšem podporuje jak šestnáctibitovou tak i osmibitovou komunikaci. V případě osmibitové komunikace je přenos šestnáctibitového slova rozdělen na dva cykly. Přenos tak trvá dvakrát delší dobu. Zbylé čtyři piny (Register Select, Write, Chip select, reset) slouží k řízení datové komunikace. Podrobný popis displeje, funkcí jednotlivých pinů a k němu vytvořené knihovny lze nalézt v příloze [19].

## Sériová komunikace pomocí AVR

Při sériové komunikaci spolu dvě zařízení komunikují po jednom či několika málo vodičích. Tato komunikace může probíhat synchronně i asynchronně. Drtivá většina sériových rozhraní využívá asynchronní způsob komunikace. Jelikož je mikroprocesor vybaven několika USARTy, jež uživateli poskytují možnost implementovat sériové rozhraní, rozhodl jsem se zhodnotit možnost implementace rozhraní MIDI. Syntezátor vybaven tímto rozhraním se dá velmi jednoduše obohatit o nové ovládací prvky (MIDI kontroléry), či připojit k počítači.

### Synchronní a asynchronní komunikace

Synchronní komunikace: data proudí po vodičích nepřetržitě. Jsou rozdělena do bloků. Mezi těmito bloky jsou tzv. synchronizační symboly. Ty slouží k synchronizaci vysílání/přijímání obou zařízení. Jestliže nejsou vysílaná data, po vodičích proudí pouze synchronizační symboly.

Asynchronní komunikace: na rozdíl od synchronního rozhraní informace po vodičích neproudí nepřetržitě. Pouze pokud jsou vysílána konkrétní data. Data proudí opět v pevně daném tvaru v tzv. rámcích. Rámec se skládá v pořadí ze: start bitu, 5-9 datových bitů, paritního bitu a stop bitů. Sériová linka v klidovém stavu je v logické úrovni 1. Proto start bit je vždy změna na úroveň log 0. Tento bit označuje začátek komunikace, následují data bity s přenášenou informací. Paritní bit funguje jako jednoduchá kontrola, že byly předchozí bity přeneseny správně. Požívá se lichý i sudý, a jeho úroveň závisí množství logických jedniček v rámci. Například lichý paritní bit bude ve stavu log. 1 pokud součet logických jedniček v rámci (bez něj) udává sudé číslo. Pokud by součet i s paritním bitem byl sudý, systém zahlásí chybu přenosu. Z principu vyplývá, že tento systém kontroly není dokonalý, protože pokud dojde ke špatnému příjmu dvou bitů (nebo čtyř) součet bude opět lichý a chyba nebude odhalena. Kontrola tedy funguje při chybě lichého počtu chyb (1 bit, 3 bity atd.). V poslední řadě stop bity udávají konec rámce. Jsou vždy ve stavu log. 1. Jejich počet závisí na nastavení, používá se 1, 2 nebo výjimečně 1,5 bitu.

Míra přenosu dat: udává se v jednotkách Baud. Vyjadřuje, jak často může docházet ke změně signálu při sériové komunikaci. V asynchronním případě se tato míra číselně rovná bitové rychlosti, která má ovšem jinou jednotku (bit/s bity za sekundu) [4].

### UART

Mikroprocesory AVR mají zabudovaný systém pro řízení sériové komunikace. Jelikož komunikace uvnitř mikrokontroléru probíhá po paralelních datových sběrnicích, je třeba zařízení, jež nám převede paralelní informaci na sériovou posloupnost a tím připraví k odeslání po sériové lince. Samozřejmě pro příjem sériových dat je postup opačný (příjem informace v sériové podobě, převod na paralelní informaci). Obě dvě úlohy nám zastupuje zařízení pojmenované zkratkou UART (Universal Asychronous Receiver Transmitter – univerzální asynchronní přijímač/vysílač; procesory ATmega mají zabudovanou jednotku USART, jež je obdoba UARTu s rozdílem možnosti sériové synchronní komunikace), jehož blokové schéma je zobrazeno na Obr. 3.5.

Obr. 3.9: Blokové schéma jednotky UART (převzato z [4]).

Buffer: zprostředkovává obousměrnou paralelní komunikaci mezi MCU mikroprocesoru a datovým registrem přijímače a vysílače.

Tx: sériový vysílač. Příjme paralelní informace z MCU zprostředkované bufferem, převede je do podoby k přenosu (doplní start bit, paritní bit a stop bity) a načte do TxDR (do datového registru vysílače).

Rx: sériový přijímač. Jeho úkolem je načíst sériová data do RxDR (do datového registru přijímače), čímž se posloupnost bitů usadí do jedné paralelní zprávy, která potom přes buffer putuje do mikroprocesoru.

RxCLK, TxCLK: hodinové signály jež řídí vzorkování vstupních hodnot, načítání výstupních a ukládání dat do bufferu.

### Softwarové nastavení

Aby sériová komunikace pracovala správně podle našich představ, je třeba inicializovat USART. Jelikož je činnost USARTu řízena přerušením, ze všeho nejprve se nastaví globální povolení všech přerušení. K tomu slouží příkaz v C:

sei();

Inicializace se dále skládá z nastavení bitové rychlosti (v Baudech), formátu rámce a povolení vysílání či přijmu, podle potřeby.

- registr UCSRB

| RXCIEn | TXCIEn | UDRIEn | RXENn | TXENn | UCSZn2 | RXB8n | TXB8n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ze všech bitů tohoto registru je nezbytné nastavit dva bity. Jsou to bity RXEN a TXEN a slouží k povolení příjmu a vysílání. Implicitně jsou všechny bity registru nastaveny na log. 0. Povolení provedeme uložením log. 1 do příslušných bitů.

Význam ostatních bitů:

RXCIE – povolení přerušení kompletního příjmu dat

TXCIE – povolení přerušení kompletního vyslání dat

UDRIE – povolení přerušení v momentě, kdy se vyprázdní datový registr

UCSZn2 – bit který se dá kombinovat s UCSZn1:0 a spolu s nimi nastavuje počet datových bitů rámce

- registr UCSRC

| UMSELn1 | UMSELn0 | UPMn1 | UPMn0 | USBSn | UCSZn1 | UCSZn0 | UCPOLn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pomocí registru UCSRC se nastaví kompletní formát rámce. Významy jednotlivých bitů:

UMSELn1:0 – nastavení zda se jedná o synchronní, asynchronní ši Master SPI komunikaci.

UPMn1:0 – nastavení paritního bitu

USBSn – výběr stop-bitů

UCSZn2:0 – nastavení počtu datových bitů

UCPOLn – nastavení polarity hodinových pulzů (používá se poze pro synchronní komunikaci)

- registr UBRR

Registr se skládá ze dvou bytů s názvy UBRRL a UBRRH. Písmena L a H značí vyšší (H - high) a nižší (L - low) byte. Pomocí UBRR se nastavuje bitová rychlost – Baud rate. Slouží k tomu bity 0-11. Zbylé bity (12-15) jsou rezervovány, nemají žádnou vlastnost. Při nastavování znakové rychlosti je třeba dávat pozor, jelikož baud rate, který nastavujeme v UBRR není ten samý, kterým poté proudí data. Znakovou rychlost je třeba odvodit z frekvence řídícího oscilátoru mikroprocesoru a slouží k tomu následující vzorec:

BaudValue=FCPUUSARTBAUDRATE∙16-1,					(3.1)

přičemž FCPU  je interní frekvence CPU, USARTBAUDRATE požadovaná rychlost přenosu a BaudValue je výsledná hodnota, kterou obsahuje řídící registr [4][8].

### MIDI

Je to komunikační rozhraní. Existuje hlavně z důvodu vzájemné kompatibility elektronických přístrojů pro práci s hudbou a vytváří tak jistý komunikační standard. Jeho vznik je úzce spojen s historií vývoje syntezátorů, sekvencerů, různých ovládacích periferií a podobně. Rozhraní MIDI má několik předchůdců, kteří ovšem z různých důvodů neuspěli. Určitým krokem ke standardizaci bylo použití rozhraní Control Voltage (CV), které fungovalo na principu napětím kontrolovaných oscilátorů. Bylo ovšem nutné zajistit velmi vysokou stabilitu, jelikož zařízení reagovala na minimální změny napětí. To se odrazilo v ceně přístroje, protože bylo nutné zajistit velmi kvalitní vodiče i součástky.

V začátcích si různí výrobci také definovali své vlastní komunikační standardy. Z jejich pohledu se to mohlo zdát jako výhoda, jelikož hudebník, který si jednou zakoupil výrobek jedné značky, už nemohl jen tak snadno koupit přídavné zařízení od jiné firmy. Přístroje spolu jednoduše nedokázaly komunikovat. Nyní, když je většina přístrojů kompatibilních, dopomáhá to k větší specializaci firem na určité přístroje, vzájemnou podporu, motivaci a také ke spokojenosti uživatelů, kteří si mohou vybírat s mnohem pestřejší škály produktů. Rozhraní MIDI dovoluje připojení přístroje s počítačem, což samozřejmě otevírá brány do nekonečného světa softwarových možností.

První verze rozhraní MIDI 1.0 byla ustanovena organizacemi JMSC, IMA a MMA na počátku 80. let minulého století. Byla vytvořena přesná definice a vyneseno pravidlo, že žádná z firem nemůže vlastnit práva na toto rozhraní. Na rozhraní byly v průběhu času uskutečněny další změny, což vedlo k vývoji vyšších verzí. Základní princip zůstává ovšem stále stejný.

MIDI (zkratka pro Musical Instruments Digital Interface) je sériové rozhraní. Maximální přenosová rychlost tohoto rozhraní je 31 250 baud (tj. 31 250 bits per second – bitů za vteřinu). Data zde proudí asynchronně.

Pro můj syntezátor by MIDI vstup a výstup znamenal rozšíření možností. MIDI vstup by se dal požít ve spojení například s počítačem, mohl bych testovat ovládání přístroje zvenčí. Naopak MIDI výstup by můj přístroj mohl proměnit v MIDI kontrolér. Bylo by třeba pořádně nastudovat, jakým způsobem by se to softwarově provedlo.

#### Komunikační protokol MIDI

Základním stavebním kamenem toku dat je jedna zpráva. Zpráva je paket skládající se z několika “slov” jež zastupují jednotlivé byty. Každá zpráva se skládá z jednoho stavového bytu a několika datových. Aby bylo možné je rozpoznat, je u obou slov vyhrazen jeden bit pro jejich identifikaci. Je to MSB (Most Significant Bit – bit s největší váhou; MSB = 1: stavový byte; MSB = 0: datový byte). Zprávy se dále dělí na dva druhy: nesoucí systémová a kanálová data. Rozdíl je v posledních čtyřech bitech status bytu – v kanálové zprávě určují číslo kanálu, zatímco v systémové se jimi identifikují systémová data společné všem kanálům. Zprávě nesoucí systémové informace náleží nejvyšší kombinace bytů určujících druh funkce (tedy 111).

Status byte

| 1 | T | T | T | n | n | n | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- První bit identifikuje datový či stavový byte.

- n: charakterizují číslo virtuálního kanálu. Jelikož jsou jim vyhrazeny 4 bity, je možné vytvořit až 16 kanálů. Tyto kanály slouží pro polyfonní přenos tónů. Ve skutečnosti tóny nemohou hrát současně. To vyplývá z principu sériového přenosu. Ovšem datový tok je natolik rychlý, že se lidskému uchu zdá, jakoby tóny zněly současně.

- T: v těchto třech bitech je zakódován druh funkce zprávy (klávesa stisknuta, klávesa uvolněna atd.)

Datový byte

| 0 | i | i | i | i | i | i | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- i: hodnota dále charakterizující vlastnosti tónu

  - Například pro funkci Note On charakterizuje první datový byte výšku tónu v rozmezí od 0-127 (binárně 00000000 – 01111111) a druhý datový byte hodnotu velocity (definice síly úderu) ve stejném rozmezí.

#### MIDI rozhraní

Midi rozhraní se skládá dohromady ze tří portů. Pro připojení se využívá pětikolíkový DIN jack Obr. 3.6.

Obr. 3.10 Koncovka DIN.

Vlastnosti kolíků:

- Nemá využití.

- Elektronické stínění. Ochrana vůči rušivým el. mag. polím či rádiovým vlnám.

- Nemá využití.

- Pouze příjem dat MIDI.

- Pouze vysílání dat.

Popis portů:

- MIDI Out: tímto portem nejdou žádná audiodata. Pouze zprávy, které vysílá dané zařízení.

- MIDI In: je využito pro příjem zpráv, které jsou dále zpracovávány procesorem.

- MIDI Thru: port, který se využívá, pokud chceme propojit více zařízení s MIDI rozhraním. Na rozdíl od MIDI in a out není port thru nezbytně nutný. Funkce tkví v přeposlání dat z portu MIDI in do MIDI thru, a tím i do dalšího zařízení (pokud je zapojeno)

Obr. 3.11: Schéma zapojení MIDI portů IN a THRU (převzato z [3]).

Ze zapojení lze vidět, že jsou data z MIDI IN kopírována na MIDI THRU. V některých zařízeních jsou i zesílena a různě filtrována pro lepší příjem. To je potřeba, protože signály přes MIDI THRU urazí delší cestu a jsou tedy náchylnější na chybovost. Zapojení také obsahuje galvanické oddělení optočlánkem, jež chrání přístroje proti spálení [2][10].

Obr. 3.12: Schéma zapojení portu OUT (převzato z [3]).

#### MIDI kontrolér

MIDI kontrolér je zařízení, které samo o sobě neumí generovat audiosignál. Pokud tedy není připojen k syntezátoru či počítači opatřeným potřebným rozhraním a softwarem, nevydá žádný zvuk. MIDI kontrolér generuje pouze MIDI zprávy, kterými spárované zařízení ovládá. Může mít mnoho podob, velmi běžný je klávesový kontrolér. Ale díky univerzálnosti ho lze doplnit o velmi zvláštní a neotřelé ovládací prvky (dotekové plochy, infračervené LED diody, tlačítka, regulátory a podobně) [2].

## Shrnutí kapitoly

V kapitole se snažím pokrýt základní vlastnosti elektronického přístroje a naznačit možnosti které ve spojení s mikrokontrolérem ATmega existují.

- Displej: LCD display s řadičem nabízí oproti zobrazování pomocí segmentových displejů značnou úsporu použitých pinů v poměru k zobrazovaným informacím. V porovnání s grafickými displeji poskytuje mnohem jednodušší řízení. Pro řízení grafického LCD displeje je k dispozici knihovna funkcí, jež ulehčuje programátorskou práci. Pro display TFT LCD, který je součástí výše zmiňovaného modulu, knihovna zabírá cca 16kB. U procesoru ATmega168 činí celá kapacita programové paměti 16kB. Jelikož knihovna obsahuje, kromě celé znakové sady, vykreslování různých geometrických útvarů a podobně, lze její objem zredukovat pouze na potřebné funkce pro podporu vlastností syntezátoru.

- Sériové rozhraní: mikroprocesor umožňuje implementovat dvojí sériové rozhraní. Patří mezi ně RS-232 (sériový port COM počítače) a I2C. Byla zvolena implementace rozhraní MIDI, jelikož se přímo tematicky váže k mému konceptu. V případě použití vhodných převodníků, lze přes MIDI připojit i počítač. Pro řízení MIDI rozhraní jsou na internetu volně stažitelné knihovny funkcí v jazyku C.

- Ovládací prvky: ovládání může být rozličné. V tomto bodě ovšem narážíme na omezení mikroprocesoru. Jelikož bych rád využil možnosti neobvyklého ovládání, shrnul jsem v kapitole 3.2 prvky, které připadají v úvahu.

  - Touchpad: nabízí se dvě možnosti přenosu informace. Použití holého touchpadu (bez převodníků, či pomocných obvodů) pro mikroprocesor znamená využití dvou kanálů zabudovaného A/D převodníku. Samo o sobě to není problém. Dva kanály byly testovány a v případě správně vyřešené obsluhy přerušení (tzn., aby nenarušovaly běh samotného generování signálu, bylo třeba zajistit co nejrychlejší opuštění obsluhy přerušení generovaného A/D převodníkem) vše správně fungovalo. Ovšem při použití více kanálů převodníků dochází k chybám reprodukovaného signálu. Druhou možností načítání informace z touchpadu (případ modulu ITDB02) je pomocnými obvody převedená analogová hodnota napětí na digitální informaci, která je do mikrokontroléru přenesena sériovou linkou.

  - Fotorezistor: pouze jiná metoda změny napětí na A/D převodníku. Velmi závislá na světelných podmínkách. Prvek je v praxi, s kýženým výsledkem, jen s těží využitelný.

# Základní stavební prvky syntezátoru

## Řízený oscilátor

V analogových syntezátorech se k ladění užívá VCO (Voltage Control Oscillator). Každá jednotlivá klapka klaviatury syntezátoru vysílá svou specifickou napěťovou úroveň, která řídí frekvenci VCO. V praxi se používají dvě závislosti výšky tónu na řídícím napětí. První (méně používaná) je závislost lineární – Hz/V (Hertz na Volt). Druhá rozšířenější závislost je exponenciální (například V/Okt – Volt na oktávu). Čili při zvýšení řídící napěťové úrovně o 1V bude znít o oktávu vyšší tón. Do jedné oktávy spadá 12 půltónů. Rozdíl napětí mezi půl tóny spočteme jednoduše vzorcem

NapetiPultonu=112=0,083V,						(4.1)

ze kterého vyplývá, že napěťový rozdíl mezi jednotlivými půltóny činí 0,083V [9] při nastaveném jednom voltu na oktávu.

## Nízkofrekvenční oscilátor

(LFO - Low Frekvency Oscilator), jedná se o zdroj harmonického napětí v řádech jednotek až desítek Hertzů. Pomocí LFO lze modulovat jak amplitudu, tak frekvenci. Amplitudová modulace se projevuje jako střídavé zesilování a zeslabování signálu (modulace sinusového signálu sinusovým je na Obr. 4.1) v hudební terminologii známé jako vibrato. Lze též nastavovat hloubku (amplituda LFO) čímž se ovlivní intenzita vibrata.

Obr. 4.1: Jednoduchý příklad harmonického signálu (modrý průběh) amplitudově modulovaného pomocí LFO (červený průběh), (převzato z [18]).

LFO nemusí mít pouze sinusový průběh. Obdélníkový či pilový průběh má zajímavý vliv na výsledný signál.

## Řízený zesilovač

Jednoduchý zesilovač, kterým se nastaví výstupní úroveň hlasitosti (volume). Jako volume může fungovat operační zesilovač v invertujícím zapojení. Pro zajištění proměnného zesílení vložíme do zpětné vazby potenciometr. Zesílení lze vyřešit i jinými způsoby. Možnost nastavovat výstupní úroveň digitální cestou tkví ve střídě výstupního modulovaného signálu.

## Generátor Obálky

Generátor obálky je obecně generátor napětí, který je obvykle připojen na VCA, VCO. Tento generátor se spouští v momentě stisknutí klávesy a s jeho pomocí se moduluje obálka výsledného zvuku. Pro snadnější řízení tvaru je obálka rozdělena do parametrů.

Nejjednodušší a základní parametrickou obálkou je tzv. ADSR obálka. Zkratka je složena z počátečních písmen názvů parametrů obálky.

Obr. 4.2: Ukázka ADSR amplitudové obálky.

A: Attack (náběh); náběhová část určuje rychlost dosažení nejvyšší amplitudové úrovně (v případě řízení VCA). Například strmější attack odpovídá zvuku spíše perkusivních nástrojů.

D: Decay (pokles); v této fázi amplituda poklesne na druhou úroveň hlasitosti.

S: Sustain (držení); fáze samotného znění noty. Může mít konstantní či klesající charakter, simuluje tak doznívání např. struny. Sustain zní obvykle po dobu držení tónu (držení stisknuté klávesy klaviatury).

R: Release (uvolnění); fáze, která se spustí puštěním klávesy. Dojde k poklesu hladiny amplitudy od sustainu k nule [9].

## Shrnutí kapitoly

- Řízený oscilátor, nízkofrekvenční oscilátor: využiji principu přímé digitální syntézy frekvence. Řízení lze provádět patřičnými registry.

- Amplitudová modulace signálu v digitální podobě odpovídá matematické operaci násobení mezi hodnotami signálů.

# Generování signálu

## Generování signálu kódováním úrovní

Mikroprocesor dokáže na výstupních pinech generovat pouze logické úrovně. Tyto úrovně je třeba zpracovat pomocí vhodné metody digitálně analogového převodu.

### R-2R

R-2R převodník nese jméno odvozeno od součástek, které obsahuje. Je to síť rezistorů o odporech R a 2R, zapojených podle Obr. 5.1. Jedná se o alternativu napěťově váženého paralelního D-A převodníku. Při tomto převodu každý použitý pin procesoru představuje bit generovaného signálu. Při zapojení 4 pinů lze vygenerovat čtyřbitový signál. Takový signál má rozlišení 24, tedy 16 úrovní. Každá z úrovní je zakódována bitovým slovem. Váhy jednotlivých bitových slov odpovídají matematickému ekvivalentu. Bity jsou rozděleny od LSB (Least Significant Bit) po MSB (Most Significant Bit) a takto zakódovanými hodnotami napětí lze generovat signál.

Obr. 5.1: Čtyřbitový R-2R odporový žebřík.

Hodnota výstupního napětí se počítá jako vzorcem [5.1] následovně

Vout=Vref∙KOD2n,								(5.1)

přičemž Vout je velikost výstupního napětí Vref velikost referenčního napětí (pro Atmega168 Vref=5V) a KOD je dekadický ekvivalent binárně kódovaného čísla pomocí pinů procesoru (v případě 4bitového DAC je to číslo mezi 0 a 15); n zvolený počet bitů [15].

#### Příklad výpočtu

Pro čtyřbitový DAC je velikost napětí pro KOD=10 (binárně 1010) spočtená jako

Vout=5∙1024=3,125V.							(5.2)

Například signál ve tvaru pily by byl implementován jako čítač, který počítá do patnácti (v případě použití čtyř pinů tomu v binárním kódu odpovídá číslo 1111 = 5V) a po dosažení hodnoty patnáct počítá opět od nuly.

Obr. 5.2: Oscilogram pily s osmi bity rozlišení úrovně při kmitočtu fCPU=8MHz.

Nejvyšší změřená frekvence pily je cca 8kHz. Na Obr. 5.2 jsou na nástupné části periody signálu patrné schodky. Při generování trojúhelníkového signálu bude při zachování rozlišení 256 úrovní maximální frekvence dvakrát nižší. Při stejném nastavení interních hodin mikroprocesor není schopen vygenerovat vyšší frekvenci. Při generování trojúhelníkového signálu musí čítač, který charakterizuje kódovanou napěťovou úroveň projít všechny hodnoty znovu směrem dolů. Tímto se jedna perioda časově dvakrát prodlouží.

## PWM generátor

Procesory řady ATmega jsou vybaveny možností generovat pulzně šířkově modulovaný signál. V anglických materiálech je tato funkce označována jako PWM (Pulse-Width Modulation). PWM je technika generování „analogových“ signálů pomocí digitálních obvodů. Slovo analogových není přesné, jelikož jde stále o diskrétní signál. Ten se dá ovšem velmi jednoduše upravit v požadovaný analogový průběh pomocí konkrétního filtru. Kombinací PWM a dolnopropustného filtru získáme jednoduchý A/D převodník. Při pokusech nebylo ani nezbytně nutné zapojovat na výstup dolnopropustný filtr. Použil jsem jako reproduktor obyčejný piezopřevodník, který od určité mezní frekvence přestane reprodukovat, protože to nestíhá. Lze tedy prohlásit, že samotný reproduktor, vlivem jeho reálných vlastností, funguje jako filtr.

### Princip PWM

Jak název napovídá, je PWM signál modulován poměrem šířky log. 1 a log. 0 v rámci jedné periody obdélníkového průběhu. Tento poměr se nazývá střída a je udáván v procentech. Údaj říká, kolik procent z celkového času periody byl signál ve vysoké úrovni (Obr. 5.3).

Obr. 5.3: Příklad střídy na obdélníkovém signálu.

Parametry H a L označují logickou úroveň (High, Low). T je doba periody. Střída se počítá jako

Strida=HT∙100%.								(5.3)

Změnou střídy se mění výstupní hodnota napětí od 0 do 100%. V případě logiky procesoru ATmega kdy vysokou úroveň představuje 5V se bude pohybovat hodnota napětí právě v rozmezí od 0V do 5V. To je způsob, kterým se v diskrétní technice kóduje analogový signál pomocí PWM.

Obr. 5.4: PWM modulovaná sinusovka (převzato z [17]).

Na výstupním pinu mikroprocesoru bude v případě generování sinusového průběhu obdélníkový signál z Obr. 2. Dalším krokem je vyfiltrovat signál získaný PWM modulací tak, aby na výstupu byl požadovaný analogový signál. K tomu poslouží jednoduchý dolnopropustný RC filtr.

Obr. 5.5: Příklad RC dolnopropustného filtru.

Vztah výpočtu mezní frekvence filtru je

fm=12πτ=12πRC,								(7.4)

fm odpovídá mezní frekvenci filtru. Konstanta τ je časová konstanta filtru. R a C jsou hodnoty odporu rezistoru a kapacity kapacitoru.

## PWM modulace za pomocí procesoru ATmega

U ATmega procesorů se o tuto modulaci starají čítače/časovače. Různé ATmegy se svou výbavou malinko liší. Následující informace se týkají zejména procesorů ATmega168.

### Nastavení kontrolních registrů pro PWM modulaci

Pro spuštění modulace je třeba provést potřebná nastavení a po té modulaci spustit. Atmega168 je vybaven třemi čítači/časovači. Každý čítač má k dispozici trochu odlišný výběr kontrolních registrů. Jako vhodný příklad použiju čítač 1. Je třeba splnit následující kroky:

- Nastavení výstupního pinu: pouze piny, které mají hardwarové příslušenství čítače/časovače lze použít. Každý z čítačů v Atmega168 má dva kanály A, B. Jsou to OC1A (PB 1) a OC1B (PB2).

Příkaz v C:

DDRB |= (1<<PB1);

- Nastavení kontrolních registrů čítače/časovače

#### TCCR1A

| COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | - | - | WGM11 | WGM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### TCCR1B

| ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COM1A1 | COM1A0 | Nastavení porovnávacího módu pro výstupní signál |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Čítač/časovač je odpojen od pinu PB1 |
| 0 | 1 | Přepne OC1A při komparační shodě. |
| 1 | 0 | Nastavení OC1A na log. 0 při komparační shodě. |
| 1 | 1 | Nastavení OC1A na log. 1 při komparační shodě. |

Tab. 1 Funkce bitů COM1A1 a COM1A0

Bity WGM (Waveform Generator Mode) jsou rozděleny do dvou registrů TCCR1A a TCCR1B. Tyto bity nastavují hodnotu maximální hodnotu čítače (TOP), čítací sekvence čítače a typ WGM generátoru [11][12].

#### Rychlý PWM režim (Fast PWM)

Základem je referenční signál. Ten tvoří čítač (16 bit registr s názvem TCNT), čítající do hodnoty TOP. Čítač prakticky vytváří průběh pilovitého tvaru. S tímto signálem se pomocí komparátoru porovnávána prahová hodnota. Pro nastavení hodnot, které řídí generování referenčního signálů je třeba zvolit pro nás vhodný režim rychlého PWM a po té nastavit zbylé řídící registry.

Obr. 5.6: Průběh hodnot čítače TCNT a ukázka funkce hodnot registrů OCRnA a OCRnB + příslušné výstupní signály OCnA a OCnB (rychlý PWM režim), (převzato z [14]).

- TOP hodnota se nastaví buď implicitně pomocí výběru vhodného módu WGM (stavy 5,6,7) nebo lze zvolit stav 15, kdy se jako TOP hodnota vezme číslo z registru OCR1A. Pro tento stav lze využít jako výstupní kanál pouze OCR1B. Nastavením na toggle se dá využít kanál OCR1A ke generování střídy 1:1 (vrcholová hodnota = práh). Poslední možností je stav 14 – TOP hodnota je čtena z registru pojmenovaném ICR1 (16 bitů). Nastavování hodnoty TOP je velmi užitečné, jelikož se jí nepřímo nastavuje frekvence signálu.

- Prahová hodnota se řídí registrem OCR1. Tato hodnota je porovnávána s řídícím signálem a při shodě ovlivňuje výsledný modulovaný signál. OCR1 je šestnáctibitový registr. Dovoluje tedy rozlišení střídy 0-65536 (0 – 100%) na jednu periodu signálu. Velikost frekvence se ovšem neovlivňuje změnou referenčních hodin, nýbrž pouze změnou hodnoty top. Tudíž porovnávací frekvence je stále stejná. Hodnoty v registrech OCR1 a ICR jsou na sobě závislé. Při zvyšování frekvence se snižuje množství stavů registru OCR1 přímo úměrně.

Na Obr. 5.7 lze vidět příklad signálu modulovaného ve Fast PWM režimu procesoru ATmega168.

Obr. 5.7: Pilový průběh modulovaný ve Fast PWM režimu.

#### Fázově korigovaný PWM  (Phase correct PWM) + fázově a frekvenčně korigovaný PWM  režim

Oproti rychlému PWM poskytuje fázově korigovaný dvakrát vyšší rozlišení na úkor frekvence. Čísla stavů jsou 1,2,3,10,11. Zásadní rozdíl je ve využití jiného referenčního signálu. Ten má dvě fáze – čítání nahoru a po té dolů. Průběh signálu je tedy trojúhelníkový a dovoluje přesnější nastavení střídy. Registr OCR1 je nastaven vždy při dosažení hodnoty TOP hodnot z porovnávacích registrů.

Obr. 5.8: Průběh hodnot čítače TCNT, ukázka funkce hodnot registrů OCRnA a OCRnB + příslušné výstupní signály OCnA a OCnB (fázově korigovaný režim PWM), (převzato z [14]).

#### CTC (Clear timer on compare match)

Při každé shodě hodnoty referenčního čítače a prahu se změní logická úroveň výstupního kanálu OC1 a čítač se vynuluje. Pokud je práh nastaven na menší hodnotu, než ve které se referenční čítač právě nachází, bude pokračovat v čítání až do své maximální hodnoty (0xFFFF). Po té začne opět od 0. Při nastavení konstantní hodnoty prahu bude mít výstupní signál vždy střídu 50%.

Obr. 5.9 Příklad specifického průběhu čítače TCNT při volbě CTC PWM (převzato z  [8])

Jako poslední nastavení se učiní nastavení předděličky frekvence. Slouží k tomu bity v registru TCCR1B označené jako CS10:12.

| Stav | CS12 | CS11 | CS10 | Funkce předděličky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bez hodinového zdroje (časovač/čítač není v provozu) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | clkI/O/1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | clkI/O/8 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | clkI/O/64 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | clkI/O/256 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | clkI/O/1024 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Externí zdroj hodinového signálu – aktivní sestupná hrana |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Externí zdroj hodinového signálu – aktivní nástupná hrana |

Tab. 2 Funkce bitů CS12 – CS10 (ClkI/O je řídící hodinový signál čítače/časovače)

Čítače mají dále k dispozici registry pro obsluhu přerušení. TIMSK pro nastavení a vlajkový registr TIFR [8][11].

## Shrnutí kapitoly

- R-2R: výhody jsou jednoduchá implementace, není třeba nastavování kontrolních registrů. Frekvence je nastavitelná pouhou kontrolou čekání procesu v cyklech. Jednoduchá implementace tvaru signálu.

Nevýhody: základní nevýhodou je neúspornost vůči pinům mikroprocesoru. Jelikož je v tomto zapojení zastoupen každý bit napěťové hodnoty jedním pinem, spotřebujeme touto metodou pro osmibitové rozlišení osm pinů. Jednoduchost lze uvést taktéž ve výčtu nevýhod, jelikož díky ní schází možnosti řízení např. amplitudy.

Maximální frekvence: 8kHz pila, 4kHz trojúhelník.

- PWM: výhoda vůči D/A převodníku R-2R je v úspoře potřebných pinů mikroprocesoru. Osmibitový signál lze generovat pouze jedním pinem. Implementace tvaru signálu je taktéž podobně jednoduchá, hodnoty úrovní se ovšem neposílají přímo na port, nýbrž do řídícího registru, který má na starosti nastavení střídy výstupního signálu.

Maximální frekvence je v tomto případě závislá na vnitřním řešení syntezátoru. Bylo nutné synchronizovat generování s průběžnou aktualizací vnitřních parametrů. Této problematice je věnována kapitola Generování audiosignálu.

# Blokové schéma syntezátoru

Obr. 6.1: Blokové schéma syntezátoru

Při návrhu vnitřní struktury syntezátoru jsem se inspiroval stavbou mikroprocesoru SID (Sound Interface Device) [7]. Jedná se o zvukový procesor, který se v osmdesátých letech používal pro osmibitových domácí počítače firmy Comodore. Procesor SID v sobě kloubí jak digitální část (zdroje signálu, generátory obálek, atd.) tak analogovou část (výstupní filtry). Proto jde o procesor hybridní. Kromě této vlastnosti, která činí zvuk SIDu charakteristickým, nabízí procesor možnost vzájemně kruhově modulovat signály ze zdrojů, ještě před modulací amplitudovou. To taktéž přispívá k velmi charakteristickému zvuku.

# Struktura programu

## Inicializace

Syntezátor umožňuje generovat tři signály, které jsou zpracovávány paralelně. U každého signálu lze určit jeden ze tří tvarů generované vlny. Kanálem lze taktéž generovat šum.  Implementována byla možnost kruhové modulace mezi signály.

Program byl testován na mikroprocesoru ATmega168. Jako taktovací hodiny byla využita nejvyšší možná hodnota interního oscilátoru, tzn. RC oscilátor o frekvenci 8MHz.  Signál je generován za pomocí PWM modulátoru čítače/časovače 1. Ten je nastaven v režimu osmibitového fast PWM . Čítač/Časovač 1 čítá dvakrát pomaleji, než je základní taktovací frekvence mikroprocesoru. Byly pro něj vytvořeny zvláštní referenční hodiny za pomoci čítače/časovače 2. Č/č 2 pracuje jako dělička dvěma frekvence interního RC oscilátoru mikroprocesoru. Tato vlastnost dává mikroprocesoru více času pro zpracovávání informací ke generování signálu. Teoreticky bylo možné použít předděličku, kterou disponuje přímo sám čítač/časovač. Nejnižší hodnota ovšem činí F_CPU/8, což by generování signálu příliš zpomalilo.

Program má implementovanou kompletní strukturu, která je zobrazena v Tab. 1.  Avšak prakticky z nich využívá pouze část. Jedná se o registry kanálů VOICE 1-3 vyjma registrů PW. Ty slouží SIDu k nastavení pulzní šířky generovaného signálu, zatímco v programu je to vyřešeno jiným způsobem. Do prvních dvou registrů se ukládá šestnáctibitový koeficient pro řízení frekvence. Dál bude vysvětlena redukce na osmibitové číslo, jelikož modulátor má k dispozici signál, jenž je vzorkován pouze 28 vzorků na periodu. Kontrolní registr slouží pro výběr tvaru vlny, případně zařazení signálu do modulačního procesu. Bit GATE, povoluje náběžnou hranu amplitudové obálky. Jinými slovy GATE spouští kanál. Následující dva byty s názvy Attack/Delay a Sustain/Release definují parametry amplitudové obálky. Připadají tedy 4 bity na každý z parametrů. Posledních osm registrů rozdělených do skupin s názvy FILTR a MISC nejsou v emulátoru implementovány, proto zde nebude vysvětlen jejich význam. V případě zájmu se o nich lze dočíst v příloze [7], jenž je kompletní katalogový list hudebního mikroprocesoru SID.

Tab.3 Seznam registrů syntezátoru SID

Základním stavebním prvkem pro práci s registry syntezátoru je union s názvem Soundprocessor. Kloubí v sobě možnost přístupu k registrům jak podle jmen vlastností, tak podle číselného označení registru. Skrze tuto proměnnou se přistupuje jak ke čtení kontrolních registrů, tak k možnosti zápisu do nich.

V první části funkce main() jsou provedeny inicializační kroky. Pro nastavení registrů mikroprocesoru slouží funkce Init(). Jako první zde proběhne nastavení použitých I/O pinů. Jsou nastaveny piny PB1 (OC1A) jako výstup pro generování signálu. Dále PB3 taktéž jako výstupní, pro generování referenčních hodin pro čítač/časovač 1. Tento pin musí být externě připojen na pin PD5, jinak označován také jako T1, na kterém bude čítač/časovač 1 očekávat řídící hodiny. Následující nastavení se týká právě čítačů/časovačů. U čísla jedna je nastaveno již výše zmiňované: mód Fast PWM, 8bit (pro audio signál); pro čítání je využit externí hodinový signál připojený k pinu T1. Navíc je povoleno přerušení generováno přetečením. Čítač/časovač 2 je nastaven pro čítání v CTC módu, v režimu „změň stav na pinu OC2 při shodě s prahovou hodnotou“. Jako prahová hodnota je nastavena nula. Toto nastavení z něj dělá děličku dvěma hodinového signálu mikroprocesoru. Nakonec je povolení globálního přerušení.

Dalším inicializačním krokem je nastavení pinů pro periferie. Pro použití potenciometrů je třeba přizpůsobit AD převodníky. Pro účel snímání napětí z potenciometrů je vhodný Free running mód, který hned po skončení převodu a uložení číslicové hodnoty napětí, začíná novou konverzi. Dále pak nastavení předděličky, volba kanálu a povolení přerušení při dokončení konverze.

ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADPS2)|(1 << ADATE)|(1 << ADIE)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);

ADMUX |= (1 << MUX2);

Pro MIDI komunikaci bylo třeba nastavit a spustit USART. Jednotka USART slouží pro příjem a vysílání sériových dat. V mém případě bude fungovat pouze jako příjemce.  Forma bytu protokolu MIDI (popsáno výše) je: 8 datových bitů, žádná parita, 1 stop bit. Bitová rychlost je rovna 31250Bd. Pro nastavení bitové rychlosti je třeba uložit spočtenou konstantu podle vzorce

UBRR0=FOSC16∙BAUDRATE-1=8∙10616∙31250-1=15,					(7.1)

do řídícího registru USARTu, který nese jméno UBRR0. USART vygeneruje přerušení pokaždé, když příjme datový rámec.

UCSR0C |= (1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00);

UCSR0B |= (1 << RXCIE0)|(1 << RXEN0);

UBRR0 = 15;

Inicializační proces je ukončen uložením výchozích hodnot do registrů nastavujících amplitudu a obálku. To se uskuteční uložením hodnot TRUE do pole kontrolních proměnných attackdecay_flag[]. Tato proměnná je dále využita v podmínkách pro generování obálky. Jako výchozí je dále vynulována amplituda všech kanálů a parametr sustain je nastaven na maximální úroveň.

## Funkce pro zápis do registrů

Veškeré řízení syntezátoru se provádí funkcí

uint8_t set_sidregister(uint8_t regnum, uint8_t value).

Její význam se dá přirovna k jakémusi rozcestníku mezi funkcemi v cestě, pro nastavení požadovaného parametru syntezátoru. Její parametry jsou hodnota regnum, jež udává číslo registru, do kterého chceme zapisovat a value, která se do daného registru zapíše. Dále následuje swich, jež program větví mezi funkce starající se o praktickou realizaci požadovaných parametrů.

## Funkce pro nastavování vlastností generovaného zvuku

### Tvar vlny

Volba tvaru vlny se provádí v kontrolním registru jednotlivých kanálů VOICE 1-3. Je možno vybrat si ze tří průběhů, které jsou obdélníkový, pilovitý a trojúhelníkový. Prakticky se nastavení provede zavoláním metody set_sidregister() s parametry regnum = 4 (číslo kontrolního registru pro kanál 1) a value = 0x10 (hexadecimální zápis tohoto parametru zlepšuje přehlednost nastavovaných bitů; bit pojmenovaný TRIANGLE se nastaví na 1). Swich dále zavolá funkci pro výpočet tvaru vlny

void init_waveform(struct Voice *voice).

V prvním kroce se zjistí číslo kanálu. V dalších krocích probíhá testování bitů kontrolního registru  a v důsledku toho větvení mezi výpočty tvarů vln. Hlavní proměnnou zde figurující je globální osmibitová proměnná wave_array, ve které je po zkončení funkce uložena posloupnost 256 vzorků vlny. Jedná se o pole o třech prvcích, pro jednotlivé kanály. Zde jsou algoritmy pro výpočet:

- pily

if(wavetype&SAWTOOTH)

{

*wave_array&=val;

}

- trojúhelníku

if(wavetype&TRIANGLE)

{

if(n&0x80) *wave_array&=((n^0xFF)<<1)-128;

else *wave_array&=(n<<1)-128;

}

- obdélníku

if(wavetype&RECTANGLE)

{

if(n>(voice->PW >> 4))

{

*wave_array&=127;

}

else *wave_array&=-127;

}

### Amplitudová obálka

Amplitudová obálka je v syntezátoru řešena parametricky. Parametry obálky attack, decay, sustain a release mají opět své místo v registrech syntezátoru. Pro nastavení hodnot parametrů obálky se volá funkce setenvelope(). V globální proměnných  AttackRate a DecayReleaseRate jsou uloženy hodnoty parametrů, které jsou ve funkci vybírány pomocí hodnot v registrech, jež slouží jako indexy výběru parametru z pole.

## Běh programu

Srdcem je nekonečná smyčka while(). V první části se aplikují parametry amplitudové smyčky a ukládají se do proměnné amp[], která představuje velikost amplitudy signálu. Tyto hodnoty se posléze ukládají do pole proměnných envelope, kterou se násobí výsledný signál.

Probíhá kontrola bitu GATE v kontrolním registru. Pokud je nastaven, program spustí kalkulaci a ukládání hodnot parametrů attack, decay a sustain. Při vynulování GATE, přichází release.

Druhá část představuje metodu načítání hodnot pro registry syntezátoru. Zde se nabízí více možností. Použití AD převodníků, pro načítání hodnot navzorkovaného napětí např. z potenciometrů. Načítání hodnot sériovou linkou je taktéž možnost. Syntezátor byl testován pro komunikaci skrze protokol MIDI.

### MIDI

Jako zdroj MIDI zpráv byl použit syntezátor a MIDI kontrolér Roland Juno-D. Tento využívá standardní MIDI protokol General MIDI 2 (podrobné informace zde [20]). Jak bylo popsáno výše, při inicializaci byly nastaveny parametry jednotky USART (osmibitový datový rámec, žádná parita, jeden stop bit; znaková rychlost je přesně 31250Bd). Velmi důležité je generování přerušení při dokončení příjmu bytu.

Přerušení jednotkou USART

V rámci tohoto přerušení je nutné načíst celou zprávu, kterou syntezátor generuje při jednotlivých událostech. Jak bude vysvětleno níže, například událost NOTE_ON se skládá ze tří bytů. Přerušení má také za úkol identifikovat typ události. Identifikace probíhá na základě prvního přijatého bytu události. Tento byte nese název „Status byte“ a je v něm zakódováno o jakou událost se jedná. Program je optimalizován pro několik druhů událostí.

Tab. 4 Tabulka podporovaných MIDI událostí

Pokud se nejedná o status byte, přijal USART datové byty událostí. V takovém případě je ukládá do bufferu midibuffer[] pro další zpracování. Pro události Note On a Off se tyto byty jmenují NOTE a VELOCITY. První byte NOTE je v případě klávesového kontroléru, kterým disponuji, číselné označení jednotlivých kláves. Je to tedy hodnota, na níž je závislá frekvence generovaného signálu. V bytu VELOCITY je uložena hodnota vyjadřující sílu stisku klávesy, v případě Note On události. Této vlastnosti je tedy možno přiřadit parametr attack amplitudové obálky. Událost Active Sence bylo nutné ošetřit nebo na kontroléru vypnout. Je kontrolérem vysílání při nečinnosti linky každých 300ms. Pomocí zpráv Active Sence dává kontrolér najevo, že je funkční a připraven komunikovat.

ISR(USART_RX_vect)

{

uint8_t byte = UDR0;

// status byte?

if (byte >= 0x80)

{

switch (byte)

{

case 0x80:

midimode = MIDI_NOTE_OFF;

midibytesleft = 2;

break;

case 0x90:

midimode = MIDI_NOTE_ON;

midibytesleft = 2;

break;

case 0xFE: // active sense

break;

case 0xFC: // stop

case 0xFF: // reset

midimode = MIDI_NOTE_OFF;

default:

midimode = MIDI_OTHER;

midibytesleft = 0;

}

}

else

{

if (midibytesleft > 0)

{

midibuffer[0] = midibuffer[1];

midibuffer[1] = byte;

midibytesleft--;

}

}

}

Nastavování registrů syntezátoru již nesmí být součástí přerušení, jelikož by pak brzdilo výkon programu. Proto je umístěno v nekonečné smyčce. Tady se na základě detekované události nastaví potřebné řídicí kontrolní registry syntezátoru.

### Generování audiosignálu

Signál je generován čítačem/časovačem 1. Audio signál je pulzně šířkově modulován a nachází se na pinu PB1. Syntéza probíhá jako obsluha přerušení, generované přetečením č./č. 1. Tento způsob umožňuje generovat signál „zároveň“ s vykonáváním ostatních úkonů programu. To je velmi důležité, protože parametry zvuku se mění neustále za běhu programu. A to je také důvod, proč bylo nutné dávat pozor, aby se program v nějakém místě nezacyklil a aby přerušení č./č. 1 mohlo být pokaždé vyvoláno.

Čítač je nastaven na osmibitový režim. To znamená, že přetéká po 256 cyklech. Referenční hodiny ovšem nebere přímo z interního oscilátoru procesoru, kterým byl při testování řízen. Pomocí čítače/časovače 2 byl vytvořen referenční signál a přiveden na pin s označením T1. Hodinové pulzy, které generuje čítač 2, fungují jako dělička dvěma interního oscilátoru. Tedy při FCPU = 8Mhz č./ č. 2 generuje 4Mhz a tento signál vytváří referenci právě pro čítač 1. Tento poměrně složitý způsob má svoje dvojí opodstatnění. Čítače, kterými disponuje mikroprocesor ATmega168 mají sice své předděličky, ovšem nejnižší dělící koeficient je 8. Při tomto by čítač přetékal příliš pomalu pro vytváření vyšších frekvencí. Druhým důvodem, proč děličku vůbec použít, je vytvoření dostatečného prostoru pro výkon ostatních úloh programu. Bylo tedy třeba najít kompromis mezi těmito dvěma hledisky. Výpočet frekvence s jakou se přerušení vyvolává, je následující:

FT1=FCPU2=4Mhz;								(7.2)

FINT=FT1256=15625Hz.							(7.3)

Přičemž frekvence FT1 je generovaná referenční frekvence čítačem 2 pro čítač 1, hardwarově přivedená na pin T1 (pin 11). A FINT je frekvence, se kterou je přerušení spouštěno. Součástí obsluhy přerušení je zpracování výstupního signálu pomocí hodnot, které jsou uloženy v kontrolních a řídicích registrech syntezátoru. Pro každý kanál zvlášť zde probíhá výběr generovaného signálu. Jde buď o čistý signál, šum (noice) nebo kruhově modulovaný signál využívající více kanálů současně. Velmi důležitou částí je algoritmus pro výpočet frekvence. Změna frekvence probíhá změnou indexovaných vzorků pole tvaru vlny. Slouží k tomu proměnná phase0 – phase3. Nejnižší frekvenci lze získat indexováním každého vzorku. Tudíž jedna perioda bude složená z 256 kroků a frekvence bude

FLOW=FINT256≅61Hz.								(7.4)

Naopak pro nejvyšší frekvenci bube potřeba minimálně 4 vzorky na periodu. Tento počet je velmi hraniční. Výsledný signál je s tak malým počtem vzorků zkreslený. Dochází také ke ztlumování zvuku.  Jelikož jsou vzorky příliš řídké, není zaručeno, že budou vybírány krajní hodnoty vlny. Tím je myšlena největší výchylka amplitudy. Tato místa jsou přeskočena a výsledný signál je zkreslený a zploštělý. Pro nejvyšší frekvenci s přijatelným zkreslením a hlasitostí se spočte

FHI=FINT4≅3906Hz.							(7.5)

Tato frekvence je velmi nízká. Prakticky by mělo význam ji ztrojnásobit. Při použití interního oscilátoru 8Mhz, na kterém bylo prováděno testování, je možné frekvence zdvojnásobit. Jelikož je využita předdělička pro čítač 1, lze ji jednoduše vyřadit. Přerušení se po té generují s dvakrát vyšší frekvencí, tudíž budou i mezní frekvence dvojnásobné. Syntezátor ovšem, v případě ovládání rozhraním MIDI, začne vykazovat nežádoucí jevy. Nestíhá ukládat příchozí byty do bufferu ve správném pořadí. To vede k nelogickým akcím. Například několik různých frekvencí spuštěných jednou jedinou klapkou, bez jakéhokoli řádu. Tento jev je dán špatným pořadím uložených bytů v bufferu.  Syntezátor někdy nerozpozná ani status byte, takže se požadovaný úkon vůbec neprovede. K těmto chybám dochází i při použití předděličky, ovšem četnost je mnohem menší (zanedbatelná). Všeobecně by bylo ku prospěchu použít externí krystal a zvýšit tak taktovací frekvenci (například 16Mhz). Pro testování bylo ovšem využito velmi jednoduchých prostředků pro programování, a zapojení krystalu by testování značně zkomplikovalo. Poslední součástí přerušení je jednoduchý generátor šumu. Jehož algoritmus je následující.

for(k=1;k<2;k++)

{

temp1 = noise;

noise=noise << 1;

temp1 ^= noise;

if ( ( temp1 & 0x4000 ) == 0x4000 )

{

noise |= 1;

}

}

noise8=noise>>6;

Tento algoritmus generuje pseudonáhodné bytové posloupnosti jedniček a nul. Všechny proměnné, se kterými se v generátoru počítá, jsou šestnáctibitové. Do proměnné noise byla již při deklaraci uložena hodnota ‚AA‘. V binární reprezentaci tato hodnota činí ‚10101010‘. Operace, které následují: bitový posun vlevo + logický XOR s předchozí hodnotou; dále podmínka, která má za úkol zjistit, jestli již umístění 0x4000 obsahuje logickou jedničku. Pokud ano, přidá se pomocí logické operace OR logická jednička na místo LSB. Na konec se výsledek upraví posunem bitů doleva, jelikož pracujeme pouze s osmibitovým výstupem. Proměnné jsou statické, tudíž si svou hodnotu pamatují do další iterace přerušení.

### Příklad nastavení frekvence

V této kapitole bude stručně popsán způsob softwarové obsluhy syntezátoru. V první řadě je třeba nastavit tvar požadované vlny, jelikož je nezbytný pro další výpočty. Jako výchozí stav je nastaven bit GATE na 0. To znamená, že je signál amplitudově modulován částí obálky release. Pokud je GATE ve výchozí hodnotě, signál se negeneruje. Pokud, je GATE nastaven na 0 po té, co byl v 1, přejde signál z části sustain do poslední části obálky. Nezbytnou součástí, kterou je třeba zajistit je nastavení parametru frekvence.

Nyní bude uveden příklad pro generování frekvence 440Hz přes MIDI kontrolér. Pro frekvenční parametry byl využit výčtový typ proměnné s názvem freqvals[]. Frekvenci 440Hz čili komorní A je ve skutečnosti A4. Hodnota NOTE (první datový byte události NOTE_ON) činí dekadicky 69. Hodnota NOTE je využita jako index pole freqvals[]. Parametr, který má být uložen na 69. Pozici se spočítá následovně:

TVZ=FS-1=115625=64µs;								(7.6)

PocetVzorku=1fA4∙TVZ=1440∙64∙10-6=35,5;						(7.7)

PA4=256PocetVzorku=25635,5≅7. 								(7.8)

Koeficienty rovnic: TVZ je doba, za kterou se vykoná jedno přerušení. Dále PocetVzorku udává, kolik vzorků se vejde do periody požadované frekvence, která, případě noty A4, je uložena v fA4. Jako poslední krok výpočtu je třeba potřebným počtem vzorků vydělit celkový počet, což je 256. Tím získáme koeficient, který představuje indexaci kroku v poli waveform[]. Vlivem příliš řídce navzorkované periody není možné u nižších frekvencí rozlišovat jednotlivé půltóny. Aby byl problém transparentní, do pole freqvals[] byly přesto uloženy jednotlivým frekvencím příslušné parametry. Lze vidět, že u nízkých frekvencí se jeden parametr i několikrát opakuje. Jedna frekvence náleží několika klapkám. Shora je rozsah omezen zkreslením, jak bylo definováno výše. Plně využitelný rozsah (všechny rozeznány všechny půltóny) je od frekvence 698Hz (F5) po frekvenci 3729Hz (B5). Reálná generovaná frekvence je ještě nižší vlivem zpoždění, které způsobuje obsluha přerušení.

# Závěr

V teoretické části byl stručně představ fyzikální princip zvukového vlnění. Hlavní těžiště teorie bylo vloženo do metod syntéz zvuku a potřebných částí syntezátoru. Byla charakterizována jak analogová tak i digitální syntéza. Součástí byl i výčet možných periferií: jejich výhody, nevýhody a relevance jejich implementace v rámci projektu. Bylo třeba mít na mysli, co všechno může využitý procesor zvládnout jak po výkonové stránce, tak i po stránce jeho kapacity.

Výsledkem mé práce je čistě digitální osmibitový syntezátor, který je v konečném stádiu řízen MIDI kontrolérem. Kromě řízení sériovou linkou bylo testováno zpracování dat přes AD převodníky (potenciometry, fotorezistor) a přes modul ITDB02.

Modul se nepodařilo zprovoznit. Byly prováděny opakované osciloskopické měření, změny pracovních podmínek (napájecí napětí, zapojení pinů). Změřené signály se zdály být v pořádku, displej přesto nejevil známky fungování. Do doby odevzdání práce nebyl displej zprovozněn. V budoucnu bych se tomuto problému ještě chtěl věnovat a pokusil se displej uvést do provozu.

Celý zdrojový kód je na přiloženém CD zároveň s projektem „8_bit_synth“ a videoukázkami syntezátoru.

# Seznam literatury

- Zvuk. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk>

- TEOCHARISOVÁ, Vanda. Sound Design: Zvuková syntéza a tvůrčí programování zvuků v praxi. 1. vyd. Novákových 8, 18000 Praha 8: Muzikus, 2009 [cit. 2013-5-10].  ISBN 80-86253-53-4.

- ŠPIŘÍK, Jan. MIDI vysílač SYSex zpráv [online]. 2008 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: <http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9350>. Bakalářská práce. VUT.

- FRÝZA, Tomáš. Mikroprocesorová technika a embedded systémy [online elektronická

skripta]. 2011 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z URL:

< http://www.urel.feec.vutbr.cz/~fryza/downloads/mpt_prednasky_2011-12-16.pdf >.

- KOZUMPLÍK, Jiří; Radim KOLÁŘ a Jiří JAN. Číslicové zpracování signálů v prostředí matlab  [PDF elektronická skripta]. 2001 [cit. 2013-5-10].

- Datasheet Nintendo DS Touch Screen [online pdf dokument]. [cit. 2013-5-10].

Dostupné z URL: <http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HOW%20DOES%20IT%20WORK.pdf>.

- Datasheet Comodore mos technology, 6581 Sound interface device [online pdf dokument]. [cit. 2013-5-10].

Dostupné z URL: < http://www.cbmitapages.it/c64/6581.pdf >.

- Datasheet 8-bit Atmel Microcontroller with 4/8/16K Bytes In-System Programmable Flash: ATmega48/V ATmega88/V ATmega168/V [online pdf dokument]. 2011 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z URL: < http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf >.

- KOTRUBENKO, Viktor. Tajemství syntezátorů. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1987 [cit. 2013-5-10].

- FORRÓ, D. MIDI – Komunikace v hudbě. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o.,1993 [cit. 2013-5-10]. ISBN 80-85623-56-0.

- MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry Atmel AVR. 2. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006 [cit. 2013-5-10]. ISBN 80-7300-209-4.

- Introduction to PWM – Pulse width modulation [online]. 2012 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z URL:<http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/introduction-to-pwm-pulse-width-modulation/>.

- Režimy čítače-časovače 1 [online]. 2007 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z URL:

<http://www.kvetakov.net/clanky/avr/53-rezimy-citace-casovace-1.html>.

- Mechatronics Project Site: Motor Speed Control Hook. [online]. 2011 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: <http://robots.dacloughb.com/project-3/quadcopter-software/motor-control/>.

- Resistor ladder. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder>.

- HLAVIČKA, Miroslav. Virtuálně akustická syntéza, revoluce ve výrobě zvuku [online]. 1997 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: < http://natura.baf.cz/natura/1996/12/9612-3.html>.

- SUEKER, Keith. Power electronics design  [online]. 2005 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z:

< http://masters.donntu.edu.ua/2007/fema/rudenko_y/library/art9/pwr_el_des.htm>.

- Časový průběh AM s plnou nosnou. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2013-5-10].

Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AM-SSBFC.png>.

- MATYÁŠ, Pavel; HRACH Petr. Knihovna pro grafický display ITDB02 [online]. 2011 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: < http://www.urel.feec.vutbr.cz/MIA/2011/Matyas/index.html >.

- General MIDI2. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/General_MIDI_Level_2>.

- Atmega8 MOS6581 SID Emulator. Roboterclub-Freiburg [online]. 2013 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: < http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html>.

- Selecting numeric and alphanumeric display configurations. Maxim Integrated [online]. 2002 [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: < http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/1131>.

# Přehled použitých zkratek

ADSR – Atack-Delay-Sustain-Release

AVR – Advanced Virtual RISC (RISC – Reduced Instruction Set Computing)

CLK – CLocK

CTC – Clear Time o Compare match

CV – Control Voltage

DAC – Digital to Analog Converter

DDS – Direct Digital frequency Synthesis

E – Enable

FIR – Finite Impulse Response

FM – Frequency Modulation

GND – GrouND

IIR – Infinite Impulse Response

IO – Input/Output

JMSC – Japan MIDI Standards Committee

LCD – Liquid Crystal Display

LED – Light Electric Diode

LFO – Low Frequency Oscilator

LSB – Least Significant Bit

MCU – MicroControlling Unit

MIDI – Musical Instrument Digital Interface

MMA – MIDI Manufactures Asociation

MSB – Most Significant Bit

PM – Physical Model

PWM – Pulse-Width Modulation

R/W – Read/Write

SD karta – Secure Digital

USART – Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter

VCA – Voltage Control Amplifier

VCO – Voltage Control Oscillator