Sprievodná správa

I.) ÚVODNÉ ÚDAJE

- identifikácia stavby

názov akcie: Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

lokalita:

mesto Brno

nárožná parcela pri ulici Viedenská a Táborského nábrežie

parcela č.692 podľa aktualizácie stavebnej hranice k 5. 3. 2011

- údaje o zadávateľovi

súkromná osoba

- údaje o spracovateľovi

študent bakalárskeho študijného programu FA VUT Brno

- stupeň spracovávanej dokumentácie

Rozsah a obsah odovzdávanej architektonickej štúdie je stanovený na základe zadávacieho stavebného programu.

- dátum spracovania

- máj 2011

II.) SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

- Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Pozemok pre výstavbu Internátu sa nachádza v Brne časť Brno-Stred na rohu ul. Viedenská a Táborského nábrežie. Parcela sa nachádza v blízkosti historického jadra mesta.  Pozemok je v súčasnej dobe zastavaný nízkymi objektmi. Na parcele sa nachádza vzrastlá zeleň, časť tejto zelene bude asanovaná.

Napojenie na technickú infraštruktúru vrátane parovodu je riešené z ulice Viedenská, prípadne je možné využiť napojenie na ulici Táborského nábrežie.

2. základná charakteristika stavby a jej využitie

1.2  Príprava územia pre výstavbu

Pred zahájením výkopových prác bude na pozemku odstránená náletová zeleň. V rámci prípravy územia bude potrebné odstrániť vzrastlú zeleň.

2.    Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby

2.1 Charakteristika stavby

Objekt bude slúžiť ako Internát a obslužné priestory pre Fakultu architektúry a Pedagogickú fakultu v Brne. Jeho riešením sa umožní sústrediť študentov fakúlt na jedno miesto a zefektívnenie a zlacnenie prevádzky.

2.2 Urbanistické riešenie

Urbanistické riešenie stavby vychádza z dostavby mestského bloku na ulici Viedenská.

Pozemok je vymedzený ulicami Viedenská a Táborského nábrežie. Okolitá zástavba je hmotovo kľudná s dominantou kostola Milosrdných bratov. Tento atribút územia v plnej miere návrh rešpektuje a rieši hmotu nového objektu tak, aby tento prvok výrazne nenarušovala. Filozofiou návrhu je vytvoriť urbanistický a architektonický kontrast s prihliadnutím na jednotlivé v súčasnosti pôsobiace atribúty a zároveň spojiť jestvujúce architektonické objekty a prírodnú krajinu a objekt zapojiť do života mesta.

2.3  Architektonické, dispozičné a prevádzkové riešenie

Objekt Internátu má hlavný vstup orientovaný do ulice Viedenská. Druhá nárožná časť je vybavená vlastným vstupom situovaným do ulice Táborského nábrežie. Obe časti sú v úrovniach 2. – 4.NP prepojené chodbou. Hlavná obytná časť je dispozične tvorené obytnými bunkami s počtom lôžok 2+2. Každá bunka je vybavená vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou. Na každom podlaží sú situované 2 izby pre imobilných taktiež vybavených sociálnym zariadením a kuchynkou. V 3.NP svernej časti objektu bude situovaný sklad prádla s chyžnou. S praním prádla sa počíta mimo objektu. Obytná časť a spoločenská časť je prepojená chodbou s prístupom na terasu (strecha 1.NP) situovanú do vnútrobloku. Terasa je tvorená z časti extenzivnou zeleňou doplnenou odpočinkovým celoročným mobiliárom.

V suteréne má objekt 2 podzemné podlažia pre parkovanie osobných automobilov a skladom pre bicykle. Vstup do podzemnej hromadnej garáže bude z komunikácie z ul. Viedenská.

Stavba bude založená na železobetónovej základovej doske a pilotách v hĺbke 12m pod úroveň terénu. Nadzemná časť objektu bude riešená ako železobetónový nosný skelet s výplňovým keramickým murivom po obvode. Fasády budú zateplené.

V objekte budú riešené dva výťahy. Výťahy vo vnútri dispozície budú mať riešené železobetónové šachty a budú prechádzať celou výškou objektu.

3. Objekt je navrhnutý na minimálne svahovitom pozemku.

Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou, morfológiou, klimatickými pomermi a predovšetkým okrajovou hydrogeologickou podmienkou – riekou. V predstihu bude vykonaný inžinierskogeologický prieskum, ktorého sa bude potreba pridŕžať.

V stavbe budú vykonané protiradónové opatrenia.

4. Stavebnotechnické riešenie

Vodorovné nosné konštrukcie

Stropy sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky hrúbky 250 mm, podopreté železobetónovými stľpmi. Nosný systém je riešený ako skeletový s obojsmernými prievlakmi.

Strecha je plochá, jej konštrukcia ( hrúbka dosky, stuženia a prievlaky ) je analogická so stropmi nižších podlaží.

Objekt je zakladaný na železobetónovej monolitickej základovej doske, ktorá je hrúbky 800 mm uloženej na pilotách priemeru 800mm siahajúcich do hĺbky 12m.

Povrchové úpravy podláh budú riešené z gresovej dlažby, v ubytovacích priestoroch budú riešené kobercové nášlapné vrstvy, v suteréne náter.

Výplne otvorov – exterierové budú riešené hliníkové zasklené izolačným trojsklom z ulice Viedenská a dvojsklom z vnútrobloku. Vnútorné budú riešené ako drevené do drevenej zárubne.

Povrchové úpravy Spoje rôznych materiálov povrchových úprav budú opatrené akrylátovým resp. silikónovým tmelom. Pre zateplenie fasády objektu budú použité certifikované zatepľovacie systémy. Fasáda obytného bloku bude riešená z dôvodu ekologického ako obklad z tvrdených živičných dosiek opatrených povrchovou úpravou.

Vnútorné steny budú povrchovo upravené omietkami a obkladmi. Stropy budú mať riešené podhľady z dôvodu vedenia technických inštalácií.

Objekt bude zastrešený plochou strechou. Krytina asfaltový pás opatrený štrkovým posypom.

5. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb telesne postihnutých

Hlavný vstup do objektu bude mať riešenú úpravu pre vstup imobilných osôb. Napravo od hlavného vstupu bude umiestnená zdvíhacia plošina.

Šírky otvorov a vnútorných komunikácií  v spoločných priestoroch vyhovujú osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

6. Civilná ochrana

Navrhovaná stavba poskytuje plnohodnotné ukrytie pre ukrývané osoby v dostatočnom časovom intervale nevyhnutnom do doby vykonania evakuácie po prechode rádioaktívneho prachu, zabezpečená je aj požadovaná odolnosť stavby zo statického hľadiska pri zavalení, pri podmienkach dodržania minimálnych závalových vzdialeností.