Oponentský posudek k disertační práci

Název disertační práce:

Kontaminace odpadních vod biologicky aktivními látkami

Autor:

Ing. Tereza Tulková

Předložená disertační práce je věnována velmi aktuální problematice. V poslední době se objevují nové chemické sloučeniny, které mohou negativně ovlivňovat zdraví člověka i stabilitu celých ekosystémů. Jedná se zejména o farmaka, chemikálie pro osobní potřebu lidí či pesticidy. Přítomnost těchto sloučenin v životním prostředí může způsobit mimo jiné problémy při rozmnožování živočichů včetně člověka. V návaznosti na používání těchto polutantů stoupá i odolnost bakterií vůči antibiotikům.

Čistírny odpadních vod nebo technologie na čištění pitné vody se snaží zabezpečit kvalitu vypouštěných odpadních vod a pitné vody tak, aby odpovídala limitům, které stanovuje zákon.

Se zvýšenou spotřebou těchto látek ve společnosti dochází i ke zvýšené kontaminaci povrchových vod. Obsah sloučenin v povrchových vodách se pohybuje v řádu nanogramů až mikrogramů na litr. I takto nízké koncentrace mohou negativně ovlivňovat vodní organismy (obojživelníky, ryby i bezobratlé, včetně společenstev mikroorganismů), což se může projevovat např. změnami jejich chování či reprodukce. Hydrofobní léčiva a jejich metabolity se také mohou ve vodních organismech bioakumulovat. Přítomnost komplexní směsi mikropolutantů ve vodním prostředí může ovlivňovat biodiverzitu a s ní související ekosystémové funkce – např. samočistící procesy či efektivitu transformace živin a organických látek v rámci potravních řetězců.

S ohledem na situaci, kdy v našich řekách zaznamenáváme čím dál častěji nízké průtoky povrchové vody, která je ne vždy schopna dostatečně naředit vypouštěnou odpadní vodu, je problematika odstraňování mikropolutantů z odpadních vod velmi aktuální. V předložené disertační práci je řešena především problematika odstraňování vybraných léčiv z odpadní vody pomocí metod pokročilých oxidačních procesů (AOP).

Testování odstraňování vybraných skupin léčiv probíhalo na laboratorní a poloprovozní AOP jednotce. Poloprovozní jednotka byla umístěna jednak v prostorách vědeckovýzkumného centra AdMaS, tak přímo v areálu brněnské čistírny odpadních vod v Modřicích.

K degradaci léčiv byly použity různé procesy/postupy a byla pozorována účinnost oxidačních procesů v návaznosti na tvorbu reaktivních látek.

Zakoncentrování vzorků vod bylo provedeno extrakcí na tuhou fázi (SPE) na kolonkách Supelco, resp. Oasis. Z SPE kolonek byly analyty eluovány methanolem, resp. acetonitrilem. Vlastní měření bylo realizováno na kapalinových chromatografech firmy Agilent.

Vyhodnocení experimentů a jejich interpretace jsou provedeny velmi precizně. Výsledky disertační práce mají zcela nepochybně význam pro další výzkum a pro praxi, hlavně v oblasti čištění odpadních vod, resp. pro úpravu surové vody na vodu pitnou.

Využití metody AOP přímo v provozech čistíren odpadních vod, v kombinaci se současnými technologiemi čištění, se jeví jako jedno z možných řešení pro snížení obsahu mikropolutantů ve vypouštěných odpadních vodách (práce zaměřena na degradaci vybraných léčiv). Jedním z důležitých aspektů, který je třeba při zavádění této technologie do praxe pečlivě zohlednit, je ekonomická náročnost spojená nejen s pořízením potřebné AOP jednotky, ale také s jejím provozem a údržbou, která v dnešní době hraje nezanedbatelnou roli.

Disertační práce má 171 stran včetně kopií publikací. Její rozsah odpovídá zvolenému zadání. Samotný text je srozumitelný, prakticky bez žádných překlepů a pravopisných chyb. Grafická úroveň je velmi dobrá, obrázky (schémata) jsou přehledné, úpravy a zobrazení grafů jsou standardizované. Studentka ve své disertační práci použila celkem 137 zdrojů, které průběžně správně citovala.

Dotazy k disertační práci:

- V předložené práci je uvedeno, že k izolaci analytů byla použita extrakce SPE a následně byly vzorky měřeny na jednoduchém, resp. trojitém kvadrupólu. Neuvažovalo se / nezkoušelo se měření pomocí přímého nástřiku na LC-MS QQQ?

- Bylo by možné uvedenou AOP metodu využít při odstraňování i jiných mikropolutantů, jako jsou pesticidy, UV filtry, hormony apod.?

Na závěr konstatuji, že všechny cíle, uvedené v zadání disertační práce, byly odpovídajícím způsobem splněny. Studentka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru.

Předloženou disertační práci na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení navrhuji udělit Ing. Tereze Tulkové akademický titul doktor (Ph.D.).

V Brně dne 28. 7. 2025

Ing. Marek Burian, Ph.D.