STRECHA

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá ohraničuje stavbu zhora a chráni ju pred poveternostnými vplyvmi. Taktiež odvádza vodu a bráni jej v hromadení. Skladá sa z nosnej konštrukcie a strešného plášťa.

Rozdelenie striech podľa sklonu:

Plochá strecha–strecha so sklonom vonkajšieho povrchu α ≤ 5°.

Šikmá strecha–strecha so sklonom vonkajšieho povrchu 5° < α ≤ 45°.

Strmá strecha–strecha so sklonom vonkajšieho povrchu 45° < α ≤ 90°.

Obr.1 - Graficky vyjadrené sklony strešných plášťov.

Plochá strecha

Plochá strecha je ochranná konštrukcia nad posledným podlažím objektu. Skladá sa z nosnej konštrukcie a strešného plášťa. Funkciou nosnej konštrukcie je prenášať zaťaženie spôsobené strešným plášťom, vodou, snehom, vetrom, atď. do nosnej vertikálnej konštrukcie objektu. Funkciou strešného plášťa je ochrana objektu proti vonkajším poveternostným vplyvom a zabezpečuje vyžadovaný stav vnútorného prostredia.

Pri konštruovaní plochých striech vznikajú určité špecifické problémy, ktoré treba v plnej miere rešpektovať. V prvom rade si musíme uvedomiť že voda po nich nesteká ako po vertikálnom povrchu stien alebo po povrchu šikmých a strmých striech. Ďalej ploché strechy podliehajú ustavičnému vplyvu a účinku slnečných lúčov, mechanicky na ne pôsobí sneh aj tvoriace sa vrstvy ľadu. Rozličné teplotné vplyvy na jednotlivé vrstvy plochej strechy spôsobujú rozličné dilatácie a tomu zodpovedajúce napätia. Samostatnou problematikou pre návrh konštrukcie plochej strechy je okrajová podmienka teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu vo vykurovacom období. Tlak vodných pár teplého vzduchu spôsobuje akumuláciu vlhkosti vo vrstvách skladby plochej strechy. Uvedené špecifické problémy však nevyčerpávajú všetky požiadavky kladené na ploché strechy, preto nemôžeme problém konštrukcie plochých striech riešiť len empiricky.

Návrh konštrukcie plochých striech, postupnosť vrstiev v konštrukcií, použité materiály a dimenzie treba určovať so zreteľom na podmienky realizácie stavby a miestne klimatické podmienky. Správne skonštruovanie a realizácia fragmentu plochej strechy ešte nezaručuje jej spoľahlivosť. Na správne zabezpečenie spoľahlivosti je dôležité mať správne vyriešené a zrealizované detaily. Konštruovanie detailov, ktoré súvisia s plochou strechou, nemôžu riešiť len jej realizátori priamo na stavenisku, ale ich riešenie musí určiť projektant. V súčasnosti sú ploché strechy výhodné najme kvôli svojej polyfunkčnosti a pre obyvateľstvo vytvárajú pocit neobmedzenej slobody tým, že umožňujú ľubovoľnéstvárnenie. Plochy zastrešených pôdorysov sa môžu využívať na rozličné účely, napr. terasy, vegetačné plochy, oddychové miesta, parkoviská aut, ihriska, atď.

V súčasnosti majú konštrukcie plochých striech z hľadiska akosti a spoľahlivosti veľké množstvo porúch a chýb. Celkový rozsah chybného stavu plochých striech stanovený na základe diagnostiky na našich objektoch je 92% a rozsah poruchového stavu je 71%. Podmieňujúcim faktorom pre spoľahlivú funkciu plochej strechy je najmä správny návrh skladby, ako aj správna konštrukčná tvorba detailov, ktoré so strechou súvisia.

Návrh nosnej strešnej konštrukcie a strešného plášťa plochej strechy je úzko spätý s materiálovou možnosťou, prístupnou technológiou a požiadavkou životného prostredia. Rozhodujúcu úlohu tu má materiál na vyhotovenie tepelnoizolačnej vrstvy a povlakovej krytiny, ktoré sú súčasťou strešného plášťa. Konkrétne konštrukčné riešenie závisí od výpočtového posúdenia a experimentálneho overenia. Rozhodujúcu úlohu pri spoľahlivom návrhu plochej strechy majú vlastnosti zabudovaných materiálov a funkčnosť jednotlivých vrstiev pôsobiacich v strešnom plášti ako jeden celok.

Rozdelenie plochých striech

Ploché strechy rozdeľujeme:

- Podľa zostavy strešného plášťa na:

– Jednoplášťové: jednoplášťová strecha oddeľuje chránené, prípadne vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia jedným strešným plášťom.

– Dvojplášťové:dvojplášťová strecha oddeľuje chránené, prípadne vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia dvoma strešnými plášťami (horný plášť – dolný plášť), medzi ktorými je vzduchová vrstva.

– Viacplášťové:viacplášťová strecha je strecha vytvorená niekoľkými strešnými plášťami, ktoré sú od seba oddelené vzduchovými vrstvami.

- Podľa využitia na:

– Účelové (pochôdzne):účelová strecha umožňuje ďalšie účelné využitie plochej strechy (napr. chôdza, oddych, vegetácia, parkovisko a pod.).

– Bez ďalšieho využitia (nepochôdzne):chráni objekt pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a zabezpečuje požadovaný stav vnútorného prostredia. Prístup na ňu pre údržbu, opravy alebo kontrolu je možný buď bez osobitých opatrení, alebo sú potrebné úpravy, ktoré nepoškodia povlakovú krytinu.

- Podľa riešenia problému prenikania vodnej pary do strechy na:

– S parotesnou vrstvou (parozábranou):plochá strecha s parotesnou vrstvou obmedzuje alebo zamedzuje prenikaniu vodnej pary z vnútorného prostredia do strešného plášťa. Táto parotesná vrstva strechy súčasne chráni podstrešné priestory pred zatekaním do interiéru v prípade poruchy povlakovej krytiny.

–Bez parotesnej vrstvy:plochá strecha bez parotesnej vrstvy neobmedzuje ani nezamedzuje prenikaniu vodnej páry z vnútorného prostredia do strešného plášťa.

- Podľatechnológie výroby na:

– Monolitické: plocha strechy urobená monolitickou technológiou má všetky vrstvy realizované priamo na stavbe bez použitia prefabrikátov.

– Montované:plochá strecha urobená montovanou technológiou má všetky vrstvy realizované z prefabrikátov.

– Kombinované:plochá strecha realizovaná kombinovanou technológioumá niektoré vrstvy vyhotovené priamo na stavbe bez použitia prefabrikátov a niektoré vyhotovené z prefabrikátov.

Okrajové vplyvy pôsobiace na strechu

Na plochú strechu pôsobia vonkajšie aj vnútorné klimatické vplyvy, ktoré ovplyvňujú režim konštrukcie. Cieľom návrhu konštrukcie plochej strechy je vytvoriť požadované podmienky v budove. Zo širokého komplexu klimatických činiteľov prostredia, ktoré pôsobia na konštrukciu plochých striech, jednoznačne určujeme ako hlavný činiteľ teplotu.

Teplotné účinky sa ustavične menia, pretože teplota vonkajšieho vzduchu na našom území veľmi kolíše. Kolísanie teploty ma pomerne náhodný charakter jednak počas jedného obdobia a jednak počas viacerých období nasledujúcich za sebou. Časové výkyvy teploty pôsobia na konštrukciu plochých striech. Ich účinok závisí od umiestnenia a hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v skladbe strechy, ako aj od akumulačnej schopnosti strešnej konštrukcie. Z hľadiska objemových zmien vplýva teplota vonkajšieho povrchu plochej strechy na zaťaženie skladby strechy a na životnosť povlakovej krytiny. Veľký vplyv na ohriatie povrchu plochej strechy má jej schopnosť odrážať slnečné žiarenie, pohlcovať teplo a predovšetkým schopnosť ochladenia vetrom. Tvorba inovate na povrchu povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov počas chladných nocí alebo v prechodnom období (jar, jeseň), kedy teplota vzduchu neklesne pod bod mrazu, ukazuje, že z plochej strechy sa odvádza veľké množstvo tepla. Experimentálne merania teploty povrchu povlakovej krytiny plochej strechy ukazujú, že v ranných hodinách je často o 7 K až 9 Knižšia, než teplota vonkajšieho okolitého vzduchu.

Teplota nechráneného povrchu povlakovej krytiny čiernej farby, ktorá sa nachádza na tepelnoizolačnej vrstve, dosahuje v lete hodnoty nad 85°C (358 K), teplota v zime však máva hodnoty -15°C (258 K), ale extrémne dosahuje aj hodnoty -25°C (248 K). Reflexný náter, minerálny posyp, ktoré odrážajú ultrafialové žiarenie, a štrkový násyp môžu znížiť škodlivý účinok veľkého rozdielu teplôt. Vrstva štrkového násypu hrúbky 50 až 60 mm znižuje teploty povrchu povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov umiestnených na tepelnoizolačnej vrstve o 40 až 50 K. Reflexný náter alebo minerálny posyp znižujú teplotu povrchu povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov umiestnenej na tepelnoizolačnej vrstve o 19 až 25 K.

Ďalším činiteľom vonkajšieho prostredia, ktorý pôsobí na plochu strechu, je vietor. Vietor je pohyb vzduchu, ktorý nastáva premiestňovaním vzduchových más vnútri zemskej atmosféry v dôsledku nerovnomerného rozdelenia tlaku vzduchu. Horizontálne prúdenie v prízemnej vrstve vzduchu, vyvolané nerovnomerným rozdelením tlaku vzduchu, určujeme smerom, odkiaľ prichádza, a rýchlosťou (m.s-1), prípadne silou (v stupňoch 13-dielnej Beaufortovej stupnice, 0-bezvetrie, 12-orkán). V týchto vrstvách sa prúdenie vzduchu prispôsobuje terénu. V zúženej doline duje vietor v jej smere, pričom sa jeho rýchlosť zväčšuje voči voľnej ploche, kde sa v smere vetra prejaví geografické rozloženie útvarov a jeho rýchlosti zas veľkosť barometrického gradientu medzi oblasťou s vyšším a nižším tlakom vzduchu. Ožiarením svahov a vyžarovaním nad horskými svahmi vznikajú údolné a horské vetry. V uzavretých kotlinách sa prúdenie zoslabuje, často v nich býva bezvetrie.

Rozloženie rýchlosti vetra v jednotlivých poveternostných situáciách podstatne ovplyvňuje zložité orografické pomery územia. Pri stanovení zaťaženia konštrukcií striech spôsobené účinkom vetra musíme vychádzať z rýchlosti vetra v náraze, ktorý má rozhodujúci význam pre náš problém, najmä z dôvodu zvýšeného tlakového účinku.

Na základe údajov hydrometeorologických staníc na území Česka sa stanovila maximálna rýchlosť vetra v náraze vmax=35 m.s-1, ako okrajová podmienka pre teóriu dimenzovania konštrukčných detailov súvisiacich so zastrešením z hľadiska aerodynamiky budov. Rýchlosť vetra sa s výškou nad terénom zväčšuje.

Ďalšou dôležitou veličinou na určenie zaťaženia strechy vetrom je tlakový činiteľ vetra, ktorý je funkciou tvaru obtekajúceho profilu, situovania objektu, vzduchovej priepustnosti obalovej konštrukcie, funkciou rýchlosti vetra a priemernej periódy zaťaženia vetra.

Veľmi nízka atikamôže niekedy zvýšiť nasávanie v okrajoch strechy. Samozrejme, závisí to od dimenzií objektua jeho situovania v charakteristickom type zástavby. Určité zovšeobecnené zásady v porovnaní so strešnými rovinami bez atiky možno vysloviť na základe experimentov:

- pri nízkych budovách štvorcového pôdorysu sa účinné zníženie hodnoty tlakového činiteľa o 50 % z pôvodnej hodnoty (bez atiky) dosahuje pri výške atiky rovnajúcej sa 20 % výšky objektu,

- pri obdĺžnikových pôdorysoch rozmeroch budovy s pomerom 2:1 predstavuje toto zníženie pri rovnakej atike len 30 % (v tomto prípade zvyšuje nasávanie atika, ktorá je nižšia ako 20 % výšky budovy),

- pri vysokých budovách sa účinné zníženie hodnoty tlakového činiteľa (o 45 % pri budovách štvorcového pôdorysu a o 40 % pri budovách obdĺžnikového pôdorysu) dosahuje pri 2 % výške atiky z celkovej výšky budov.Tlakový činiteľ vetra sa mení aj so sklonom strešnej roviny.

Účinok ultrafialového žiarenia má vplyv na povlakovú krytinu plochej strechy. Priame slnečné žiarenie spôsobuje prehriatie, a tým vznikajú určité chemické procesy najmä pri asfaltoch, čo zvyšuje krehkosť materiálu. Pritom sa vo vrstve povlakovej krytiny môžu vytvárať miesta, kde začne prenikať voda. Takýmito miestami sú najmä spoje jednotlivých pásov, trhliny a pukliny.

Vzhľadom na skutočnosť, že na plochých strechách sa musí robiť kontrola, údržba a opravy, pôsobia na ne aj mechanické účinky. Je samozrejmé, že povlaková krytina účelových striech musí byť chránená proti mechanickým účinkom. V mnohých prípadoch je veľké množstvo porúch zapríčinených inštaláciou antén, lešenia, podpier reklám atď. Medzi mechanické účinky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povlakovej krytiny, patria aj vibrácie a brzdiace sily áut na strechách, používaných ako parkovisko.

Veľké množstvo materiálov používaných v skladbe plochej strechy patrí do kategórie horľavých, preto sa pri plochých strechách musí brať do úvahy aj účinok ohňa. Medzi horľavé materiály jednoznačne patria povlakové krytiny, drevené konštrukcie a horľavé tepelnoizolačné vrstvy, ktoré vytvárajú veľké nebezpečenstvo požiaru. Preto sa v konštrukciách plochých striechuvažuje o stavebných materiáloch, ktoré vzhľadom na ich správanie sa pri účinku ohňa a na ich protipožiarnu odolnosť zodpovedajú príslušnej kategórií. Ploché strechy musia byť odolné voči otvorenému ohňu a sálavému teplu.

Správanie sa konštrukcií plochých striech pri pôsobení ohňa nezávisí len od druhu použitého materiálu, ale najmä od kombinácie materiálu, ich spojiva a techniky spravovania.

Pri projektovaní a stavbe striech treba takisto brať do úvahy účinok zvuku. V špeciálnych prípadoch zástavby sa kladú zvýšené nároky aj na zvukoizolačnú vlastnosť plochej strechy. Ide o také prípady, keď poloha	 zdroja vonkajšieho hluku je nad úrovňou plochej strechy. Môžeme sem zaradiť budovy v blízkosti letísk, pod letovými dráhami, v okolí vyvýšených estakád a v údoliach pod hlavnou komunikáciou a pod. Pri ľahkých konštrukciách plochých striech, ku ktorým v prvom rade patria drevené konštrukcie, ich vlastná hmotnosť nestačí na zabezpečenie vzduchovej nepriezvučnosti. Ťažké konštrukcie plochých striech s oceľobetónovou nosnou strešnou konštrukciou a tepelnoizolačnou vrstvou väčšinou stačia na zabezpečenie vzduchovej nepriezvučnosti. Pri účelových plochých strechách treba brať do úvahy problém krokového hluku.

Účinok vlhkosti má vplyv na každú skladbu plochej strechy. Správanie sa strešného plášťa z hľadiska množstva a kolísania vlhkosti vrstiev v čase sa nazýva vlhkostný režim strechy. Na základe najnovších poznatkov o správaní sa vodnej pary v strešných konštrukciách plochej strechy, možno výpočtom alebo graficky určiť účinky difúznych procesov.Pre trvale fungujúce tepelno-technické vlastnosti plochých striech je rozhodujúcim činiteľom vlhkostný režim. Strechu treba navrhnúť tak, že v nej nebude kondenzovať vodná para. Táto požiadavka je splnená vtedy, keď je v každom mieste konštrukcie strechy čiastočný tlak nasýtenej vodnej pary vyšší,ako čiastočný skutočný tlak vodnej pary vo vzduchu.

Skladbu vrstiev plochých striech treba navrhnúť tak, aby sa v nich netvorili kondenzáty ani pri veľkom tepelnom spáde. Táto požiadavka kladie veľmi prísne podmienky na ploché strechy, pre ktoré sa musí vylúčiť všetka tvorba kondenzátu. Ekonomická únosnosť plnenia týchto prísnych kritérií sa môže splniť iba preskúmaním všetkých technických skutočností. V prevažnej časti prípadov sa pripustí tvorba určitého množstva kondenzátu, keď je zaručené jeho vysušenie.

V prípade, že sa tým neohrozí funkcia a životnosť strešnej konštrukcie, môžeme z hľadiska vlhkostného režimu pokladať za vyhovujúcu aj takú, v ktorej kondenzuje vodná para.

Kondenzované množstvo vodnej pary počas roka stanovené na základe ustálenej difúzie vodnej pary, musí byť však menšie ako množstvo vlhkosti, ktorá sa môže počas roka vypariť:

Mc,a≤  Mev,a   [kg.m-2.a-1]

Stavebné materiály zabudované do strechy môžu preto pohlcovať vlhkosť iba za podmienok, ktoré zabezpečujú podľa polohy a charakteru celej stavby zodpovedný úbytok vlhkosti v teplom období roka. Po perióde pribúdania vlhkosti musí nasledovať suchá perióda. V našich klimatických podmienkach je rozhodujúce vlhkostné posúdenie strešnej konštrukcie. Pri posudzovaní návrhu je dôležité, aby bola vlhkosť jednotlivých vrstiev strešného plášťa v prípustných maximálnych intervaloch, pretože voda, ktorá sa dostala do konštrukcie, sa veľmi pomaly vyparuje, a to cez konštrukciu dole (obvykle oceľobetón) a konštrukciu hore (povlaková krytina z asfaltovaných pásov alebo fólií).

Z analýz vlhkostného režimu a z celkovej vlhkostnej bilancie plochých striech vidíme, aká náročná je samotná konštrukcia plochej strechy aj celková skladba jej vrstiev. Vonkajší povrch plochej strechy je nielen vodotesný, ale vo väčšine prípadov bez osobitých úprav aj takmer paronepriepustný, a preto je plochá strecha ako celok mimoriadne ohrozená pôsobením vlhkosti.

Pri návrhu plochej strechy a zostavy jej strešného plášťa musíme rešpektovať parametre vnútorného prostredia objektu.

Vnútorná klíma, ako zložka vnútorného prostredia, je charakterizovaná svojimi faktormi (faktory vnútornej klímy). Fyzikálnymi faktormi vnútornej klímynazývame tie fyzikálne (prípadne technické) vlastnosti vnútornej klímy, ktoré pôsobia bezprostredne na užívateľa prostredia.

Faktory vnútornej klímy:

– teplota vzduchu,

– vlhkosť vzduchu,

– tlak vzduchu,

– skladba vzduchu,

– kmitanie vzduchu (zvuk),

– žiarenie schopné vzbudiť zrakový vnem (svetlo).

Jedným z najdôležitejších faktorov vnútornej klímy je tepelná pohoda v miestnosti. Tepelnú pohodu môžeme definovať ako pocit spokojnosti s tepelným stavom okolia, v ktorom sa človek nachádza. Tepelná pohoda je výsledkom vzájomného pôsobenia ľudského organizmu a obvodových konštrukcií objektu, a taktiež vykurovacieho alebo klimatizačného systému.

Stavebnofyzikálne požiadavky

Plochá strecha sa musí navrhnúť a posúdiť vzhľadom na pôsobiace vplyvy tak, aby bola schopná spoluvytvárať požadovaný stav vo vnútornom prostredí, prípadne zaistiť bezpečnú prevádzku na plochej streche.

Vonkajšie vplyvy charakterizuje najmä:

a) nadmorská výška,

b) teplota vzduchu a jej kolísanie,

c) slnečné žiarenie,

d) relatívna vlhkosť vzduchu,

e) intenzita dažďa,

f) výška snehovej vrstvy,

g) zaťaženie vetrom,

h) zaťaženie snehom, ľadom a námrazou,

i) množstvo spadnutých exhalácií,

j) chemické zloženie exhalácií,

k) biologické a bakteriologické podmienky,

l) hluk,

m) chvenie,

n) územné vplyvy,

o) vplyvy prevádzky, údržby a pod.

Vrstvy plochej strechy

Povlaková krytina – hydroizolačná vrstva

Izolačnú funkciu proti vode v plochých strechách obvykle spĺňa povlaková izolácia na báze asfaltov a polymérov z termoplastických elastických zlúčenín.

Presadzujú sa aj polyesterové a polyuretánové materiály, vodonepriepustný betón alebo tenké minerálne krytiny armované vláknami.

Asfaltové pásy – v súčasnej dobe je ich na trhu veľmi široká škála. Líšia sa vzájomne druhom použitého asfaltu, typom nosnej vložky a povrchovými úpravami, pričom základné zloženie asfaltových pásov je:

– horná krycia asfaltovaná vrstva s ochranou vrstvou,

– nosná vložka,

– spodná krycia asfaltová vrstva.

Vplyvom zloženia a hrúbky či rôznych povrchových úprav spodného i horného líca asfaltovaného pásu ich delíme na:

– pásy typu A,

– pásy typu R,

– pásy typu S.

Hydroizolačné fólie – môžeme ich rozdeliť nasledovne:

– termoplasty:1.polymerné (mPVC, EVA),								 2.polymérne s nízkym obsahom živíc (OCB, ECB),

– elastomery (EPDM),

– termoplastickéelastomery (EPM,CSPE).

Štrky (tekuté fólie).

Tepelno-izolačná vrstva

Tepelno-izolačná vrstva obmedzuje predovšetkým nežiaduce tepelné straty v podstrešnom priestore a prispieva k zaisteniu požadovaného stavu vnútorného prostredia. Jej súhrnné vlastnosti spravidla rozhodujú o koncepcií riešenia skladby i detailov strešného plášťa, technologických postupoch a ekonomických výsledkoch. Pri posudzovaní vlastností tepelno-izolačných materiálov sa hodnotí:

– tepelná vodivosť,

– nasiakavosť,

– pevnosť,

– tvarová a objemová stálosť,

– odolnosť voči zvýšeným teplotám,

– horľavosť,

– faktor difúzneho odporu.

Pre správnu funkciu strechy je nutné vychádzať z priaznivého vlhkostného stavu a režimu strechy. Ten je silno ovplyvnený vlhkosťou zabudovaných materiálov, zvlášť tepelno-izolačných. Zvýšená vlhkosť všetkých zabudovaných materiálov zvyšuje hmotnosť konštrukcie a objemové zmeny naopak radikálne znižujú tepelný odpor tepelno--izolačnej vrstvy a ovplyvňuje zníženie jej pevnosti. Z hľadiska materiálového sa pre praktické využitie v strechách s týmito skupinami tepelno-izolačných materiálov:

– tuhé dosky z minerálnych vlákien,

– expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén (tj.penové polyméry),

– penový polyuretán,

– penové sklo,

– výnimočne tepelno-izolačné betóny.

Spádová vrstva

Spádovú vrstvu navrhujeme vtedy, ak nie je vytvorený spád nosnou konštrukciou strešného plášťa. Výhodné je navrhnúť spádovú vrstvu z takého materiálu, ktorý ma určitý tepelný odpor, čím je možné odľahčiť buď tepelno-izolačnú vrstvu, alebo prispieť k celkovo lepšej tepelno-izolačnej schopnosti strechy. Ako spádová vrstva sa navrhuje hlavne ľahčený monolitický betón a spádové kliny z tepelnej izolácie.

Expanzná vrstva

Expanzná vrstva vyrovnáva rozdielne tlaky vodnej pary vo vrstvách strešného plášťa a zníženie pretlaku vodnej páry, vzniknuté prudkým odparením zabudovanej vlhkosti oslnenej strechy. Tento jav je badateľný najmä pod hydroizolačnou vrstvou s vysokým difúznym odporom. Pre správnu funkciu expanznej vrstvy je potrebné, aby bola táto vrstva napojená na vonkajšie ovzdušie (odvetrávaciekomíniky či odvetranie pozdĺž okrajov strechy pod oplechovaním). Ak nie je pod hydroizoláciou monolitická vrstva z prostého alebo ľahčeného betónu, tak sa expanzná vrstva v mnohých prípadoch vôbec nenavrhuje. Napr. ak je hydroizolácia aplikovaná na tuhé minerálno-vláknité dosky, nie je potrebné vytvárať žiadnu expanznú vrstvu, pretože minerálno-vláknité dosky sú difúzne natoľko priepustné (faktor difúzneho odporu cca 1,4), že samy o sebe vytvárajú optimálnu expanznú vrstvu. Taktiež ani strešný plášť s tepelnou izoláciu z penového skla nesmie mať žiadnu expanznú vrstvu.

Parotesná a poistná hydroizolačná vrstva

Parotesná zábrana znižuje parciálny tlak vodných pár a obmedzuje podmienky kondenzácie v skladbe strešného plášťa. Umiestňuje sa preto pri vnútornom povrchu skladby, pod tepelnú izoláciu, parotesná vrstva sa nepriepustne napája na všetky prestupujúce a ukončujúce konštrukcie a prvky. Parotesnú vrstvu nikdy neumiestňujeme pod monolitickú spádovú vrstvu, pretože by zabraňovala prirodzenému vysychaniu monolitickej vrstvy. Optimálne umiestnenie parotesnej vrstvy je pod tepelnú izoláciu.

Ochranná vrstva

Úlohou ochranných vrstiev je predĺžiť životnosť povlakových vrstiev (ale i iných krytín), zvýšiť odolnosť voči prelietavému ohňu a znížiť povrchovú teplotu strešného súvrstvia. Rovnako chráni krytinu proti slnečnému žiareniu, jeho zložkou je nebezpečné UV žiarenie, proti vysokým teplotám, proti oxidácií ozónom, pred vplyvom mikroorganizmov atď. V súčasnej dobe je horná vrstva hydroizolačného súvrstvia taká, že žiadnu ďalšiu ochranu už nepotrebuje. Rozlišujeme dva typy ochranných vrstiev:

– ľahké (ochranné nátery, postreky a posypy),

– ťažké (hrubé násypy, prevádzkové úpravy–dlažba, zelená strecha, asfalt, betón,...).

Dilatačná a separačná vrstva

Dilatačná vrstva umožňuje pohyb medzi jednotlivými vrstvami strechy, ktoré sú vyvolávané zmenou teploty, vlhkosťou a zaťažením. Dilatačnú vrstvu je možné vytvoriť buď z asfaltových pásov minimálne typu R s nenasiakavou nosnou vložkou, alebo z rôznych nenasiakavých a nehnijúcich polyesterových, polypropylénových alebo sklenených textílií, prípadne i z polyetylénových fólií. V podstate všetky tieto materiály plnia i funkciu separačnú.

Zelené strechy

Typy zatrávnenia:

Extenzívne –hrúbka vegetačného substrátu 30 až 150 mm.

Polointenzívne– hrúbka vegetačného substrátu 150 až 300 mm.

Intenzívne– hrúbka vegetačného substrátu nad 300 mm.

Obr.2 - Extenzívna zelená strecha.

Extenzívna zelená strecha

Extenzívne ozelenenie plní najmä ekologickú, estetickú a psychologickúfunkciu. Narozdiel od biotopnéhopokryvu je zeleň zakladaná a vyžaduje si minimálnu starostlivosť. Tá spočíva najmä v zaplňovaní medzier v poraste (dosev či dosadba), doplňovaní živín malými dávkami hnojív, zavlažovania v dobe extrémneho sucha, doplňovaní substrátu v 3 - 5-ročných cykloch a v prípade extenzívneho trávniku aj občasne kosenie.

Extenzívnu zeleň môžeme podľa mocnosti substrátu deliť na:					– tenko vrstvé (20 až 60 mm)=tzv. nenáročná extenzívna zeleň,				– stredne silno vrstvé (60až 150 mm)=tzv. stredne nenáročná extenzívnazeleň,

– silnovrstvé (150 až 200 mm)=tzv. náročná extenzívna zeleň.

Rastliny pre extenzívnu výstavbu musia byť schopné dlhodobo znášať extrémne podmienky, najmä dlhodobé sucho, ale i dlhodobé premokrenie. Vhodné sú rastliny odolné voči vetru, dobre regenerujúce, schopné plošného rozrastania a rozmnožujúce sa vegetatívnou i generačnou cestou a rastliny vyžadujúce len minimálnu starostlivosť. Ich výsadba by sa mala realizovať zásadne na jar, aby sa rastlinám doprial čas na aklimatizáciu a zakorenenie. Za najvhodnejšie môžeme považovať rastliny tučnolisté, suchomilné a skalničky, teda rastliny nenáročne na vlahu. Pri zakladaní zelene musí bezprostredne po osadení plochy nasledovať závlaha. Tú je treba opakovať 1 – 2 krát týždenne počas niekoľkých nasledujúcich mesiacovaž do doby, než sa rastliny poriadne zakorenia.

Pre extenzívne ozelenenie by sklon strechy mal byť aspoň 2 %. Pri menších sklonoch nie je možné zabrániť vzniku prehĺbenín, v ktorých by mohlo dochádzať k lokálnemu hromadeniu vody. Dôsledkom by bolo premokrenie rastlína ich následné odumieranie.

Polointenzívna zelená strecha

Hrúbka substrátu je 150 až 300 mm. Polointenzívnazeleň tvorí prechod medzi zeleňou extenzívnou a intenzívnou. Pri výsadbe sú uplatňované najmä trvalky a nízke kry v podobe jalovcov, kručinek, hlohyní, mochenai. Oproti extenzívnej výsadbe má polointenzívna zeleň vyššie nároky na mocnosť substrátu, vlahu a udržiavaciu starostlivosť.Stále však ide o pomerne nenáročnú zeleň. Polointenzívna zeleň býva pri hrubšom delení radená buď do kategórie extenzívnych striech ako náročná extenzívna, či do sekcie intenzívnej zelene ako jednoduchá alebo primitívna intenzívna.

Intenzívna zelená strecha

Hrúbka substrátu 300 a viac mm. Intenzívna zeleň vyžaduje stálu starostlivosť a údržbu tak, ako klasická záhrada, park či iná verejná zeleň na rastovom teréne. Je nutné počítať so zázemím určeným pre náradie, techniku a iné pomôcky.

Podľa starostlivosti, ktorú bude zeleň požadovať ich delíme:					– intenzívna jednoduchá = primitívna intenzívna = polointenzívna (mocnosť substrátu	150 – 300 mm) – prechod medzi intenzívnou a extenzívnou zelenou, 			– intenzívnu nákladnú (mocnosť substrátu 300 mm a viac).

Možnosti výstavby sú takmer neobmedzené, jediným limitujúcim faktorom je výška drevín a hĺbka ich koreňového systému (hlboko koreniace dreviny a dreviny s výškou nad 10 m sú pre výstavbu na strechách nevhodné). Intenzívna zeleň vyžaduje umelú závlahu. Polo- alebo plneautomatické zavlažovacie systémy sa dajú len odporučiť. Intenzívna zeleň je náročná na skladbu vrstiev. Vzhľadom k neustále pribúdajúcej zástavbe a úbytku ornej pôdy už roky prebiehajú pokusy poľnohospodárskeho využitia plochýchstriech s intenzívnou zeleňou.

Obr.3 - Intenzívne ploche strechy.

Obr.4 - Intenzívne ploche strechy.

Skladba ozelenených strešných plášťov

Strecha sa skladá z množstva vrstiev. Návrh skladby strešného súvrstvia závisí na rade faktorov (funkcie, ktorú od strechy očakávame, charakteru ostatných vrstiev, sklonu strechy, klimatických podmienok, predpokladanej prevádzke, technológie realizácie a iné.). Vrstvy na ozelenej streche možno obecne rozdeliť na:

1.vegetačne súvrstvie,	
2.súvrstvie strešného plášťa.

Skladba vrstiev smerom od exteriéru do interiéru súvrstvie vegetačné:			– vegetácia = rastliny,										– mulčovacia vrstva,										– substrát,											– hydroakumulačná vrstva,									– filtračná/separačná vrstva,									– drenážna vrstva.

Súvrstvie strešného plášťa klasickej jednoplášťovej strechy:  					– ochranná vrstva hydroizolácie,								– hydroizolačná vrstva –odolná voči prerastaniu koreňov rastlín,				– tepelná izolácia,										– parozábrana,											– spádová vrstva, 										– nosná konštrukcia.

|  | VEGETÁCIA SUBSTRÁT FILTRAČNÁ VRSTVA DRENÁŽNA , HYDROAKUMULAĆNÁ VRSTVA OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLÁCIE HYDROIZOLÁCIA TEPELNÁ IZOLÁCIA PAROZÁBRANA NOSNÁ KONŠTRUKCIA |
| --- | --- |

Vyššie uvedené poradie vrstiev má iba orientačný charakter. Niektoré vrstvy môžu združovať i viacero funkcií, niektoré môžu byť naopak v skladbe vynechané (napr. absencia drenážnej vrstvy u striech s veľkým sklonom). Môžeme sa stretnúť so strechami, ktoré majú odlišné poradie vrstiev napr.pokiaľ je spojená funkcia hydroakumulačná a drenážna do jednej vrstvy, leží vrstva filtračná nad ňou, tepelná izolácia je položená na hydroizolácií (inverzná strecha), priamo na hydroizolácií je umiestnená vrstva drenáže. Zelené strechy sa od klasických striech líšia zjednodušene povedané len najvrchnejšími vrstvami určenými pre rast a zvýšenými nárokmi kladenými na hydroizoláciu a únosnosť nosnej konštrukcie strechy. Vegetačné súvrstvie strechy má čo najviac napodobňovať prirodzený pôdny profil a nahradiť tak vegetácií podmienky obvyklé na rastovom teréne.

Životnosť strešného plášťa, najmä hydroizolácie, musí byť dlhšia, či aspoň rovná systému ozelenenia. Odstránenie vegetačného súvrstvia kvôli poruchám a opravám je totiž náročné aj veľmi nákladné.

Vegetačné súvrstvie

Vegetácia                                                                                                             Pri navrhovaní a realizácií výsadieb je treba pomyslieť na celý systém ozeleňovaní komplexne. Na rastlín pôsobí celá rada faktorov, ktoré ovplyvňujú ich vývin. Pre vhodný výber rastlín sú rozhodujúce: 									– hrúbka substrátu,										– schopnosť substrátu akumulovať vodu,							– konzistencia substrátu,									– sklon strechy,										– expozícia strechy (umiestnenie v rámci svetových strán),					– pôsobenie vetru (veterná oblasť, výška budovy),						– množstvo dopadajúcich zrážok,								– spôsob budúcej závlahy,									– svetelné pomery,										– čistota prostredia,										– či sa jedná o pochôdznu alebo nepochôdznu strechu,					– viditeľnosť strechy z okolia (estetické hľadisko).

Hustota výsadby ma byť taká, aby sa čo najskôr po jej založení dopestoval súvislý porast. Hlavným dôvodom je stabilizácia substrátu koreňmi rastlín a jeho ochrana pred vetrom a vodnou eróziou. Pre rýchle zakorenenie je nutná pravidelná závlaha a to aj suchomilných rastlín.

Saním vetra sú najviac ohrozené pri okrajoch striech a rastliny na výškových budovách. Z tohto dôvodu sa menej odolné rastliny a dreviny umiestňujú do lepšiechránených oblastí strechy, pri strechách otvorených do priestoru je to stredová oblasť. Obozretne treba voliť výber rastlín aj v blízkosti technických zariadení budov, kde dochádza k prúdeniu vzduchu rôznych teplôt, čo môže mať za následok úhyn rastlín. Strmé strechy je možné ozeleniť len použitímvegetačných rohoží s nosnou nehnijúcou vložkou. Ozelenenie monokultúrou nie je spoľahlivé, pri napadnutí chorobou či škodcom často uhynie celý porast.

Mulčovacia vrstva

Mulč na strechách neslúži len ako dekorácia, ale má predovšetkým chrániť pod ním ležiacu vrstvu substrátu pred odviatím jeho častíc vetrom. Podstatne tiež obmedzuje výpar vlahy z pôdy, udržuje pôdu teplejšiu než okolitý vzduch, obmedzuje vyplavovanie pôdy pri daždi. Materiál pre mulč: 											– štiepka,											– kamenná drť,										– kačírek,											– keramzit,											– biologický odpad (posekaná tráva, lístie slama).

Obr.5 -Mulčovacia vrstva

Stabilizačná vrstva – horná ochrana substrátu

Účelom tejto vrstvy je chrániť substrát pred účinkami vetra. Na to sa používajú rohože, drôtené pletivá, či siete z plastov, povrch je možné pokryť ťažším materiálom, ktorý nebude odviaty vetrom. Stabilizačná vrstva na povrchu substrátu môže byť riešená ako samostatná vrstva alebo jej úlohu môže preberať mulčovacia vrstva. Ochrana povrchu pred vetrom môže byť dočasná (kým rastliny svojimi koreňmi substrát stabilizujú) alebo trvalá.

Substrát

Strešný substrát nahradzuje zeleni prirodzený pôdny profil a poskytuje rastlinám životný priestor pre rast koreňového systému. Korene nielen stabilizuje ale slúži aj ako zásobáreň a prepravný orgán vody, živín a vzduchu.

Stabilizačná vrstva – opatrenia proti zosuvu substrátu

Stabilizačná vrstva zaisťuje substrát proti zosuvu. Jeho potreba závisí na:
– hrúbke a súdržnosti substrátu,	
– sklonu strechy,	
– dĺžke strechy po spádnici,		
– typu drenážnej vrstvy,	
– miere prekorenenia substrátu (z tohto hľadiska je najväčšie riziko zosuvu predvýsadboua krátko po nej, keď koreňový systém nie je ešte dostatočne rozvinutý).

Systémy zaistenia proti zosuvu: 							
– hranoly pod vrstvou substrátu,							
– hrubé rohože pod vrstvou substrátu,						
– rošty zo strešných latiek, priečne rebrá,						
– plastové rošty,									
– hviezdicové rohože,									
– mriežkové geotextílie a siete,							
– prahy pod hydroizoláciami (trámky).

Obr.6 - Oporné lišty(vľavo hore), geobunky (vpravo hore), Geomreža(vľavo dole).

Hydroakumulačná (vododržná/vodostavná) vrstva

Hydroakumulačná vrstva slúži na akumuláciu (zadržiavanie) vody potrebnej pre rast rastlín. Je nutné upozorniť, že touto vrstvou je myslená len vrstva iba s akumulačnou funkciou, bez drenážnej schopnosti, ako je to napr. u nopových fólií. Hydroakumulačná vrstva sa teda nachádza nad filtračnou vrstvou, zatiaľ čo vrstva zlučujúca drenážnu a hydroakumulačnú funkciu je pokladaná pod ňou. Pokladanie hydroakumulačnej vrstvy by pri šikmých a strmýchstriechách mala byť samozrejmosť, pri plochých striechách je jej prítomnosť na zváženie v závislosti na mocnosti substrátu a vlahových požiadaviek zelene. Materiály:

– hydrofilné profilované dosky (z nasiakavých penových plastov),

– role z minerálnych vlákien,

– rašelina,

– nehydrofóbizovaná kremičitá vata.

Akumuláciuvody je možné dosiahnuť i zvýšeným strešným vtokom, vďaka ktorému je voda zadržovaná v drenážnej vrstve, a to do hornej hrany vtoku.

Filtračná (separačná) vrstva

Filtračná vrstva býva označovaná ako vrstva separačná, presnejší názov je filtračno-separačná. Účelom vrstvy je zamedzenie zanesenia drenáže jemnými čiastočkami substrátu vymývanými a splavovanými závlahou a zrážkami. Materiály použité pre filtračnú vrstvu musia byť trvale funkčné, nesmú teda podliehať biologickému rozkladu a nesmú byť príliš chlpaté, aby nedochádzalo k jej zapchávaniu. Filtračná vrstva nesmie obmedzovať korene v ďalšom raste, čo je obzvlášť dôležité pri extenzívnej zeleni, kde korene potrebujú preniknúť skrz filtračnú vrstvu až k vodnej hladine.

Pri plochých strechách s hrúbkou vegetačného substrátu do 250 mm, je postačujúca textília s plošnou hmotnosťou 100–200 g/m2,pri 300 mm mocnosti s hmotnosťou 200 g/m2,pri 500 mm a pri trávnikových plocháchs hmotnosťou 300 g/m2.

Filtračná vrstva musí byť vytiahnutá nad hornú úroveň vegetačnej vrstvy, a to minimálne 100 mm.

Ak je filtračná tkanina pokladaná na profilované fólie, má byť vytiahnutie o niečo väčšie –150 mm. Dôvodom je vyplňovanie tkaniny do nopkov fólie. Filtračné tkaniny môžu byť pripevnené nopovýmfóliamkaširovaním (prilepením), čím je znížene riziko ich posunu.

Materiály:										– materiály z minerálnej plsti,							
– sklené rohože,									
– sklotextílie,										– geotextílie (syntetická PP či PES tkanina),					
– tvarované dosky z penového polystyrénu,						– tkané a netkané textílie,								– kamenivo či kamenná drvina.

Drenážna (a hydroakumulačná) vrstva

Drenážna vrstva slúži na urýchlený odtok prebytočnej vody. Bráni tak trvalému premočeniu substrátu, ktoré je pre väčšinu rastlín nevyhovujúce. Drenáž môže v plochých strechách paradoxne slúžiť i na zadržiavanie a hromadenie vody – v tom prípade sa nazýva drenážno-akumulačná.

Vhodnými nasiakavými materiálmi sú také sypané materiály, ktorých stredne veľké póry umožňujú akumulovať vodu a veľké póry ju odvádzať. Absorpčná schopnosť by mala byť ideálne 15 až 25 objemových percent, čo spĺňajú materiály s otvorenými pórmi, preto je výhodnejší drvený keramzit než bežný keramzit.

Pri sypkých materiáloch by sa hrúbka drenážnej vrstvy pre extenzívnu zeleň mala pohybovať medzi 3–5 cm, pri intenzívnych medzi 5–10cm.

Na plochých strechách môže ako drenážna a súčasne hydroakumulačná vrstva fungovať i nopová fólia teda profilované fólie či profilované dosky. Nopové fólie delímena fólie:

– s drenážnou funkciou  a bez funkcie hydroakumulačnej,

– s drenážnou a hydroakumulačnoufunkciou: neperforované,

– perforované na vrcholochnopkov,

– perforované po celej svojej ploche.

V prípade perforovaných nopových fólií zaisťujú otvory na hornej ploche nopkov okrem odvodu prebytočnej vody pod fóliou, aj prevzdušnenie koreňov. Pri vyššom zaťažení sa vnútro nopkov vyplňuje sypkým materiálom ( kamenná drvina, keramzit). Nopové fólie sú na trhu aj s nakašírovanou (prilepenou) filtračnou fóliou. Znižuje náklady na uloženie, pretože v jednom kroku je ukladaná drenážna aj filtračná vrstva.

Materiály:										
– kameň(kačírek, kamenná drvina),							                    – expandovaná keramická kamenina,						
– dosky alebo rohože,									
– štruktúrované rohože z plastu alebo pryžu,					
– tvarované plastové PE dosky –nopové fólie,					
– tvarované dosky z penových plastov,						
– zmes piesku a perlitu v pomere 1:1,						
– voľne spojené veľké guľôčky EPS,						
– expandovaná bridlica, láva,								
– struska.

Obr.7 -Nopová fólia.

Obr.8 - Drôtený drenážny systém s ochranou, drenážnou a filtračnou vrstvou.

Obr.9 -Nopová fólia bez hydroakumulačnej funkcie s nakašírovanou filtračnou vrstvou.

Obr.10 -Perforovaná nopová fólia.

Výhody zelenej strechy:

– vegetačné súvrstvie slúži ako prídavná tepelná izolácia strechy,			
– ozeleňovanie striech prispieva k menšiemu rozpínaniu materiálov - dlhšia životnosť,  – zabraňuje extrémnu kolísaniu teplôt, 						
– chráni materiály pred pôsobením UV žiarením, ozónom, priemyselnými odpad. plynmi,
– chráni pred mechanickým poškodením vrstvy plochých striech,		
– umožňuje položenie hydroizolácie bez mechanického kotvenia,			
– vegetácia slúži ako proti požiarne opatrenie,					
– vegetácia zlepšuje akustické vlastnosti strechy,					
– znižuje zaťaženie kanalizačnej siete, prašnosť prostredia,			
– vegetácia zvlhčuje vzduch a produkuje kyslík,					
– rozširuje životný priestor pre ďalších obyvateľov (vtáky, hmyz, mikroorganizmy),
– približuje prírodu mestskému obyvateľstvu, poskytuje priestor pre relax,	
–vegetácia ma pozitívne psychologické účinky znižuje stres, depresie, zlepšenie koncentrácie.

Nevýhody zelenej strechy:

– vyššia cena,										
–väčšia jednorazová pracnosť,							         –vegetácia môže spôsobovať rôzne alergie,	
–znečisťuje okolie biologickým odpadom (opadnuté lístia, kvety, kôra, vetvy),	        –väčšie riziko zatekania vody, narušenie vrstiev strechy koreňovým systémom.

Použité zdroje:

Literatúra:

ČERMÁKOVÁ, B., MUŽÍKOVÁ, R. Ozeleněnéstřechy. Praha : GradaPublishing, a.s., 2009.

HANZALOVÁ, L., ŠILÁROVÁ, Š., a kolektív. PLOCHÉ STŘECHY. Navrhovaní a sanace. Praha : PublicHistory, 2001.

NOVOTNÝ, M., MISAR, I. Ploché střechy. Praha : GradaPublishing, a.s., 2003.

Internet:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Střecha	[cit. 2014.05.28]

http://zelene-strechy.sk/technologian.htm [cit. 2014.05.28]