| VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |  |
| --- | --- |
| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION |  |
| ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION |  |

Řízení balícího stroje pomocí safety PLC

Control of packaging machine using safety PLC

diPlomová PRÁCE

master‘s thesis

AUTOR PRÁCE				Bc. Martin Žiak

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE			Ing. Radek Štohl, PhD.

SUPERVISOR

BRNO 2017

VLOŽTE Originální zadání diplomové / bakalářské práce

Poznámka:

Červeným písmem je uvedeno to, co má být aktualizováno!

Abstrakt

Táto práca sa zaoberá technológiou kontinuálneho baliaceho stroja na začiatku z hľadiska posúdenia rizík a návrhu opatrení pre ich zníženie. Na kvantifikáciu jednotlivých faktorov rizika je využitá metodika HRN. Ďalšia časť je venovaná implementácií bezpečnostných opatrení a realizácií safety obvodov za použitia safety PLC -Simatic S7–1500F a funkcie pohonu Sinamics S120 Shared device. Bezpečnostná funkcia, ktorá je v tomto pohone realizovaná je Safe Stop 1. Nasleduje návrh pohonov a realizácia ich riadenia. Na riadenie pohonov je použité motion control PLC Simotion. Tiež sú rozobraté postupy pri konfigurácií synchrónnej operácie – vačky, návrh vačiek a ich realizácia v jazyku MCC. Zdokumentovaný je použitý diagram prechodov a stavov, ktorý je v súlade s koncepciou diagramu definovanou organizáciou OMAC. Na záver je ukázané jednoduché HMI na ovládanie stroja.

Kľúčové slová

baliaci stroj, Simotion, Sinamics S120, Simatic S7–1500F, Safety PLC, posúdenie rizík, HRN, Shared device, motion control, technologický objekt, synchrónna operácia, vačka

Abstract

This thesis deals with a technology of continuous packaging machine in the beginning from the point of risk assessment and design of necessary measures to reduce the risk as much as it is possible. Here the HRN method was used to quantify every risk factor. Next part documents the implementation of the safety measures and the realization of the safety circuits by using Simatic S7–1500F safety PLC and Shared device functionality. Safety function which is realized in the Sinamics S120 drive is Safe Stop 1. Next, it describes the drive dimensioning and the principle of the drive control. Simotion PLC is discussed in more details and then is used as a motion control master. An approach to the configuration of camming synchronous operation is dealt with in details. Cam design and their realization is documented, too. The thesis also demonstrates the state manager that was implemented in the user program and which is used according to the concept of OMAC state manager. In the end a simple HMI for packaging machine control is described.

Keywords

packaging machine, Simotion, Sinamics S120, Simatic S7–1500F, Safety PLC, risk assessment, HRN, Shared device, motion control, technology object, synchronous operation, cam

Bibliografická citácia:

ŽIAK, M. Řízení balícího stroje s použitím Safety PLC. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. 52 s. Vedúci diplomovej práce Ing. Radek Štohl, Ph.D..

Prehlásenie

„Prehlasujem, že svoju diplomovú prácu na tému Řízení balícího stroje použitím PLC Simotion som vypracoval samostatne pod vedením vedúceho diplomovej práce a s použitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú všetky citované v práci a uvedené v zozname literatúry na konci práce.

Ako autor uvedenej diplomovej práce ďalej prehlasujem, že v súvislosti s vytvorením tejto diplomovej práce som neporušil autorské práva tretích osôb, hlavne som nezasiahol nedovoleným spôsobom do cudzích autorských práv osobnostných a som si plne vedomý následkov porušenia ustanovení § 11 a nasledujúceho autorského zákona č. 121/2000 Zb., vrátane možných trestnoprávnych dôsledkov vyplývajúcich z ustanovení časti druhej, hlavy VI. diel 4 Trestného zákonníku č. 40/2009 Zb.

V Brne dne: 15. mája 2017			              …………………………

podpis autora

Poďakovanie

Ďakujem vedúcemu diplomovej práce Ing. Radkovi Štohlovi, Ph.D. za účinnú metodickú, pedagogickú a odbornú pomoc a ďalšie cenné rady pri spracovávaní mojej diplomovej práce.

Ďakujem konzultantovi Ing. Karlovi Dočkalovi za jeho odborné rady a usmernenie pri tvorbe programovej časti projektu a jeho firme za zastrešenie tejto diplomovej práce.

Ďakujem firme Viking Mašek za poskytnutie strojných výkresov kontinuálneho baliaceho stroja ako podkladov do diplomovej práce a firme Siemens za zapožičanie demonštračných zariadení na testovanie riadenia stroja.

V Brne dňa: 10. mája 2017         		             …………………………

podpis autora

Obsah

1	Úvod	1

2	Technológia	3

2.1	Princíp činnosti stroja	3

2.2	Posúdenie rizík a návrh bezpečnostných opatrení	4

2.2.1	Konštrukčné parametre strojného zariadenia	5

2.2.2	Identifikácia nebezpečí	6

2.2.3	Návrh bezpečnostných komponentov	8

2.3	Dimenzovanie servopohonov	12

3	Koncept riadenia	17

3.1	Shared device	17

3.2	Profisafe	18

3.3	Základné bezpečnostné funkcie pohonov	18

4	Potrebné zariadenia	19

4.1	Simotion	19

4.1.1	Programovanie a architektúra systému	19

4.1.2	Možnosti komunikácie	20

4.1.3	Varianty	20

4.2	Pohon Sinamics S120	21

4.2.1	Drive-CLiQ	22

4.2.2	Riadiaca jednotka	23

4.2.3	Napájací modul	23

4.2.4	Motor modul	24

4.3	Simatic S7–1500	25

4.3.1	Možnosti komunikácie	26

4.4	Distribuované periférie ET 200SP	26

4.4.1	Modul bezpečných vstupov	26

4.4.2	Modul bezpečných výstupov	27

5	Safety program pre baliaci stroj	28

5.1	Parametrizácia bezpečnostných IO modulov	28

5.2	Simotion I-device F-proxy	28

5.3	Safety program	29

6	Tvorba riadiaceho programu pre baliaci stroj	32

6.1	Technologické objekty	32

6.2	Polohovanie pohonu	33

6.2.1	Referencovanie pohonu	33

6.2.2	Činnosť riadenia polohy	34

6.3	Rozbor realizácie polohovacích a synchrónnych operácií osí	35

6.4	Synchrónna operácia v MCC	39

6.5	Overenie návrhu synchrónnej operácie	41

6.6	Implementácia diagramu prechodov stavov	43

6.6.1	OMAC Pack	43

6.6.2	Implementácia OMAC Pack v riadiacom programe	44

7	Operátorský panel	46

8	Záver	48

Literatúra	49

Zoznam príloh	51

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Ilustračný obrázok vertikálneho kontinuálneho baliaceho stroja	4

Obrázok 2: Grafické zobrazenie rozdelenia noriem podľa typu a postupu pri posudzovaní rizika a návrhu bezpečnostných opatrení	5

Obrázok 3: Pomocné tabuľky na výpočet požadovanej úrovne SIL [8]	8

Obrázok 4: Bloková schéma navrhnutého zapojenia bezpečných I/O (čierne šípky – I/O dáta, žlté šípky – diagnostické údaje)	10

Obrázok 5: Náčrt kľukového mechanizmu pre horizontálny pohyb laminovacích čeľustí	13

Obrázok 6: Náčrt kľukového mechanizmu pre vertikálny pohyb laminovacích čeľustí	13

Obrázok 7: Časový priebeh rýchlosti a momentu motora vertikálneho pohonu čeľustí	14

Obrázok 8: Časový priebeh rýchlosti a momentu motora horizontálneho pohonu čeľustí	15

Obrázok 9: Dvojosí kontinuálny baliaci stroj – pohľad spredu (vľavo), pohľad zvnútra (vpravo)	16

Obrázok 10: Koncept funkcionality Shared device [10]	17

Obrázok 11: Profisafe komunikačný protokol [7]	18

Obrázok 12: Architektúra systému Simotion  [1]	20

Obrázok 13: Simotion D [1]	21

Obrázok 14: Topológia pripojenia Sinamics S 120: Principiálna schéma (vľavo), príklad skutočného zapojenia (vpravo) [2]	22

Obrázok 15: Riadiaca jednotka Sinamics [2]	23

Obrázok 16: Rôzne prevedenia napájacích modulov Sinamics [2]	24

Obrázok 17: Rôzne prevedenia motor modulov Sinamics [2]	25

Obrázok 18: Simatic S7–1500F [4]	25

Obrázok 19: ET 200SP [11]	26

Obrázok 20: Konfigurácia telegramov pre komunikáciu so Sinamics Integrated	29

Obrázok 21: Funkčné bloky ESTOP1 a ACK_GL	30

Obrázok 22: Význam bitov v prvých dvoch bajtoch ProfiSafe telegramu	30

Obrázok 23: Vývojový diagram safety programu	31

Obrázok 24: Nastavenie home procedúry pre horizontálnu os	34

Obrázok 25: Funkčná schéma riadenia polohy [15]	35

Obrázok 26: Vačka pre horizontálnu os	37

Obrázok 27: Rozbor kľukového mechanizmu	38

Obrázok 28: Vačka pre vertikálnu os	39

Obrázok 29: Program realizujúci synchronizáciu osí v MCC	40

Obrázok 30: Kontrola správneho návrhu horizontálnej vačky	41

Obrázok 31: Kontrola správneho návrhu vertikálnej vačky: zelená – poloha master osi, oranžová – poloha horizontálnej osi, žltá – poloha vertikálnej osi, modrá – poloha koncového bodu kľuky	42

Obrázok 32: Priebehy polôh osí v automatickom móde: oranžová – poloha master osi, zelená – poloha vertikálnej osi, žltá – poloha horizontálnej osi	42

Obrázok 33: Priebehy polôh osí v testovacom (krokovom móde): oranžová – poloha master osi, zelená – poloha vertikálnej osi (rovná nule), žltá – poloha horizontálnej osi	43

Obrázok 34: Diagram prechodov a stavov [12]	44

Obrázok 35: Implementovaný diagram prechodov a stavov v riadiacom programe	45

Obrázok 36: Úvodná obrazovka operátorského panelu na ovládanie baliaceho stroja	46

Obrázok 37: Obrazovka pre ovládanie baliaceho stroja v manuálnom móde	47

Obrázok 38: Obrazovka pre ovládanie baliaceho stroja v automatickom móde	47

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Zdroje a druhy nebezpečia s mierou rizika určenou pred aplikáciou bezpečnostných opatrení	6

Tabuľka 2: Zdroje a druhy nebezpečia s mierou rizika určenou po aplikácií bezpečnostných opatrení	11

Tabuľka 3: Prehľad vlastností jednotlivých variantov napájacích modulov Sinamics S120 [5]	24

Tabuľka 4: Dosiahnuteľná úroveň bezpečnosti v závislosti na zapojení a vyhodnotení dát zo snímačov [11]	27

Tabuľka 5: Zhrnutie nastavenia synchrónnych operácií	39

# Úvod

Pri kúpe akéhokoľvek výrobku zákazník dostane produkt v určitom druhu balenia. Balenie výrobkov je neoddeliteľná súčasť procesu výroby a následného predaja potravín, krmiva, súčiastok atď. Baliaca technológia teda predstavuje nutné vybavenie veľkého množstva podnikov. Ako bude uvedené v ďalšom texte, ide o strojné zariadenie, ktorého používanie predstavuje pre jeho obsluhu určité riziko. To veľmi úzko súvisí s pojmom bezpečnosť a ochrana zdravia. Nedá sa prehliadnuť, že v súčasných výrobných podnikoch sa problematika bezpečnosti odkladá stranou a to hlavne z dôvodu minimalizácie nákladov na vybavenie strojných zariadení. Zákazníci si často neuvedomujú, že v prípade nútenej odstávky alebo ublíženia na zdraví počas práce so zariadením budú ich straty mnohonásobne väčšie. Aj z tohto dôvodu je značná časť práce venovaná práve posúdeniu rizík a návrhu bezpečnostných opatrení, poukazujúc na fakt, že investícia do bezpečnosti je pri súčasnej zložitosti strojného zariadenia rozhodne nutná a hlavne návratná.

Iný pohľad, nielen na riadenie baliacich strojov ale strojných zariadení všeobecne, je pohľad systémového integrátora. Je evidentné, že PLC, ktoré sú momentálne na trhu dostupné disponujú stále väčším a väčším výkonom. Dalo by sa povedať, že pojem „logický automat“ už dnes existuje výlučne z historických dôvodov. Aj tie najbežnejšie  PLC najnižších cenových kategórií sú vybavené okrem digitálnych I/O aj analógovými, prípadne ponúkajú aj jednoduché funkcie pre riadenie pohonov. Motion control si ako oblasť automatizácie jednoznačne žiada veľkú pozornosť, pretože práve táto funkcionalita začína byť bežnou súčasťou PLC a to nielen tých najvyšších výkonových tried. Tieto systémy ale zatiaľ pochopiteľne nemajú z hľadiska ponúkanej motion control funkcionality taký rozsah ako špecializované platformy.

Prvým cieľom projektu je posúdiť riziká technológie kontinuálneho baliaceho stroja ako celku, na základe posúdenia rizík vykonať návrh bezpečnostných opatrení, návrh overiť a následne realizovať safety program v safety PLC. Druhým cieľom tejto práce je navrhnúť riadiaci program pre dvojosí kontinuálny baliaci stroj a to s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia personálu pri práci s týmto zariadením. Ďalej bude tento návrh otestovaný a prezentovaný na demonštračných zariadeniach dodaných spoločnosťou Siemens. Celú popísanú problematiku možno rozdeliť na dve základné časti: posúdenie rizík spoločne s návrhom a realizáciou bezpečnostných opatrení a návrh a implementácia riadenia technológie baliaceho stroja.

Na samom začiatku je nutné čitateľa detailne zasvätiť do uvedenej problematiky – predstaviť technológiu dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja. Stručne tu bude zhrnutá metodika postupu pri posudzovaní rizík a jej následná aplikácia na túto technológiu. Ďalej budú ukázané zariadenia, ktoré bude realizácia spomínanej aplikácie požadovať, ich možnosti a tiež budú spomenuté ich rôzne prevedenia, na ktoré je možné naraziť. Nasleduje komentár k realizácií riadenia pohonov, osí a synchrónnych operácií v PLC Simotion. Hlavná myšlienka riadiaceho programu bude podrobne rozobratá a jej realizácia bude podrobne popísaná, vrátane podrobností ohľadom použitých funkcií a funkčných blokov. Ďalším cieľom je ukázať štandard OMAC (jeho výhody a prínosy, ako pre riadenie strojných zariadení, tak i pre pripojenie zariadenia do celopodnikovej siete), rozobrať funkcionalitu Shared Device a predostrieť základný princíp komunikačného protokolu ProfiSafe. V samotnom závere bude ukázaný jednoduchý operátorský panel pre ovládanie baliaceho stroja.

# Technológia

Na začiatku je uvedený princíp technológie dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja. Ďalej bude stručne popísaný postup a orientácia v technických normách, týkajúcich sa bezpečnosti pri práci a posúdenia rizík. Potom nasleduje samotná analýza rizík pre konkrétnu technológiu a na nej založený návrh bezpečnostných opatrení. Záver kapitoly dokumentuje dimenzovanie pohonov pre daný stroj.

## Princíp činnosti stroja

Kontinuálny vertikálny dvojosí baliaci stroj predstavuje zariadenie, ktorého úlohou je určené množstvo produktu (dané dávkovacím zariadením) zabaliť do balenia. Ako vyplýva už zo samotného názvu, baliaca fólia sa počas vytvárania balení nezastavuje, ale je odvíjaná kontinuálne. Odvíjanie je realizované odvíjacím zariadením umiestneným v zadnej časti stroja. Fólia je ťahaná cez ďalšie napínacie valčeky, ktorých úlohou je udržať fóliu stále napnutú, až kým sa nedostane k formovaciemu golieru. Pri prechode cez formovací golier sa vyrovnaná fólia upraví do polohy, v ktorej môže byť zalaminovávaná po dĺžke. Toto laminovanie realizuje pár špeciálnych vertikálnych pásových čeľustí zohriatych na danú teplotu. Tento pár čeľustí sa musí pohybovať rovnakou rýchlosťou ako fólia, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Ďalšia časť je tvorená horizontálnymi laminovacími čeľusťami. Priblížením čeľustí k sebe dôjde k ohriatiu a zalaminovaniu baliacej fólie, ich vzájomným oddialením spoj ochladne a stuhne, balenie sa uzavrie. Na čeľustiach je ďalej umiestnený rezací nôž, ktorý po zalaminovaní dané balenie odstrihne od zvyšku fólie. Rezací nôž je riadený pneumaticky. Vyrovnávaniu fólie počas laminovania a strihania napomáha aj prúd vzduchu, ktorý je do nej vháňaný. Aby bol umožnený kontinuálny chod zariadenia, vyššie opísané vybavenie je ako celok umiestnené na posuvnej časti, ktorá sa môže pohybovať hore a dolu. Posuvná časť je pripojená k motoru cez kľukový mechanizmus, ktorý transformuje jeho rotačný pohyb na lineárny pohyb v smere posúvania fólie a proti nemu.

Obrázok 1: Ilustračný obrázok vertikálneho kontinuálneho baliaceho stroja

## Posúdenie rizík a návrh bezpečnostných opatrení

Pri posudzovaní rizika a návrhu bezpečnostných opatrení vyššie opísanej technológie sa postupuje podľa príslušných noriem a to nasledovným spôsobom. Všeobecne je možné normy pre posudzovanie rizík strojných zariadení rozdeliť na normy 3 typov: Normy typu A, B a C (Obrázok 2). Normy typu A zahŕňajú základné všeobecné princípy bezpečnosti. Sem patrí norma ISO 12100. Normy typu B riešia bezpečnostné faktory (B1) a konkrétne bezpečnostné funkcie (B2). Normy typu C sú najkonkrétnejšie, vzťahujú sa na konkrétne strojné zariadenia a ich konštrukciu napr. dopravníkové systémy, baliace stroje a pod. Štandardne sa postupuje smerom od noriem typu C až k normám typu A.

Obrázok 2: Grafické zobrazenie rozdelenia noriem podľa typu a postupu pri posudzovaní rizika a návrhu bezpečnostných opatrení

V prípade tohto projektu bude postup rovnaký. Pri posúdení rizík, ako hovorí metodika, sa začína normou EN 415-10, ktorá rieši Všeobecné požiadavky na bezpečnosť baliacich strojov, teda normou typu C. Tu sú popísané všeobecné zdroje nebezpečia sprevádzajúce používanie baliacich strojov. Ešte pred tým je ale dôležité zhrnúť konštrukčné parametre stroja, potom bude nasledovať posúdenie rizík.

### Konštrukčné parametre strojného zariadenia

Stroj je určený na pripojenie k sieti 230/400V 50Hz, príkon je 8kVA. Je vybavený pohyblivým prívodom z trojfázovou vidlicou. Ďalej je stroj vybavený pneumatickou prípojkou 6 bar.

Kontinuálny baliaci stroj je tvorený týmito časťami: odvíjacím mechanizmom, mechanizmom vyrovnávajúcim fóliu, kontinuálnymi vertikálnymi laminovacími špirálami, vertikálnymi a horizontálnymi laminovacími čeľusťami s vyhrievacou špirálou a rezacím nožom. Ďalšími súčasťami sú elektrický rozvádzač a dotykový operátorský panel.

Pohyblivé časti stroja a hlavne laminovacie čeľusti s rezacím nožom počas prevádzky nesmú byť pre personál prístupné. Tieto časti naopak musia byť prístupné v prípade údržby, ale zariadenie musí byť v čase prístupu k týmto častiam bezpečne zastavené. Rola s fóliou je prístupná zo zadnej časti stroja, pri jej výmene za novú musí byť zariadenie zastavené. Personál, ktorý bude takéto zariadenie ovládať a používať musí byť oboznámený s návodom na použitie a možnými rizikami, ktoré z používania zariadenia vyplývajú. Rovnako s tým musia byť oboznámení aj pracovníci vykonávajúci údržbu, aby pristupovali zvlášť opatrne hlavne k laminovacím čeľustiam a reznému nožu.

Pri inštalácií je nutné stroj umiestniť na rovnú podlahu, tak aby nehrozilo jeho prevrátenie. Je nutné vymedziť dostatočný priestor na prístup k operátorskému panelu, priestor pre údržbu a hlavne priestor pre manipuláciu s použitými rolami od fólie a manipuláciu s novými rolami určenými na použitie.

Spomínané strojné zariadenie môže byť uvedené do 3 rôznych módov – Manuálny mód, Automatický mód a Testovací mód. Tieto módy odpovedajú štandardu OMAC (viac v kapitole 6.6.2). Počas bežnej prevádzky stroj funguje v móde Automat. Manuálny mód existuje primárne pre účely údržby, ktorá musí byť vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi. Úlohou testovacieho módu je uľahčiť technikom a programátorom testovanie pred tým, ako je zariadenie uvedené do „normálnej“ prevádzky, teda do módu Automat. Manuálny a testovací mód musia byť chránené rôznymi heslami.

### Identifikácia nebezpečí

V ďalšom texte budú zhrnuté významné nebezpečia, ktorým je vystavený personál a okolie stroja. Pre prehľadnosť budú uvedené spoločne s ich príčinami resp. zdrojmi do tabuľky. Tabuľka tiež obsahuje odhad miery rizika použitím metodiky opísanej v technickom reporte ISO/TR 14 121-2, známej tiež ako HRN: miera rizika (HRN – Hazard Rating Number) sa počíta ako súčin pravdepodobnosti výskytu nebezpečnej udalosti (LO), frekvencie resp. pravidelnosti vystavenia nebezpečiu (FE), stupňa závažnosti zranenia (DPH) a počtu osôb vystavených nebezpečiu (NP).

Tabuľka 1: Zdroje a druhy nebezpečia s mierou rizika určenou pred aplikáciou bezpečnostných opatrení

| Zdroj nebezpečia | Druh nebezpečia | Riziko | HRN | LO | FE | DPH | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pohyblivé časti | Stlačenie | Vysoké | 75 | 15 | 2,5 | 2 | 1 |
|  | Strih |  |  |  |  |  |  |
|  | Náraz |  |  |  |  |  |  |
|  | Porezanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Trenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Vtiahnutie |  |  |  |  |  |  |
|  | Zachytenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Navinutie |  |  |  |  |  |  |
| Strata stability stroja | Neočakávaný pohyb | Veľmi nízke | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 1 |
|  | Prevrátenie |  |  |  |  |  |  |
| Kryty | Náraz | Zanedbateľné | 0,0132 | 0,033 | 4 | 0,1 | 1 |
| Elektrické vybavenie | Nebezpečný dotyk živých častí | Veľmi vysoké | 150 | 5 | 5 | 6 | 1 |
|  | Nebezpečný dotyk neživých vodivých častí pri poruche |  |  |  |  |  |  |
| Obalové materiály | Porezanie | Veľmi nízke | 4 | 10 | 4 | 0,1 | 1 |
|  | Požiar pri prehriatí materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrický výboj (od odvíjajúceho sa materiálu) |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečie spôsobené poruchami | Pokles a pád pohyblivých častí (prerušenie dodávky elektrickej energie) | Vysoké | 80 | 5 | 4 | 4 | 1 |
|  | Neočakávaný pohyb pohyblivých častí (obnovenie elektrickej energie resp. akumulovaná energia) |  |  |  |  |  |  |
|  | Porušenie elektrických obvodov |  |  |  |  |  |  |
| Oddeľovacie zariadenie (rezací nôž) | Porezanie | Vysoké | 75 | 15 | 2,5 | 2 | 1 |
|  | Strih |  |  |  |  |  |  |
|  | Neočakávaný pohyb |  |  |  |  |  |  |
| Spojovacie zariadenie (laminovacie čeľuste) | Popálenie | Vysoké | 75 | 15 | 2,5 | 2 | 1 |
|  | Porušenie izolácie elektrických častí |  |  |  |  |  |  |
|  | Požiar pri prehriatí materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  | Vznik nebezpečných látok horením materiálu |  |  |  |  |  |  |
| Odvíjacie mechanizmy | Vtiahnutie | Veľmi nízke | 2 | 5 | 4 | 0,1 | 1 |
|  | Náraz (pretrhnutie fólie) |  |  |  |  |  |  |
| Páky na nastavovanie | Náraz | Zanedbateľné | 0,66 | 0,033 | 5 | 4 | 1 |
|  | Trenie |  |  |  |  |  |  |
| Zneužitie | Neočakávaný pohyb | Významné | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 |
|  | Finančné straty |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovplyvnenie kvality výrobkov |  |  |  |  |  |  |
| Likvidácia strojného zariadenia | Nebezpečie pre životné prostredie | Významné | 18 | 1,5 | 0,5 | 2 | 12 |

### Návrh bezpečnostných komponentov

Nasleduje návrh bezpečnostných opatrení a komponentov za použitia verifikačného nástroja Safety Evaluation Tool [8]. Ide o nástroj od spoločnosti Siemens voľne dostupný výmenou za registráciu používateľa. Podľa normy IEC 62 061 vykoná výpočet a overenie nami navrhnutých bezpečnostných komponentov. IEC 62 061 pojednáva o úrovniach Safety Integrity Levels, ďalej len SIL. Iba na objasnenie, pri návrhu bezpečnostných obvodov by bolo rovnako správne zvoliť cestu určenia Performace Level (PL) podľa normy IEC 13 849-1. V prípade tohto projektu však bude vykonaný návrh bezpečnostných obvodov za použitia SIL.

Pri určovaní požadovanej úrovne SIL pre danú bezpečnostnú funkciu bude taktiež použitý Safety Evaluation Tool. Poskytuje užívateľovi tabuľky z prílohy A normy IEC 62 061 (Obrázok 3) a na ich základe užívateľ do  Safety Evaluation Tool zadáva parametre umožňujúce vyhodnotenie požadovanej úrovne SIL. V prípade projektu baliaceho stroja je možnosť vystavenia riziku považovaná za častejšiu ako jedna hodina, pravdepodobnú, pričom vyhnúť sa riziku je možné. Závažnosti bol daný stupeň 3, teda trvalé následky od zranenia, prípadne strata prstov. Takto bola podľa spomenutých tabuliek (Obrázok 3) určená požadovaná úroveň bezpečnosti SIL 2.

Obrázok 3: Pomocné tabuľky na výpočet požadovanej úrovne SIL [8]

Bezpečnostné funkcie sa budú navrhovať primárne pre tie časti strojného zariadenia, ktoré z posúdenia rizík vyšli ako časti predstavujúce riziko významné a vyššie. Tieto funkcie budú na strojnom zariadení ďalej doplnené výstražnými značkami upozorňujúcimi na nebezpečie vyplývajúce z daných mechanizmov. Tam, kde sa riziko ukazuje ako nízke budú predpísané postupy, ako jeho dopady ešte znížiť na úroveň, ktorá je okolím stroja, teda obsluhou a prostredím akceptovateľná.

Vďaka vhodnému návrhu konštrukcie je možné všetky časti, ktoré predstavujú vysoké riziko (ide hlavne o pohybujúce sa hmoty) zakryť zhora pevným plným ochranným krytom z plechu a štyrmi pohyblivými ochrannými krytmi zo strán. Tie budú mať magnetický doraz, t. j. v zavretej polohe budú držať vďaka permanentným magnetom. Poloha krytov bude monitorovaná magnetickými snímačmi umiestnenými v hornej časti krytov, čo najďalej od osi otvárania. Tým sa minimalizuje možnosť prístupu k častiam stroja, ktoré práve zastavujú. Pri otvorení ktoréhokoľvek z týchto štyroch spomenutých krytov musí byť zaručené, že pohony riadiace pohyblivé časti budú bezpečne zastavené. V súvislosti s prednými pohyblivými krytmi sa musí bezpečnostným vzdialenostiam venovať zvýšená pozornosť, keďže zospodu sú nebezpečné časti prístupné. V norme EN 415-10 sa uvádza: „Kde je medzera medzi ochranným krytom a podlahou väčšia ako 40 mm ale menšia ako alebo rovná 240 mm musia byť bezpečnostné vzdialenosti k najbližším nebezpečným zónam minimálne 550 mm, pokiaľ výška najnižšej nebezpečnej zóny je vyššia ako 300 mm nad spodným ochranným krytom.“. Predné kryty uvedeného stroja túto požiadavku spĺňajú. Medzera medzi krytom a podlahou je 150,1 mm. Najnižšie nebezpečné časti sú ale vzdialené 765,5mm od spodného okraja krytu. V prípade ostatných krytov je táto požiadavka tiež splnená, pretože vzdialenosti k nebezpečným častiam sú vo všetkých prípadoch ešte väčšie ako pri predných krytoch.

Bezpečný stav navodzujú dve bezpečnostné funkcie. Prvá realizuje bezpečné zastavenie pohonu Sinamics S120 (komunikácia prostredníctvom ProfiSafe a bezpečnostná funkcia pohonu SS1 bude bližšie popísaná v kapitole 3.2) pri otvorení niektorého z krytov, ktoré sú monitorované magnetickými snímačmi zapojenými jednokanálovo. Neoddeliteľnou súčasťou tejto funkcie je tiež tlačidlo núdzového zastavenia. Tu bude použité dvojkanálové ekvivalentné zapojenie. Tieto tlačidlá sú štandardne vybavené slotmi pre dva kontakty na pripojenie štyroch vodičov, preto budú využité naplno. Týmto pádom bude možné detegovať porušenia obvodov núdzového zastavenia. Druhá safety funkcia realizuje odpojenie stykačov ostatných elektrických zariadení, ktoré predstavujú zdroje potenciálneho nebezpečia. Udalosti, ktoré túto funkciu aktivujú sú rovnaké ako tie, pri prvej funkcií.

Naviac k vyššie spomenutému, pohon realizujúci vertikálny pohyb čeľustí bude vybavený mechanickou brzdou (funkcia SBC bude popísaná v kapitole 3.2). Takto sa predíde potenciálnym nebezpečným stavom napr. pri prerušení dodávky elektrickej energie a s tým súvisiacim ohrozeniam obsluhy, prípadne poškodeniam stroja.

Blokovú schému navrhnutého zapojenia zobrazuje Obrázok 4. Na základe výsledkov zo Safety Evaluation Tool možno konštatovať, že pre obe bezpečnostné funkcie sme dosiahli požadovanú úroveň integrity bezpečnosti SIL 2. O tom svedčí aj dosiahnutá PFHd (Pravdepodobnosť výskytu nebezpečnej poruchy za hodinu) pre prvú funkciu: 1,6560×10-7 a pre druhú: 1,5228×10-8. Teda PFHd spĺňa požadovaný interval hodnôt pri SIL 2: od 10-7 do 10-6  podľa IEC 62 061, v prípade druhej funkcie je ešte nižšie. Príloha 1 obsahuje podrobný report z pomocného nástroja Safety Evaluation Tool.

Obrázok 4: Bloková schéma navrhnutého zapojenia bezpečných I/O (čierne šípky – I/O dáta, žlté šípky – diagnostické údaje)

Ako ochranu pred nebezpečným dotykom neživých častí pri poruche je potrebné vykonať doplňujúce ochranné pospájanie podľa ČSN EN 60 204-1 ed. 2. Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí je realizovaná uzamknuteľným krytom elektrického rozvádzača vyhotovenom v krytí IP44.

Stabilita stroja musí byť vždy zabezpečená tak, aby počas prevádzky nemohlo dôjsť k jeho pohybu prípadne prevráteniu. Pri presune stroja na krátke vzdialenosti je potrebné použiť vysokozdvižný vozík. Pri presune na väčšie vzdialenosti je nutné stroj prepravovať na palete upevnený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho uvoľneniu.

Na zníženie rizika zneužitia strojného zariadenia je prikázané použitie hesiel v operátorskom paneli. Odporúčajú sa rôzne úrovne administrátorov s rôznymi prístupovými právami k jednotlivým, hlavne systémovým nastaveniam a nastaveniam týkajúcich sa produkcie. Pri likvidácií stroja je nutné minimalizovať dopad na životné prostredie hlavne použitím separovaného odpadu a ekologickým zaobchádzaním s jednotlivými časťami napr. ich opätovné použitie (kryty, časti konštrukcie a pod.).

Vyššie uvedené zapojenie elektrického bezpečnostného vybavenia a návrhy doplňujúcich bezpečnostných opatrení nezaručujú nulovú hodnotu rizika. Síce znížili riziko súvisiace s používaním stroja, ale nesmie sa zabudnúť ani na zbytkové riziká, ktoré stále z používania stroja vyplývajú. Tým sú napríklad oboje laminovacie čeľuste. Sú neustále ohrievané na danú teplotu a napriek dostatočne rýchlemu odpojeniu od elektrickej energie môžu stále udržiavať svoju teplotu. Tá síce pomaly klesá, ale napriek tomu hrozí nebezpečenstvo popálenia. Ďalšie zbytkové riziko predstavuje nebezpečný dotyk živých častí po odomknutí elektrického rozvádzača. Tu je zase predpokladaný prístup iba oprávneným osobám s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Tiež existuje zbytkové riziko zneužitia stroja. Zapisovanie hesiel na disky, servery, alebo papiere zvyšuje pravdepodobnosť zneužitia zariadenia. Udržiavanie rovnakých hesiel počas dlhšej doby môže viesť k zneužitiu, preto sa odporúča heslá pravidelne meniť. Rozhodne sa neodporúča umiestňovanie hesiel priamo na zariadenie.

HRN pre zbytkové riziká z dôvodu vyššej prehľadnosti budú opäť uvedené v tabuľke.

Tabuľka 2: Zdroje a druhy nebezpečia s mierou rizika určenou po aplikácií bezpečnostných opatrení

| Zdroj nebezpečia | Druh nebezpečia | Riziko | HRN | LO | FE | DPH | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pohyblivé časti | Stlačenie | Nízke | 6 | 2 | 1,5 | 2 | 1 |
|  | Strih |  |  |  |  |  |  |
|  | Náraz |  |  |  |  |  |  |
|  | Porezanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Trenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Vtiahnutie |  |  |  |  |  |  |
|  | Zachytenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Navinutie |  |  |  |  |  |  |
| Strata stability stroja | Neočakávaný pohyb | Veľmi nízke | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 1 |
|  | Prevrátenie |  |  |  |  |  |  |
| Kryty | Náraz | Zanedbateľné | 0,0132 | 0,033 | 4 | 0,1 | 1 |
| Elektrické vybavenie | Nebezpečný dotyk živých častí | Nízke | 5 | 2 | 5 | 0,5 | 1 |
|  | Nebezpečný dotyk neživých vodivých častí pri poruche |  |  |  |  |  |  |
| Obalové materiály | Porezanie | Veľmi nízke | 4 | 10 | 4 | 0,1 | 1 |
|  | Požiar pri prehriatí materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrický výboj (od odvíjajúceho sa materiálu) |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečie spôsobené poruchami | Pokles a pád pohyblivých častí (prerušenie dodávky elektrickej energie) | Veľmi nízke | 4 | 2 | 4 | 0,5 | 1 |
|  | Neočakávaný pohyb pohyblivých častí (obnovenie elektrickej energie resp. akumulovaná energia) |  |  |  |  |  |  |
|  | Porušenie elektrických obvodov |  |  |  |  |  |  |
| Oddeľovacie zariadenie (rezací nôž) | Porezanie | Nízke | 6 | 2 | 1,5 | 2 | 1 |
|  | Strih |  |  |  |  |  |  |
|  | Neočakávaný pohyb |  |  |  |  |  |  |
| Spojovacie zariadenie (laminovacie čeľuste) | Popálenie | Nízke | 6 | 2 | 1,5 | 2 | 1 |
|  | Porušenie izolácie elektrických častí |  |  |  |  |  |  |
|  | Požiar pri prehriatí materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  | Vznik nebezpečných látok horením materiálu |  |  |  |  |  |  |
| Odvíjacie mechanizmy | Vtiahnutie | Veľmi nízke | 2 | 5 | 4 | 0,1 | 1 |
|  | Náraz (pretrhnutie fólie) |  |  |  |  |  |  |
| Páky na nastavovanie | Náraz | Zanedbateľné | 0,66 | 0,033 | 5 | 4 | 1 |
|  | Trenie |  |  |  |  |  |  |
| Zneužitie | Neočakávaný pohyb | Nízke | 5 | 5 | 0,5 | 2 | 1 |
|  | Finančné straty |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovplyvnenie kvality výrobkov |  |  |  |  |  |  |
| Likvidácia strojného zariadenia | Nebezpečie pre životné prostredie | Veľmi nízke | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 12 |

Ako zobrazuje Tabuľka 2, vykonaním vyššie popísaných bezpečnostných opatrení sa podarilo neakceptovateľne vysoké riziká znížiť tak, aby boli zanedbateľné, veľmi nízke, prípadne nízke podľa HRN. V prípade ďalšieho znižovania aj veľmi nízkych  a nízkych rizík by sa cena návrhu bezpečnostných opatrení dostala na hodnotu neúmernú cene zariadenia. Nehovoriac o tom, že tieto by už boli na hranici s praktickosťou zariadenia.

## Dimenzovanie servopohonov

Najdôležitejšie pohony baliaceho stroja sú tie, ktoré realizujú horizontálny a vertikálny pohyb laminovacích čeľustí. Pre tieto pohony boli navrhnuté kľukové mechanizmy, ktorých parametre budú zohľadnené pri výbere motorov.

Pre horizontálny pohyb čeľustí:

- Uhol pri zovretí je 176°

- Uhol pri otvorení je 69°

- Hmotnosť čeľustí je 20 kg

- Doba laminovania sáčku je 100 ms pri sile 4000 N

- Na motor je pripevnený remeňový prevod 134 mm/112 mm, šírka remenice je 40 mm

- Obrázok 5 zobrazuje ďalšie údaje

Obrázok 5: Náčrt kľukového mechanizmu pre horizontálny pohyb laminovacích čeľustí

Pre vertikálny pohyb čeľustí:

- Uhol pre najvyššiu polohu čeľustí je 130°

- Hmotnosť bremena s čeľusťami je 85 kg

- Obrázok 6 zobrazuje ďalšie údaje

Obrázok 6: Náčrt kľukového mechanizmu pre vertikálny pohyb laminovacích čeľustí

Pri návrhu bude použitý pomocný software od firmy Siemens – SIZER [9]. Ten poskytuje výpočtové šablóny pre typické aplikácie elektrických pohonov. V tomto prípade prácu výrazne zjednoduší použitie šablóny pre kľukový mechanizmus. Po zadaní parametrov mechanizmu SIZER požaduje návrh priebehu pohybu.

Pri návrhu pohonu vertikálneho pohybu čeľustí je priebeh pohybu definovaný v dvoch sekciách: 1. sekcia predstavuje pohyb konštantnou rýchlosťou (rovnakou ako rýchlosť fólie), 2. sekcia definuje opätovný návrat k začiatočnej polohe. V 1. sekcií na základe požadovanej rýchlosti materiálu je pomocou SIZER stanovená uhlová rýchlosť otáčania hriadeľa. Požadovaná rýchlosť materiálu vMATERIAL (v mm/s) je definovaná ako:

|  | vMATERIAL=60 p lMAX | (2.1) |
| --- | --- | --- |

Kde p je počet sáčkov za minútu, lMAX je maximálna dĺžka sáčku v mm. Vzhľadom k požiadavke na konštantnú rýchlosť bude zvolený trapézoidný priebeh rýchlosti. Je nutné približne definovať čas, tohto pohybu – 100 ms pohybu s konštantnou rýchlosťou + 120 ms ako „rezerva“ na zrýchlenie a na spomalenie. Ďalej možno vykonať jemné korekcie s ohľadom na priebehy rýchlostí, polôh a momentu motora. Pri 2. sekcií je postup jednoduchší: je potrebné dostať čeľuste opäť do začiatočnej polohy, teda uhlová vzdialenosť, ktorú musí hriadeľ opísať je v podstate známa zo sekcie 1. Použitý bude deltoidný priebeh rýchlosti, keďže teraz je cieľom iba dosiahnutie začiatočnej polohy bez ohľadu na charakter priebehu rýchlosti. Čas pohybu sa volí s ohľadom na zrýchlenie a teda aj moment motora.

Obrázok 7: Časový priebeh rýchlosti a momentu motora vertikálneho pohonu čeľustí

Pri návrhu pohonu horizontálneho pohybu čeľustí je priebeh pohybu definovaný v troch sekciách: 1. sekcia popisuje zovretie čeľustí, 2. sekcia definuje pôsobenie konštantnej sily na fóliu a posledná 3. sekcia predstavuje otvorenie čeľustí. V 1. a 3. sekcií je použitý deltoidný priebeh rýchlosti pohybu. Pohyb je charakterizovaný počiatočnými a cieľovými uhlami hriadeľa a časom pohybu. V 2. sekcií je rýchlosť nulová, avšak nesmie sa zabudnúť na pôsobenie konštantnej sily pri laminovaní fólie.

Obrázok 8: Časový priebeh rýchlosti a momentu motora horizontálneho pohonu čeľustí

Pri výbere motorov pre pohon vyrovnávania fólie a pozdĺžneho kontinuálneho laminovania sa použijú najmenšie dostupné servomotory. Úlohou týchto motorov bude udržovať kontinuálne bežiacu fóliu neustále napnutú.

Po vykonaní výpočtov v SIZERi sa ako najvhodnejšie ukázali nasledovné komponenty:

- Motor vertikálneho pohonu čeľustí: MN = 10 Nm; M0 = 12 Nm; IN = 7,1 A; I0 = 8,1A; nN = 2000 ot/min

- Motor horizontálneho pohonu čeľustí: MN = 7 Nm; M0 = 8,5 Nm; IN = 2,65 A; I0 = 3,0 A; nN = 2000 ot/min

- Motorový modul: IN = 9,0 A; IP = 27,0 A

- 2-krát motor pre vyrovnávanie fólie a 2-krát motor pre pohon pozdĺžneho kontinuálneho laminovania: MN = 0,08 Nm; M0 = 0,18 Nm; IN = 1 A; I0 = 1,7 A; nN = 6000 ot/min

- 2-krát Motorový modul: IN = 1,7 A; IP =5,1 A

- Napájací modul: Smart Line Module – PN = 5,0 kW; PP =10,0 kW

Obrázok 9: Dvojosí kontinuálny baliaci stroj – pohľad spredu (vľavo), pohľad zvnútra (vpravo)

Vo všetkých prípadoch ide o synchrónne servomotory s permanentnými magnetmi 1FK7. Ostatné komponenty systému pohonov Sinamics sú bližšie rozobraté v kapitole 4, rovnako ako aj riadiaci systém Simotion. Report z nástroja SIZER obsahuje Príloha 2.

# Koncept riadenia

Cieľom tejto krátkej kapitoly je predstaviť hlavnú myšlienku realizácie riadenia a bezpečnosti dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja. Ako už bolo spomentuté, celú technológiu zariadenia je možné rozdeliť na dve kooperujúce časti neoddeliteľne stojace vedľa seba – motion control a safety. Premostením týchto dvoch častí je práve funkcionalita Shared device.

## Shared device

Shared device [10] umožňuje prístup viacerých navzájom nezávislých riadiacich systémov k jednému IO zariadeniu. Túto funkciu je možné využiť napríklad pre súčasný prístup safety a riadiaceho PLC k určitej IO periférií na zbernici Profinet.

V prípade baliaceho stroja bude riadiacim PLC Simotion, ten bude spracovávať dáta týkajúce sa ovládania pohonov, riadenia polohy v uzavretej regulačnej slučke a synchronizácie pohonov. Bezpečnostné funkcie budú ale spracovávané v separátnom Safety PLC Simatic S7 – 1500F. Ten bude komunikovať s jednotkou Sinamics Integrated, ktorá je súčasťou Simotion. Teda jednotka Sinamics Integrated bude mať defacto dvoch masterov – motion mastra a safety mastra. Na komunikáciu medzi safety PLC a IO perifériou je potrebná výmena safety kritických dát a teda štandardný komunikačný protokol Profinet na túto úlohu nepostačuje. Je potrebné použiť dodatočnú bezpečnostnú nadstavbu pre Profinet – Profisafe.

Bude použitá funkcia Profinetu I-device F-proxy [10], čo v praxi znamená, že Simotion bude preposielať ProfiSafe telegramy od S7-1500F do pohonu. Takto bude pre safety PLC možné ovládať integrované bezpečnostné funkcie pohonov. Z pohľadu safety PLC slúži Simotion ako IO zariadenie na zbernici Profinet, podobne ako IO moduly ET-200SP.

Obrázok 10: Koncept funkcionality Shared device [10]

Spojením integrovaných bezpečnostných funkcií [5] jednotky Sinamics Integrated a S7 – 1500F prostredníctvom Profisafe je možné dosiahnuť úroveň bezpečnosti SIL 2/ PL d.

## Profisafe

Profisafe [7] protokol je možné použiť na zbernici Profinet alebo Profibus. Je možné používať jedno prenosové médium ako pre safety kritické výmeny dát, tak aj pre klasické komunikácie. Profisafe disponuje mechanizmami, ktoré znižujú resp. odstraňujú chyby: opakovanie dát, strata informácie, vyslanie v nesprávnom poradí, strata integrity dát, dlhé oneskorenia, zmiešanie safety a štandarných telegramov a pod. Týmito mechanizmami sú postupné číslovanie správ, potvrdzovanie, cyklický súčet (CRC) a unikátna F-adresa odosielateľa a príjemcu.

Obrázok 11: Profisafe komunikačný protokol [7]

## Základné bezpečnostné funkcie pohonov

Tieto funkcie sú štandardne dostupné v každom pohone Sinamics S120 (vrátane Sinamics Integrated). Použiteľné sú vždy, bez špeciálnych nárokov na enkóder a aj v aplikáciách riadenia pohonov bez enkódera. Týmito funkciami sú:

- STO – Safe Torque Off – Odpovedá zastaveniu v kategórií 0. Bráni zdroju dodať motoru takú energiu, ktorá by mohla vygenerovať moment.

- SS1 – Safe Speed 1 – Odpovedá zastaveniu v kategórií 1. Motor je riadene zastavený po „rýchlej rampe“ a po  jeho zastavení je aktivovaná funkcia STO.

- SBC – Safe Break Control – Implementuje bezpečné riadenie mechanickej brzdy.

# Potrebné zariadenia

Táto kapitola popisuje zariadenia, ktoré budú použité na realizáciu projektu dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja, ich vlastnosti, možnosti, prípadne rôzne prevedenia. Dôležitou časťou projektu sú pohony Sinamics S120, ktoré budú riadené systémom Simotion, zatiaľ čo bezpečnostné funkcie budú realizované v safety PLC Simatic S7–1500F.

## Simotion

Je špecializované PLC ponúkané spoločnosťou Siemens na riadenie pohonov v pohybových aplikáciách. Umožňuje ako základné operácie, tak aj pokročilé operácie s pohonmi, či už jednotlivo s každým pohonom samostatne napr. otáčkové riadenie, riadenie polohy v uzavretej slučke alebo s celými skupinami pohonov napr. synchrónne operácie, výstupné vačky a pod. Konfigurácia a programovanie sú možné v prostredí Simotion Scout prípadne Scout TIA, ktoré je súčasťou TIA Portal.

### Programovanie a architektúra systému

Základnou filozofiou systému Simotion je združenie funkcionality PLC (IEC 61 131 – 3), technologických funkcií (riadenie hydrauliky, teploty, a pod.) s motion control funkciami. Pri programovaní [1] má užívateľ na výber viacero spôsobov, pričom niektoré z nich sú známe z klasických PLC:

- LAD – Ladder Logic Diagram: grafický programovací jazyk, jeho syntax korešponduje s elektrickými schémami

- FBD – Function Block Diagram: grafický programovací jazyk, matematické, logické alebo komplexnejšie operácie sú reprezentované blokom s danými vstupmi a výstupmi

- DCC – Drive Control Chart: grafický programovací jazyk, rozširuje možnosti najjednoduchšieho možného spôsobu konfigurácie riadiaceho systému Simotion alebo pohonu Sinamics

- MCC – Motion Control Chart: grafický programovací jazyk, ide o flowchart, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje programovanie zložitých hlavne sekvenčne orientovaných aplikácií

- ST – Structured Text: programovací jazyk založený na Pascale, umožňuje efektívne spravovať dáta, optimalizovať procesy a prevádzať zložité matematické a štatistické kalkulácie

Základná funkcionalita systému (nazývaná tiež Simotion Kernel [1]) v sebe zahŕňa funkcie pre riadenie v otvorenej slučke, uzavretej slučke, technologické funkcie rovnako ako funkcie pre logické a aritmetické operácie. Je definovaných viacero úrovní spúšťania programu – synchrónne, podmienené určitou udalosťou, prerušením, časovaním, sekvenčné, voľne bežiace. Simotion ponúka knižnice obsahujúce systémové funkcie a funkcie pre pohybové aplikácie. Ďalej je možné použiť rôzne rozšírenia nazývané  Technology Packages. Ich funkcie je v programe možné použiť podobným spôsobom ako základné funkcie zo Simotion Kernel.

Obrázok 12: Architektúra systému Simotion  [1]

### Možnosti komunikácie

Simotion disponuje nasledovnými možnosťami komunikačných rozhraní [1]:

- Profinet / Industrial Ethernet – Je založený na otvorenom štandarde Industrial Ethernet pre automatizáciu. Umožňuje celopodnikové prepojenie a prenos dát do všetkých úrovní riadiacej pyramídy. Dovoľuje použitie jednej siete na komunikáciu v reálnom čase pre automatizačné aplikácie a zároveň aj IT komunikáciu bez nárokov na reálny čas. V prípade potreby safety komunikácie je k dispozícií ProfiSafe profil.

- Profibus – Predstavuje otvorenú priemyselnú zbernicu pre procesnú automatizáciu. Zabezpečuje rýchly a spoľahlivý prenos dát a integrované diagnostické funkcie. Možno ho použiť nezávisle na výrobcovi daných zariadení. Tiež je možná safety komunikácia prostredníctvom profilu ProfiSafe.

### Varianty

Simotion je ponúkaný v troch variantoch [1] – Simotion C, Simotion D, Simotion P. Každý variant má určité špecifiká a je vhodný pre iný typ aplikácie:

- Simotion C – Controller based, možná je konfigurácia s centralizovanými IO, ale aj s distribuovanými IO. Používa sa pri riadení starších alebo neštandardných pohonov prostredníctvom IO kariet.

- Simotion P – PC based, znamená že Simotion P Runtime beží paralelne a úplne nezávisle s Windows. Toto prevedenie je vhodné v tých prípadoch, ktoré vyžadujú kombináciu motion control aplikácií a klasických aplikácií vhodných pre Windows, prípadne ak sa požaduje vzájomná výmena dát medzi Simotion P Runtime a Windows.

- Simotion D – Drive based, v sebe syntetizuje  funkciu riadiacej jednotky Sinamics S120 (viac informácií v kap. 4.2.2) a nadradeného riadiaceho systému Simotion.

Pri realizácií riadiaceho programu pre pohony dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja bude použitý práve Simotion D.

Obrázok 13: Simotion D [1]

## Pohon Sinamics S120

Pri zariadeniach rodiny Sinamics S120 je pod pojmom pohon zahrnutého viac, než len akčný člen vykonávajúci pohyb či už rotačný alebo translačný. Ide o modulárne zariadenie, ktoré pozostáva s riadiacej jednotky (CU – Control Unit), napájacieho modulu (line module), striedača (motor module) a akčných členov (motorov), prípadne rozširujúcich IO modulov (terminal module) na zber a spracovanie dát súvisiacich s akčnými členmi. Takto popísané komponenty sú navzájom prepojené prostredníctvom Drive-CLiQ Interface. V prípade požiadavky na komunikáciu riadiacej jednotky s nadradeným systémom je k dispozícií buď komunikačné rozhranie pre Profinet, alebo Profibus.

Pohony Sinamics S120 sa vyskytujú v dvoch variantoch: AC/AC a DC/AC. V projekte bude použitý DC/AC variant. DC/AC znamená, že striedač, ktorý generuje riadenie motora (AC) je pripojený k jednosmernému medziobvodu (DC).

Obrázok 14: Topológia pripojenia Sinamics S 120: Principiálna schéma (vľavo), príklad skutočného zapojenia (vpravo) [2]

### Drive-CLiQ

Rozhranie Drive-CLiQ [3] predstavuje neoddeliteľnú súčasť systému Sinamics. Používa sa na pripájanie motor modulov, prípadne IO modulov k riadiacej jednotke. Dôležitou vlastnosťou Drive-CLiQ je umožnenie pripojenia enkóderov jednotlivých motorov k motor modulom. Keďže ide o otvorený interface, je použiteľný na komunikáciu s enkódermi od rôznych výrobcov, teda z pohľadu zákazníka je možné rozšíriť pole voľby enkóderu tak, aby vyhovoval jeho predstave či už o presnosti merania alebo cenovým požiadavkám. Prenosová rýchlosť Drive-CLiQ 100Mbit/s je dostatočná aj na náročnejšie aplikácie využívajúce riadenie v uzavretej slučke. Pre programátora znamená použitie motora s priamo namontovaným enkóderom, ktorý disponuje Drive-CLiQ interfacom výrazné zjednodušenie – automatickú konfiguráciu motora. Technológia využíva elektronický „štítok“ motora obsahujúci všetky potrebné informácie o tomto motore. Tie sa do projektu načítajú automaticky a tak sa čas strávený uvádzaním do prevádzky výrazne skracuje.

### Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka [2] v sebe sústreďuje centrálnu inteligenciu pohonov Sinamics S120. Menej náročné operácie s pohonmi je možné realizovať v riadiacej jednotke priamo. Veľmi zjednodušene je možné funkciu riadiacej jednotky pohonu Sinamics S120 popísať nasledovne: K motor modulu je pripojený motor výkonovým vedením a prostredníctvom Drive-CLiQ enkóder. Riadiaca jednotka na základe užívateľského programu a spätnej väzby z enkóderu generuje riadenie motora, realizované z motor modulu po výkonovom vedení a zároveň dostáva informáciu o stave napájacieho modulu (buď cez Drive-CLiQ alebo prostredníctvom IO). (Obrázok 14)

Obrázok 15: Riadiaca jednotka Sinamics [2]

### Napájací modul

Motor modul Sinamics S 120 DC/AC využíva jednosmerné napätie. Napájací modul [2] teda zaisťuje oddelenie obvodu, ktorý napája motor modul od  napájacej siete. Existujú tri varianty napájacích modulov:

- Basic Line Module – používa sa v aplikáciách, kde sa energia zo zdroja iba odoberá, nadbytočne generovaná energia musí byť spotrebovaná v brzdnom rezistore brzdného modulu.

- Smart Line Module – umožňuje tok energie nielen zo zdroja, ale aj späť do napájacej siete.

- Active Line Module – realizuje kompenzáciu jalového výkonu, dokáže zvyšovať napätie v medziobvode aj pri poklese napätia v napájacej sieti.

Tabuľka 3: Prehľad vlastností jednotlivých variantov napájacích modulov Sinamics S120 [5]

| Vlastnosť | Basic Line Moule | Smart Line Moule | Active Line Moule |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosť | Neriaditeľná | Neriaditeľná | Riaditeľná |
| Kompenzácia fluktuácií napätia siete | Nie | Nie | Áno |
| Rekuperácia energie | Nie | Áno | Áno |
| Generovanie vyšších harmonických | Vysoké | Vysoké | Nízke |
| Kompenzácia jalového výkonu | Nie | Nie | Áno |

Obrázok 16: Rôzne prevedenia napájacích modulov Sinamics [2]

### Motor modul

Slúži na pripojenie riadeného motoru, teda na pripojenie Drive-CLiQ zbernice jeho enkóderu a jeho výkonového vedenia. Rovnako ako u napájacích modulov, aj u motor modulov [2] možno naraziť na dva typy prevedenia, a to buď modulárne alebo skriňové. Pri aplikáciách, v ktorých postačuje nižší výkonový rozsah je možné použiť takzvaný dvojitý motor modul. Samozrejme každý z dvojice pripojených motorov je možné riadiť separátne. Hlavnou výhodou tohto prevedenia je úspora miesta v rozvádzači. Motor modul umožňuje riadenie v režime servo, vektorové riadenie a U/f riadenie.

Obrázok 17: Rôzne prevedenia motor modulov Sinamics [2]

## Simatic S7–1500

PLC z rodiny S7–1500 od firmy Siemens predstavujú PLC vyššej výkonovej rady určené pre najrôznejšie automatizačné aplikácie. Sú výsledkom postupného vývoja zariadení S7–300 a S7–400. Výsledkom postupného zdokonaľovania je viacero variantov (s integrovaným CPU v ET200SP, prípadne variant soft-PLC) a rôzne CPU, každé vhodné pre určitý typ aplikácie (Fail safe – bezpečnostné funkcie, Technology – motion control funkcie atď.).

Z hľadiska tohto projektu je potrebné safety PLC S7–1500F [4]. Toto safety PLC umožňuje centralizovanú, aj distribuovanú IO konfiguráciu. Jedno CPU je schopné spracovávať ako safety programy, tak aj štandardné užívateľské programy. CPU sú certifikované ako SIL 3 podľa IEC 61 508 a PL e/Cat. 4 podľa IEC 13 849-1.

Obrázok 18: Simatic S7–1500F [4]

### Možnosti komunikácie

S7–1500 disponuje týmito komunikačnými rozhraniami [4]:

- Profinet/ Industrial Ethernet

- Profibus

Prostredníctvom uvedených rozhraní ponúka toto PLC služby ako napr. HMI komunikáciu, pripojenie distribuovaných periférií, webový server, časovú synchronizáciu a samozrejme možnosť pripojenia inžinierskej stanice (PG/PC).

## Distribuované periférie ET 200SP

ET 200SP [11] predstavuje multifunkčný IO modul distribuovaných periférií na zbernici Profibus prípadne Profinet. Možná je konfigurácia s rôznymi modulmi ako napr. modul digitálnych alebo analógových vstupov, výstupov, soft štartéry pre motory a pod.

V projekte baliaceho stroja bude ET 200SP použité ako modul distribuovaných bezpečných vstupov a výstupov.

Obrázok 19: ET 200SP [11]

### Modul bezpečných vstupov

Modul bezpečných vstupov F-DI 8x24VDC HF [11] má k dispozícií 8 digitálnych vstupov. V prípade využitia dvojkanálového zapojenia má užívateľ k dispozícií štyri kanály: 0-4, 1-5, 2-6, 3-7. Umožnené je tiež interné napájanie vstupných kanálov. Ďalšou možnosťou je test na skrat v obvode snímača – ak je detegovaný skrat, interné napájanie snímača je odpojené.

Modul bezpečných vstupov ďalej disponuje možnosťou rôzneho vyhodnocovania signálov [11] zo snímačov a vstupných zariadení:

- 1oo1 – snímač zaberá jeden vstupný kanál

- 1oo2, ekvivalentné zapojenie – dvojkanálové ekvivalentné zapojenie snímača alebo dva jednokanálové snímače zapojené ekvivalentne

- 1oo2, neekvivalentné zapojenie – dvojkanálové neekvivalentné zapojenie snímača alebo dva jednokanálové snímače zapojené neekvivalentne

Tabuľka 4 ukazuje možnosti dosiahnutej úrovne bezpečnosti pri použití modulu bezpečných vstupov.

Tabuľka 4: Dosiahnuteľná úroveň bezpečnosti v závislosti na zapojení a vyhodnotení dát zo snímačov [11]

| Spôsob vyhodnotenia dát zo snímača | Napájanie snímača | Dosiahnuteľná úroveň SIL/Kat./PL |
| --- | --- | --- |
| 1oo1 | Akékoľvek | 3/3/d |
| 1oo2 ekvivalentné | Interné bez testu na skrat | 3/3/e |
|  | Externé |  |
| 1oo2 ekvivalentné | Interné s testom na skrat | 3/4/e |
| 1oo2 neekvivalentné | Interné s testom na skrat |  |
|  | Externé s testom na skrat |  |

### Modul bezpečných výstupov

Modul bezpečných výstupov F-DQ 4x24VDC PM HF [11] ponúka štyri bezpečné výstupy, pre ktoré sú umožnené nasledujúce autodiagnostické testy:

- Dark test – pokiaľ je kanál aktívny („log. 1“), výstup sa veľmi rýchlo vypne a opäť zapne

- Light test – pokiaľ je kanál neaktívny („log. 0“), krajný a stredný vodič sa naraz veľmi rýchlo zapnú a opäť vypnú, záťažou preteká prúd

- Switch-on test – pokiaľ je kanál neaktívny („log. 0“), krajný a stredný vodič sa striedavo veľmi rýchlo zapne a opäť vypne, záťažou nepreteká žiadny prúd

# Safety program pre baliaci stroj

Po posúdení rizík, návrhu bezpečnostných opatrení a vytýčení hardwarových prostriedkov potrebných na realizáciu projektu, je možné pristúpiť k realizácií samotného safety programu. Práve safety program, kroky spojené s parametrizáciou IO modulov a implementácia Shared device konceptu budú v tejto kapitole podrobnejšie rozobraté.

## Parametrizácia bezpečnostných IO modulov

Ako bolo uvedené už v predchádzajúcej kapitole, bezpečnostné moduly sa od štandardných modulov odlišujú hlavne poskytovanou funkcionalitou. Je ich preto potrebné pred použitím pozorne parametrizovať, aby bola vo výsledku naozaj dosiahnutá požadovaná úroveň integrity bezpečnosti.

Pri použití modulov bezpečných IO je nutné najprv definovať ich F parametre. Tieto parametre určujú unikátnu identifikáciu IO modulov, informácie o ich správaní pri poruche a možnostiach ich uvedenia do opätovného chodu po odstránení a potvrdení poruchy. Unikátny identifikátor daného IO modulu určuje jeho Profisafe adresu. Ide o dvojicu: F adresa cieľa (musí byť unikátna pre dané CPU) a F adresa zdroja (musí byť unikátna pre danú sieť). Tieto nastavenia je vhodné vykonať hneď po pripojení modulu ET 200SP do hardwarovej konfigurácie safety PLC.

Nasleduje definovanie vstupných signálov. Oproti klasickým vstupným modulom sú tu určité dôležité špecifiká, ktoré majú vplyv na správnu funkciu modulu. Nepoužité vstupné kanály je treba deaktivovať. Pokiaľ by tak vykonané nebolo, samodiagnostické testy by to vyhodnotili ako poruchu a daný modul by prešiel do chybového stavu, ktorý za behu nemožno odstrániť. Ďalšou špeciálnou funkciou oproti klasickým vstupným modulom je dvojkanálové zapojenie vstupných zariadení. Je možný výber zapojenia pre každý kanál z možností popísaných v kapitole 4.4. Na dvojkanálové zapojenie z hľadiska programu sa referuje podľa nižšieho čísla kanálu (I0.0 využíva kanál 0 a 4, I0.1 využíva kanál 1 a 5 atď.).

Pri parametrizácií modulu bezpečnostných výstupov sa nesmie zabudnúť na nastavenie detekcie prerušenia drôtu a časov pre light, dark a switch on testy. Rovnako ako pri module bezpečných vstupov aj tu je nutné nepoužité výstupné kanály deaktivovať.

## Simotion I-device F-proxy

Základnou myšlienkou bezpečnosti kontinuálneho baliaceho stroja je Shared Device, ako už bolo naznačené v kapitole 3. Teda z pohľadu safety PLC je teraz nutné realizovať komunikáciu s pohonom Sinamics Integrated. Tento je súčasťou Simotion a teda sám nedisponuje žiadnymi komunikačnými rozhraniami, ktoré by boli pre užívateľa „zvonku“ prístupné. Komunikácia medzi Simotion a Sinamics Integrated je totiž realizovaná interne prostredníctvom zbernice Profibus Integrated (táto zbernica je viditeľná aj pri tvorbe hardwarovej konfigurácie v prostredí TIA Portal). Tu sa ponúka riešenie použiť Profinetové rozhranie Simotionu na spojenie zo Safety PLC a správy určené pre Sinamics Integrated jednoducho presmerovať do pohonu.

Správy pre riadenie pohonov majú podobu tzv. štandardných telegramov, pričom každý obsahuje dáta relevantné pre iný typ riadenia napr. otáčkové, polohové, a v tomto prípade aj safety kritické riadenie. Konfigurácia telegramov je na užívateľovi a realizuje sa v Scout TIA. Pre komunikáciu zo Simotion bol zvolený štandardný telegram 105 vhodný pre polohovacie aplikácie. Naviac je potrebné pridať ProfiSafe telegram 30 [10], ktorým budú prenášané požiadavky na realizáciu bezpečnostných funkcií v pohone. Parametrizácia týchto funkcií sa opäť vykoná v prostredí Scout TIA. Realizovaná bude základná safety funkcia Safe Stop 1, teda pôjde o zastavenie stroja v kategórií 1.

Obrázok 20: Konfigurácia telegramov pre komunikáciu so Sinamics Integrated

V Simotione je ďalej nutné nastaviť I-device F-proxy [10] funkciu. Výsledok korektného nastavenia je možnosť zapisovať zo Safety PLC do Profisafe Telegramu rovnakým spôsobom, ako je užívateľ zvyknutý pri prístupe na výstupy PLC. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať záložke F-proxy, v ktorej sa nastavuje už spomínaná F adresa cieľa. Tá sa musí zhodovať s nastavením Profisafe adresy v Sinamics Integrated. Po splnení vyššie popísaného je hardwarová konfigurácia hotová a teda sa pristupuje k tvorbe safety programu.

## Safety program

Pri tvorbe safety aplikácie sú programátorovi dostupné iba dva programovacie jazyky: FBD a LAD. Safety program bude realizovať bezpečnostné funkcie využívajúce komponenty, ktoré sú znázornené v blokovej schéme uvedenej v predchádzajúcom texte (Obrázok 4). Zvolený programovací jazyk bude FBD – diagram funkčných blokov. Prostredie Tia Portal poskytuje knižnice so safety inštrukciami (sú označené žltou farbou). Základom programu sú dva dôležité funkčné bloky – ESTOP1 a ACK_GL z knižnice Safety Functions.

Funkčný blok ACK_GL slúži na potvrdzovanie chýb na bezpečných IO moduloch, kanáloch alebo komunikácií. Tento blok je ovládaný reset tlačidlom.

ESTOP1 vyhodnocuje vstup ESTOP a na základe toho povoľuje alebo zakazuje svoj výstup Q. Má možnosť nastavenia časového oneskorenia výstupu Q_DELAY oproti výstupu Q. Dôležitý je vstup ACK, kam sa privádza signál potvrdzujúci opätovné spustenie stroja potom, ako sa vstup ESTOP opäť nastaví na hodnotu TRUE.

Obrázok 21: Funkčné bloky ESTOP1 a ACK_GL

Ako už bolo spomenuté vyššie, komunikácia s pohonom prebieha obdobne ako zápis na výstupy PLC. Pri vytvorení I-device F-proxy sa vytvorilo šesť vstupných a šesť výstupných bajtov pre oba motory. Je ale nutné podotknúť, že užívateľ smie zapisovať iba prvé dva bajty (Obrázok 22). V nich jednotlivé bity predstavujú aktiváciu danej bezpečnostnej funkcie, ostatné bajty slúžia na ošetrenie chýb pri prenose prostredníctvom ProfiSafe a sú zapisované automaticky.

Obrázok 22: Význam bitov v prvých dvoch bajtoch ProfiSafe telegramu

Reset tlačidlo nemusí byť zapojené ako bezpečný vstup, avšak na module bezpečných vstupov ostali voľné miesta, preto je možné tieto nevyužité vstupy využiť.

Pri tvorbe safety programu sme postupovali podľa vývojového diagramu uvedeného nižšie (Obrázok 23). Podrobný program tak ako bol nahraný do safety PLC obsahuje Príloha 3. Vytvorením logiky programu sa tvorba safety aplikácie ešte nekončí. Pre ochranu safety aplikácie je požadované zadanie hesla. Na to slúži záložka Safety Administration, kde je ďalej možné vykonať rôzne dodatočné nastavenia – vytvoriť viaceré safety runtime skupiny a pod. Samozrejme zadanie hesla na ochranu safety aplikácie nemá žiadny vplyv na štandardnú aplikáciu, kde sa zabezpečenie heslom nijako neprejaví. Štandardná aplikácia teda môže vedľa safety aplikácie fungovať „autonómne“, tak ako je užívateľ zvyknutý u klasických PLC bez safety funkcionality.

Obrázok 23: Vývojový diagram safety programu

# Tvorba riadiaceho programu pre baliaci stroj

Táto kapitola podrobne dokumentuje tvorbu motion control programu pre dvojosí kontinuálny baliaci stroj. Zahrňuje vysvetlenie dôležitých pojmov v súvislosti s riadením polohy a synchronizácie pohonov, popis hlavných krokov pri tvorbe programu a myšlienkové postupy. Taktiež bude čitateľ zoznámený s činnosťou jednotlivých funkcií a funkčných blokov, použitých v riadiacom systéme Simotion.

## Technologické objekty

V prípade Simotion ide o PLC špecializované pre riadenie pohybových aplikácií. Je teda zrejmé, že v porovnaní s klasickými PLC bude odlišný hlavne architektúrou systému. S tým súvisia nároky na vyšší výkon, špecializované dátové rozhrania a hlavne interface pre programátora, ktorý musí byť schopný aj so zložitými úlohami pracovať efektívne a prehľadne. K tomu okrem iného pomáhajú aj technologické objekty, ktoré pre programátora predstavujú v PLC akúsi abstrakciu zložitých reálnych zariadení. Sú charakterizované svojimi vlastnosťami a parametrami, ku ktorým má programátor, prípadne používateľ prístup (úplný alebo čiastočný). Tieto objekty teda existujú samostatne popri častiach užívateľského programu, je možné ich aktivovať, deaktivovať prípadne s nimi inak operovať prostredníctvom systémových funkcií. Inžiniersky softvér Scout TIA ďalej poskytuje rôzne „grafické masky“ pre manuálne nastavovanie niektorých parametrov technologických objektov a tak sa práca na zložitých úlohách stáva používateľsky prijateľnejšou a prehľadnejšou.

Z hľadiska tohto programu je najdôležitejším technologickým objektom os. Os reprezentuje motor v užívateľskom programe. Pri konfigurácií sa osi priradí konkrétny motor a ďalej sa nastavia požadované vlastnosti napr. či bude využité riadenie rýchlosti, polohovanie, prípadne synchrónna operácia a pod. Osi realizujúce pohyby v baliacom stroji vyžadujú polohovanie a synchrónnu operáciu. Polohovanie je nutné ako pre vertikálny, tak aj pre horizontálny pohyb čeľustí baliaceho stroja. V oboch prípadoch sú totiž špecifikované medzné polohy, do ktorých môžu dané osi jazdiť, takisto je informácia o polohe osí nutná na uskutočnenie ich synchronizácie. Bez možnosti synchronizovať osi by bola realizácia baliaceho stroja nemožná. Je preto potrebné presne definovať správanie (hlavne polohu) oboch osí s najvyššou možnou presnosťou a zároveň najvyššou možnou opakovateľnosťou (užívateľ totiž požaduje všetky sáčky danej receptúry rovnakej dĺžky). Referenčnou udalosťou ako pre začiatok, tak aj koniec synchronizácie bude tok materiálu resp. poloha, v ktorej sa odvíjaná fólia nachádza. Tok materiálu je teda zdrojom master hodnoty. Pre simuláciu tokov materiálu rôznymi rýchlosťami bude použitá špeciálna os – virtuálna os. Táto má dôležitú vlastnosť a síce že nie je prepojená s reálnym objektom, reálnym motorom. Využíva sa práve vtedy, ak je potrebné vykonávať synchronizáciu viacerých motorov, viacerých zariadení – liniek (napr. viaceré baliace stroje s dopravníkom a pod). Táto os bude naviac nastavená ako modulo os, čo znamená, že po vykonaní jednej otáčky sa poloha vynuluje a opäť sa zvyšuje.

Realizácia vyššie popísanej synchronizácie slave osí s master osou bude možná vďaka synchrónnym objektom. Tie sa vytvoria zároveň s osou, na ktorej je synchrónna operácia povolená. V Simotion existujú tri typy synchrónnych operácií 49[1]: gearing („prevod“), velocity gearing („väzba konštantnej rýchlosti“) a camming („vačka“). V projekte baliaceho stroja bude pre synchronizáciu master osi a slave osí použitá vačka. Vačka je krivka, ktorá definuje vzájomný vzťah medzi master polohou a slave polohou, pričom master poloha je nezávislá premenná a slave poloha závislá premenná.

Základná konfigurácia teda vyzerá nasledovne: master bude virtuálna os a slave osami budú vertikálna a horizontálna os riadiaca pohyb čeľustí. Horizontálna a vertikálna os budú s matster osou synchronizované a to každá pomocou svojej definovanej vačky.

## Polohovanie pohonu

Pred tým, ako bude vysvetlená synchronizácia pohonov a návrh vačiek je dôležité venovať pozornosť riadeniu polohy. Je potrebné uvedomiť si, ako je riadenie polohy v uzavretej slučke ovplyvnené typom snímača polohy, kde a ako sa uskutočňuje.

### Referencovanie pohonu

V aplikáciách s riadením pohonov v uzavretej regulačnej slučke je potrebné realizovať meranie polohy a na základe neho upravovať riadenie pohonu. Za týmto účelom sa používajú enkódery, či už namontované priamo na hriadeli motora, alebo na inom mieste priamo na technológií. Okrem voľby miesta merania je dôležitý tiež typ enkódera [14]:

- Inkrementálny – po vypnutí a opätovnom zapnutí Simotion nie sú dáta o polohe relevantné.

- Absolútny – po vypnutí Simotion sa dáta o polohe z viacerých otáčok neukladajú, pri zapnutí je aktuálna poloha vytvorená z polohy enkódera v rámci jednej otáčky.

- Cyklicky absolútny – po vypnutí a opätovnom zapnutí Simotion sa dáta o polohe nestratia, a to ani v rámci viacerých otáčok enkódera.

Na určovanie polohy pohonov baliaceho stroja je použitý enkóder cyklicky absolútny na vertikálnej osi a inkrementálny na osi horizontálnej. Oba tieto enkódery je nutné zreferencovať tak, aby boli ich údaje použiteľné pri tvorbe riadiaceho programu.

V prípade vertikálnej osi, teda cyklicky absolútneho enkóderu, stačí ak sa referencovanie vykoná raz, napr. v manuálnem móde. Po nastavení tejto referenčnej pozície je už možné na pohone ďalej prevádzkovať riadenie polohy bez ďalšieho referencovania. Údaje o východzej pozícií sú totiž  uložené v energeticky nezávislej pamäti. Toto referencovanie bude realizované na povel z operátorskej obrazovky v manuálnom móde. V simotion bude využitá systémová funkcia _homing.

Pre horizontálnu os, teda pre inkrementálny enkóder je potrebné vždy po vypnutí a opätovnom spustení realizovať homovanie. Tu je možná realizácia homingu viacerými spôsobmi. Pre horizontálnu os budú použité dva z nich: priame nastavenie nulovej pozície a home procedúra (Obrázok 24). Priame nastavenie home pozície bude realizované v manuálnom móde kombináciou tlačidla na operátorskej obrazovke a funkcie _MC_Jog z knižnice PLC Open. Táto funkcia realizuje otáčanie motora fixne (v programe) určenou rýchlosťou v smere definovanom obsluhou (pomocou tlačidla na obrazovke operátorského panelu). Spustenie automatického módu bezprostredne po zapnutí zariadenia by ale takto viedlo k nefunkčnosti. Preto je potrebné vždy pri štarte automatického módu realizovať tzv. home procedúru. Tá v sebe zahŕňa spustenie pohonu v definovanom smere, nájazd na snímač pripojený ako rýchly vstup a kompenzačný pohyb.

Obrázok 24: Nastavenie home procedúry pre horizontálnu os

### Činnosť riadenia polohy

Polohovacia aplikácia pozostáva z určenej sekvencie krokov, ktoré je potrebné vykonať. Tieto kroky sú používateľom definované v riadiacom programe, ktorý je vykonávaný pomocou systému riadenia polohy [15], ten následne realizuje riadenie samotnej osi. Pozostáva z nasledovných častí:

- Pamäť blokov – tu sú uložené jednotlivé traversing bloky, pričom každý z nich obsahuje polohovaciu úlohu. Spoločne tieto bloky tvoria polohovací program definovaný programátorom ako napr. bloky z knižnice PLC Open.

- Procesor blokov – každý traversing blok, ktorý je práve spustený sa spracováva tu. Po jeho vykonaní nasleduje ďalší, atď. Procesor blokov tiež určuje setpoint pre interpolátor ako skokovú zmenu z počiatočnej pozície na požadovanú.

- Interpolátor – generuje setpoint polohy pre regulátor polohy a naviac odvodzuje dopredné väzby pre riadenie momentu, rýchlosti a polohy. Ak je pre os vydaný povel pre prechod do novej pozície, táto pozícia nemôže byť predaná riadeniu ako skoková zmena. V takom prípade by motor dosiahol veľké zrýchlenie, potom maximálny moment a maximálnu rýchlosť. Brzdenie by vyzeralo obdobne. Opísaný spôsob riadenia polohy by bol nepresný a naviac by jeho dynamika bola veľmi ťažkopádna vďaka preregulovaniu. Činnosť interpolátora spočíva v tom, že na základe setpointu rýchlosti z procesora blokov, generuje hladkú krivku a tak v podstate interpoluje od počiatočnej polohy k polohe žiadanej.

Obrázok 25: Funkčná schéma riadenia polohy [15]

## Rozbor realizácie polohovacích a synchrónnych operácií osí

Pre tvorbu programu Simotion ponúka viaceré úrovne spúšťania jednotlivých programových častí. K dispozícií sú štandardné úrovne spúšťania [1] ako StartupTask, BackgroundTask, ShutdownTask, ďalej prerušenia: časové, systémové, používateľom definované. Špecialitami sú SynchronousTask a MotionTask. SynchronousTask je spúšťaný s vysokou prioritou synchrónne vzhľadom k systémovému času, cyklicky. MotionTask je vhodný pre určitú sekvenciu, sled za sebou nasledujúcich operácií (nie je cyklický). Je možné ho naštartovať z inej úrovne spúšťania.

Základnými blokmi pri ovládaní osí z užívateľského programu budú bloky z knižnice PLCopen. Ide o bloky určené pre cyklické volanie, t. j. používanie v BackgroundTask. PLCopen obsahuje bloky pre aktiváciu osi, nastavenie home pozície osi, absolútne, relatívne polohovanie atď. Ovládanie synchrónnej operácie – vačky bude realizované v MotinTask. Tu výnimočne nebude použitý jazyk STL, ale MCC. MCC je ideálny spôsob riešenia programu v MotionTask, hlavne ak sú v ňom používané zložitejšie systémové funkcie a funkčné bloky, ktoré predstavujú určitú sekvenciu. V tomto prípade ide o bloky riadiace synchronizáciu a desynchronizáciu osí.

Je dôležité mať na pamäti, že vačky je potrebné navrhnúť tak, aby bolo splnené zadanie opísané v kapitole 2.3. Vytváranie vačiek je možné viacerými spôsobmi, k dispozícií je hneď priamo v Scout TIA niekoľko rôznych profilov pohybu určených pre tvorbu vačiek. Existuje ale aj možnosť importu vačiek. Pri horizontálnom pohybe čeľustí je potrebné realizovať prechod slave osi z jednej pozície do druhej, rýchlosť a zrýchlenie pri prechode nie je nutné presne špecifikovať. Teda tento pohyb si možno predstaviť tak, že ak master os dosiahne definovanú pozíciu, je nutné realizovať chod čeľustí k sebe. Keď je spoj zalaminonavaný (zo zadania je zrejmé, že to trvá 100 ms), čeľusti sa môžu opäť otvoriť. K realizácií vačky je ale potrebné poznať polohu master osi v dobe, keď sa majú čeľusti otvoriť. Z toho vyplýva, že musí byť známa dráha, ktorú prejde master os konštantnou rýchlosťou počas doby laminovania. Rýchlosť master osi je determinovaná dvomi parametrami: prvým je počet sáčkov za minútu (cyklus stroja) a druhým dĺžka sáčku definovaná v receptúre:

|  | vMASTER=sáčkovt LMATERIÁLsáčok | (6.1) |
| --- | --- | --- |

|  | LMASTER=vMASTER tLAMINOVANIA | (6.2) |
| --- | --- | --- |

Kde vMASTER je rýchlosť master osi, t je doba trvania výroby jedného sáčku v sekundách, LMATERIÁL je dĺžka materiálu v milimetroch, LMASTER je dĺžka materiálu (v milimetroch) odvinutého za čas laminovania tLAMINOVANIA (v sekundách).

Na základe vzdialenosti LMASTER, prejdenej za 100 ms je jednoduché určiť polohu, v master osi, v ktorej sa majú čeľuste opäť roztvoriť. Samozrejme cieľová poloha slave osi nemôže byť dosiahnutá skokom, preto vačka definuje začiatočnú a koncovú rampu, ako ukazuje Obrázok 26.

Obrázok 26: Vačka pre horizontálnu os

Vačka, ktorá popisuje polohu osi realizujúcej vertikálny pohyb čeľustí bude taktiež navrhnutá na základe vzťahov (6.1) a (6.2) uvedených vyššie. Naviac však musí byť zohľadnený fakt, že počas laminovania musí os udržovať rovnakú rýchlosť ako je rýchlosť materiálu, teda master osi. Koncový bod kľuky, musí prejsť určitú dráhu (konštantnou rýchlosťou), ktorú ale program pre pohon vyžaduje vo forme uhlu natočenia hriadeľa motoru. Preto je potrebné podrobnejšie rozobrať kľukový mechanizmus ako taký. Jeho úlohou je prevádzať rotačný pohyb hriadeľu motora na lineárny pohyb čeľustí. Realizácia vačky bude vyžadovať určenie polohy koncového bodu x ako funkcie uhlu natočenia hriadeľa α: x = f(α). Vzdialenosť od stredu osi otáčania motora až do krajnej polohy pri úplnom vystretí kľuky bude označená R + L, kde R je dĺžka kratšej časti a L dĺžka dlhšej časti kľukového mechanizmu. V závislosti na uhle hriadeľa sa od tejto vzdialenosti odčítavajú dĺžky x1 a x2. Túto situáciu naznačuje Obrázok 27:

|  | x=R+L-x1+x2 | (6.3) |
| --- | --- | --- |

Dĺžka x1 bude vyjadrená použitím goniometrickej funkcie kosínus uhla α v pravouhlom trojuholníku:

|  | x1=Rcosα | (6.4) |
| --- | --- | --- |

K vyjadreniu x2 postačí Pytagorova veta (v predstavuje iba pomocné označenie vzdialenosti – Obrázok 27):

|  | x2=L2-v2 | (6.5) |
| --- | --- | --- |

Spojením vzťahov (6.3), (6.4) a (6.5) má x = f(α) nasledovnú podobu:

|  | x=R+L-Rcosα+ L2-R2 sin2⁡(α) | (6.6) |
| --- | --- | --- |

Obrázok 27: Rozbor kľukového mechanizmu

Prvá vačka (pre horizontálny pohyb čeľustí) definuje polohy master osi, v ktorých je potrebné, aby vertikálna os bola už synchrónna s master osou t. j. vertikálna os už musí ísť konštantnou rýchlosťou súbežne s materiálom a vrátiť sa do počiatočnej pozície. Synchronizačné kritérium definované v programe je samozrejme dosiahnutie určitej polohy master osou, zjednodušene – master pozícia. Vertikálna os a master os musia byť synchrónne už pred tým, ako sa čeľuste zovrú, aby vplyvom kompenzačných pohybov v okamihu synchronizácie nedošlo ku krčeniu resp. ťahaniu fólie. Pohyb konštantnou rýchlosťou je navrhnutý tak, aby poloha koncového bodu bola totožná s polohou master osi a pomocou x = f(α) je veľmi jednoducho prevedená na uhol natočenia motora. Základný návrh, ale aj ďalšie vylepšenia vačky je vhodné realizovať napr. v programe MS Excel alebo Matlab, kde je možná priebežná vizualizácia. Pri importovaní návrhu do Scout TIA sa musí brať do úvahy na fakt, že importovaná vačka nie je spojitá, ide len o systém bodov. Je teda nutné správne zvoliť spôsob interpolácie: lineárna, kubické spliny alebo Bezierove spliny. Pri použití lineárnej interpolácie sa bude rýchlosť meniť skokovo, pri použití splinovej interpolácie dôjde k „vyhladeniu“ priebehov polohy. Zvolená bola interpolácia Bezierovými splinami (Obrázok 28 – červená farba). Fáza návratu slave osi do počiatočnej polohy už môže byť realizovaná s vyššou dynamikou, cieľom je len návrat osi do nulovej pozície.

Obrázok 28: Vačka pre vertikálnu os

## Synchrónna operácia v MCC

Samotný program pre synchronizáciu osí realizuje MotionTask1. To znamená, že sa predpokladá spúšťanie z inej úrovne užívateľského programu (touto bude práve diagram prechodov a stavov popísaný v kapitole 6.6.2). Tento program je realizovaný v jazyku Motion Control Chart (MCC). Konfiguráciu synchronizácie vykoná blok Cam on. Na tomto mieste je potrebné definovať pre obe osi príslušné synchrónne objekty, ďalej hlavne kritérium synchronizácie, synchronizačnú dĺžku a realizáciu vačky ako cyklickú/necyklickú, absolútnu/relatívnu a ďalšie parametre.

Tabuľka 5 zhrňuje najdôležitejšie parametre synchronizácie pre obe osi.

Tabuľka 5: Zhrnutie nastavenia synchrónnych operácií

| Parameter | Horizontálna os | Vertikálna os |
| --- | --- | --- |
| Začiatok synchronizácie | Na pozíciu master osi |  |
| Referenčný bod | Synchronizácia pred danou pozíciou |  |
| Synchronizačná dĺžka | 5,0 mm |  |
| Pozícia master osi | 5,0 mm | 10,0 mm |
| Realizácia vačky | Necyklická, absolútna |  |

V oboch prípadoch synchronizácia začína pri dosiahnutí určitej polohy master osou. To umožňuje správne načasovanie zovretia čeľustí a začiatok pohybu vertikálnej osi rovnakou rýchlosťou ako je rýchlosť master osi. Je žiadané, aby v zadanej polohe boli osi už synchronizované. Teda synchronizácia sa začne už pri master polohe 0 mm, počas 5 mm dôjde k synchronizácií s horizontálnou osou a následne je na synchronizáciu master a vertikálnej osi opäť určených 5 mm, až kým master poloha nebude 10 mm. V tomto bode sú už obe osi synchrónne voči master osi, vykonajú definované pohyby a opäť čakajú na splnenie synchronizačného kritéria t. j. polohy master osi. Master ako modulo os dosiahne koncový bod svojho rozsahu, (ten je určený dĺžkou sáčku), jeho poloha sa vynuluje a znova narastá. Slave osi sa synchronizujú a popísaný dej sa opakuje, pokiaľ je požiadavka na produkciu. Zrušenie synchronizácie vykonávajú bloky Cam off. Ich parametre sú analogické s tými pre Cam on, ale nimi je determinovaná operácia desynchronizácie. Desynchronizácia sa spúšťa v prípade, že bola požiadavka na produkciu zrušená. Ide o riadené zastavenie, teda rozpracovaný sáčok je dokončený.

Takto pripravená implementácia (Obrázok 29) poslúži pri realizácií ovládania pre obsluhu vo forme diagramu prechodov a stavov, ktorý vyžaduje ako riadené zastavenie, tak aj vynútené rýchle zastavenie strojného zariadenia. Telo cyklu While sa vykonáva, pokiaľ je programom spúšťaným v BackgroundTask nastavovaná požiadavka na beh MotionTask1. Ak bude táto požiadavka deaktivovaná, telo cyklu sa nevykoná, os odvíjajúca fóliu (virtuálny master) sa napolohuje do nulovej pozície a synchronizácia oboch osí je deaktivovaná. Tým sa beh MotionTask1 riadene ukončí. V prípade požiadavky na rýchle zastavenie je použitá systémová funkcia _resetTaskID, ktorá MotionTask1 okamžite ukončí.

Obrázok 29: Program realizujúci synchronizáciu osí v MCC

## Overenie návrhu synchrónnej operácie

Správnosť vyššie popísaných vačiek je možné jednoducho overiť použitím funkcie softwaru Scout TIA, Device Trace. Táto funkcia predstavuje jednoduchý osciloskop, na ktorom je možné zaznamenávať priebehy ľubovoľných premenných užívateľského programu alebo parametre technologických objektov. Rovnako sú k dispozícií aj základné možnosti matematickej analýzy. Nie je však možné údaje exportovať, a tak budú priebehy v ďalšom texte ukázané iba vo forme print screenov.

Overenie správnosti  realizácie horizontálnej vačky pozostáva z merania času, ktorý os strávi v polohe 107°, teda čas laminovania. Zo zadania vyplýva, že by mal byť 100 ms. Funkcia Device trace ukazuje hodnotu 111,112 ms, čo možno považovať za správnu hodnotu.

Obrázok 30: Kontrola správneho návrhu horizontálnej vačky

Pri overení návrhu vertikálnej vačky bude potrebná čo najpresnejšia informácia o polohe koncového bodu kľuky. Tú je možné získať výpočtom podľa vzťahu x = f(α), pričom poloha x sa bude počítať vždy na základe aktuálnej pozície vertikálnej osi. Výpočet bude realizovaný v IPOSynchronousTask – úlohe spúšťanej cyklicky s najvyššou prioritou. Pomocou kurzorov času a meranej hodnoty je možné vidieť že počas 100 ms, kým je poloha horizontálnej osi 107° sa koncový bod pohybuje rýchlosťou:

|  | v=dYdT=27,8380,111112=250,54 mm/s | (6.7) |
| --- | --- | --- |

Kde dY a dT sú namerané údaje (Obrázok 31). Rýchlosť master osi bola v programe nastavená na 250 mm/s. Z uvedeného vyplýva, že koncový bod kľuky vertikálnej osi sa naozaj pohybuje rovnakou rýchlosťou ako master os.

Obrázok 31: Kontrola správneho návrhu vertikálnej vačky: zelená – poloha master osi, oranžová – poloha horizontálnej osi, žltá – poloha vertikálnej osi, modrá – poloha koncového bodu kľuky

Na záver tejto podkapitoly budú ešte ukázané priebehy polôh osí v automatickom a testovacom (v tomto prípade krokovom) móde. Krokový mód (Obrázok 33) je realizovaný ako sekvencia jednoduchých polohovacích príkazov z knižnice PLC Open, poslúžil pri počiatočnom testovaní a ladení diagramu prechodov a stavov (kapitola 6.6.2).

Obrázok 32: Priebehy polôh osí v automatickom móde: oranžová – poloha master osi, zelená – poloha vertikálnej osi, žltá – poloha horizontálnej osi

Obrázok 33: Priebehy polôh osí v testovacom (krokovom móde): oranžová – poloha master osi, zelená – poloha vertikálnej osi (rovná nule), žltá – poloha horizontálnej osi

## Implementácia diagramu prechodov stavov

Ako každé strojné zariadenie, aj baliaci stroj má svoje špecifické procesné parametre, ktoré sa menia v závislosti od toho, či stroj práve vyrába produkt, je bez materiálu alebo na ňom práve prebieha údržba. Definovanie diagramu prechodov a stavov vnáša do obsluhy, údržby a aj samotnej činnosti stroja poriadok. Jednoznačne je definované, aké akcie v akom stave nesmú byť realizované a aké sú naopak povolené. Takisto je potrebné naviazať na analýzu rizík (kapitola 2.2), poskytnúť užívateľom viaceré módy zariadenia, rovnako ako stavy a povely zariadenia, súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako napr. núdzové, alarmové a chybové stavy baliaceho stroja.

### OMAC Pack

OMAC [6] (The Organisation for Machine Automation and control) je skupina, ktorá združuje popredných výrobcov strojných zariadení, systémových integrátorov, poskytovateľov technológií, neziskové a vládne organizácie s cieľom konfrontovať problémy globálnej výroby. Organizácia OMAC ako taká má dve skupiny, ktorých snahou je umožniť výrobcom efektivitu práce, znížiť čas dodania a tak zvýšiť ziskovosť a s tým súvisiacu konkurencieschopnosť. Týmito skupinami sú: Baliace technológie a Nástroje priemyselných zariadení.

OMAC okrem iného definuje knižnicu OMAC Pack [12], kompatibilnú s technickým reportom ISA TR88.00.02, ktorá je dostupná vo forme funkcií a funkčných blokov s definovaným interfacom. Tento štandard je zložený z tzv. manažéra stavov a jednotnej terminológie premenných použitých v riadiacom programe. Manažér stavov poskytuje niekoľko módov, v ktorých môže stroj fungovať: manuálny mód, produkcia, údržba a užívateľské resp. testovacie módy. Pre každý z týchto módov je ďalej definovaný diagram prechodov a stavov (Obrázok 34), ktorý definuje stav zariadenia a jednotlivé akcie v rámci konkrétneho aktívneho módu daného stroja. Štandard všeobecne definuje, aké druhy akcií musia byť a smú byť v jednotlivých módoch vykonávané. Ďalej je definovaná jednotná terminológia príkazov pre názvy stavov, prechody medzi stavmi a procesnými premennými, ktorých hlavná výhoda je zjavná pri tvorbe aplikácií typu HMI, SCADA. Tieto je vďaka jednotnej terminológií možné ľahko rozšíriť, prípadne opakovane použiť pri podobných aplikáciách. V tejto knižnici sú definované aj funkcie, funkčné bloky a globálne premenné, ktoré je možné jednoducho využiť pri tvorbe reportov o výkonnosti, efektivite výroby, prípadne sledovať čas, strávený výrobou a prestojmi.

Obrázok 34: Diagram prechodov a stavov [12]

### Implementácia OMAC Pack v riadiacom programe

Riadiaci program dvojosého kontinuálneho baliaceho stroja umožňuje beh stroja v troch režimoch: Manuálny, Automatický a Testovací. Z hľadiska OMAC Pack majú Automatický a Testovací mód implementované všetky stavy okrem stavov Idle, Held, Holding a Unholding (Obrázok 35). Stoj je teda zo stavu Stoppped prepnutý resetom do stavu Reseting a následne do stavu Starting. Táto zmena zjednodušuje obsluhu stroja a stav Idle z princípu funkcie stroja ako samostatnej jednotky nie je potrebný. Stav Held sa obvykle využíva v prípade, že operátor potrebuje napr. uvoľniť zaseknuté výrobky. Z konštrukcie ale vyplýva, že by operátor musel otvoriť dvere, čo znamená stav Aborting a následne Aborted, z toho vyplýva, že by stav Held nemal zmysel a preto nie je implementovaný. Diagram prechodov a stavov pre manuálny mód zase vynecháva Held, Suspended, Idle a Complete a s nimi súvisiace prechodové stavy, pretože tieto logicky nemajú zmysel pri mauálne riadenom stroji. Naviac manuálny mód existuje za účelom údržby stroja a nie je určený na výrobu produktu.

Všeobecne platí, že stavy Stopped a Aborted sú stavy kľudové, t. j. stroj nevykonáva žiadny pohyb. Pri spustení technológie sa začína stavom Starting, kde sa zapína výkonová časť zariadenia, osi ktoré majú nastavenú home pozíciu sa do nej presunú, pri osiach, ktoré nemajú nastavenú home pozíciu, sa vykoná homing procedúra. Celkovo ide o kroky, ktoré pripravujú zariadenie do stavu Execute. V ňom je stroj inštruovaný tak, aby vyrábal produkt podľa aktuálne nastavenej receptúry. V prípade potreby operátor vynúti stav Suspended. Stroj beží, ale výstupom nie je žiadny produkt. Potom sa povelom Unsuspend opäť spúšťa produkcia. Stav Suspended je tiež možné aktivovať vplyvom nesplnenia podmienok iných zariadení, ktoré s výrobou súvisia napr. dávkovač nie je pripravený alebo dopravníkový pás linky nebeží a pod. Stav Complete sa dosiahne automaticky, ak sa dôjde na koniec baliacej fólie. V ktoromkoľvek zo stavov Excecute, Suspended a Complete je možné vydať povel Stop. Týmto povelom sa zastavuje výroba, ide o riadené zastavenie – teda dokončí sa začatý produkt a osi prejdú do svojich počiatočných pozícií. Naopak, povel Abort predstavuje rýchle zastavenie technológie a môže byť vydaný zo stavu Stopped, Execute, Suspended aj Complete – má najvyššiu prioritu. Aborting predstavuje rýchle zastavenie typicky z dôvodu poruchy, alarmu, alebo na povel safety obvodov, rozpracovaný produkt sa neukončuje. Z tohto stavu je možné prejsť do stavu Stopped povelom Clear, pričom Clearing predstavuje resetovanie chýb vzniknutých na pohonoch, osiach alebo iných častiach stojného zariadenia. Povel Clear musí byť spojený zo signálom tlačidla Reset, pripojeného do safety PLC.

Obrázok 35: Implementovaný diagram prechodov a stavov v riadiacom programe

# Operátorský panel

Na ovládanie baliaceho stroja slúži dotykový ovládací panel TP 700 Comfort. Na jeho úvodnej obrazovke (Obrázok 36) má obsluha možnosť zvoliť jeden z troch možných módov stroja. Mód testovací a manuálny sú chránené heslom a prístupné iba oprávneným osobám. Automatický mód je prístupný stále, ak je aktívny, je stroj pripravený produkovať výrobky. V hornej časti je vždy viditeľný aktuálny mód a stav, v ktorom sa baliaci stroj nachádza. Obsluha má z tejto obrazovky prístup k tzv. systémovým obrazovkám, ktoré ponúkajú doplnkové možnosti: systémové informácie, informácie o projekte a informácie o administrácií používateľov.

Obrázok 36: Úvodná obrazovka operátorského panelu na ovládanie baliaceho stroja

V manuálnom móde (Obrázok 37) má operátor možnosť pohybovať vertikálnou aj horizontálnou osou a vykonávať ich homovanie. V automatickom móde (Obrázok 38) má operátor možnosť stroj spustiť, zastaviť, vynútiť stav Suspended a opäť vynútiť produkciu. Je tiež možné zmeniť dĺžku sáčku, zmena sa ale prejaví až po zastavení a spustení produkcie. Ďalej je k dispozícií počítadlo produktov, ktoré je možné vynulovať nezávisle na aktuálnom stave. V spodnej časti sú zobrazené informácie o stave osí. Obrazovka pre ovládanie zariadenia v testovacom móde je rovnaká ako tá pre mód automatický.

Obrázok 37: Obrazovka pre ovládanie baliaceho stroja v manuálnom móde

Obrázok 38: Obrazovka pre ovládanie baliaceho stroja v automatickom móde

# Záver

Celý projekt pozostáva z dvoch základných častí. Prvou je posúdenie rizík s návrhom a realizáciou bezpečnostných opatrení a druhou je návrh a realizácia riadenia osí poháňajúcich laminovacie čeľuste kontinuálneho baliaceho stroja.

V prvej časti práce bola na úvod predostretá technológia strojného zariadenia spoločne s podrobným posúdením rizík a ich kvantifikáciou podľa HRN. Zároveň bol vykonaný návrh a odporúčania na zníženie prípadne odstránenie týchto rizík. Tieto opatrenia boli opäť verifikované pomocou HRN. Bezpečnostné obvody zariadenia musia podľa normy typu C zodpovedať SIL 2. To, že navrhnuté obvody a ich komponenty SIL 2 naozaj odpovedajú, bolo overené nástrojom Safety Evaluation Tool. Ďalej boli pre danú technológiu vybraté motory pomocou nástroja SIZER. Aplikáciu požadovanej úrovne integrity bezpečnosti na pohony Sinamics uľahčila ich funkcia Shared device. V safety PLC Simatic S7–1500F bol realizovaný program, ktorý ovláda tieto pohony, v prípade aktivácie safety obvodov. Použitá bola jedna zo základných safety funkcií pohonu – Safe Stop 1.

Ako už bolo naznačené vyššie, druhá časť projektu bola venovaná návrhu a realizácií riadenia osí. V úvode tejto časti bola popísaná realizácia riadenia polohy v uzavretej regulačnej slučke. Nasledoval návrh synchronizácie osí, ktorá bola realizovaná ako elektronická vačka v motion control PLC Simotion. Po návrhu synchrónnej operácie bolo nutné realizovať v strojnom zariadení diagram prechodov a stavov, a to v spätnej väzbe na návrh bezpečnostných komponentov z prvej časti práce. Tu bol zvolený diagram z knižnice OMAC Pack, ktorej autorom je orgranizácia OMAC. Výsledný riadiaci program, spoločne so safety programom boli otestované a odskúšané na demonštračnom zariadení dodanom spoločnosťou Siemens. K tomuto zariadeniu boli na ovládanie vytvorené operátorké obrazovky na dotykovom paneli TP 700 Comfort. Podarilo sa dosiahnuť rýchlosť stroja približne 152 sáčkov za minútu pri dĺžke 100 mm.

Záverom na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že zadanie bolo splnené a naviac bolo vykonané dimenzovanie pohonov a vytvorenie operátorských obrazoviek v dotykovom paneli Simatic HMI. Samozrejme riadiaci program pre celý baliaci stroj vrátane ostatných komponentov ako sú dávkovač alebo prípadne dopravníkový pás pre vyrobené produkty by vyžadoval oveľa hlbšiu analýzu. Bolo by nutné vziať do úvahy, že aj os riadiaca odvíjanie fólie by musela byť synchronizovaná s dávkovačom. K tomu by bola potrebná ďalšia špecifická operácia – výstupná vačka. Ak by bol stroj ako jednotka súčasťou väčšej výrobnej linky, tak by bolo nutné realizovať synchronizáciu celého stroja na tzv. externý enkóder. Obe tieto špeciálne operácie sú pomocou Simotion realizovateľné, avšak svojou zložitosťou by presiahli rámec tejto práce.

# Literatúra

SIEMENS.  SIMOTION Documentation Package for the Software Versions V4.0 to V4.5 [online dokument pdf], 01/2015 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/40211807/simotion-documentation-package-for-the-software-versions-v4-0-to-v4-5?dti=0&lc=en-SK

SIEMENS. SINAMICS Built-in Units [online], 2017. [cit. 2017-01-04].  Dostupné z: http://w3.siemens.com/mcms/mc-solutions/en/converters/low-voltage-converters/sinamics-s/motion-control-drives/pages/sinamics-s120.aspx

SIEMENS. DRIVE CLiQ [online dokument pdf], 07/2014 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: https://www.industry.usa.siemens.com/drives/us/en/electric-drives/ac-drives/high-performance-and-servo-drives/drive-cliq-motor-drive-integration-system/Documents/DRV-Drive_CLiQ_Brochure.pdf

SIEMENS. SIMATIC S7–1500F/ET200MP Manual Collection [online document pdf], 09/2015 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/86140384/simatic-s7-1500-et-200mp-manual-collection?dti=0&lc=en-SK

SIEMENS. Dokumentace pro SINAMICS S verze 4.7 [online document pdf], 09/2015 [cit. 2017-01-04].

OMAC. About OMAC [online], 2016 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:

- http://omac.org/about-omac/

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. PROFIsafe System Description – Safety Technology and Application [online document pdf], 11/2010 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:

https://www.automation.com/pdf_articles/profinet/PROFIsafe_system_description_v_2010_English.pdf

SIEMENS. Safety Evaluation Tool [online], 2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://www.industry.siemens.com/topics/global/en/safety-integrated/machine-safety/safety-evaluation-tool/pages/default.aspx

SIEMENS. SIZER for Siemens Drives [online], 12/2016 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/54992004/sizer-for-siemens-drives?dti=0&lc=en-WW

SIEMENS. SIMOTION/SINAMICS: Triggering drive-internal safety functions via SIMOTION and PROFINET with PROFIsafe (I device F proxy) [online document pdf], 11/2013 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/50207350/simotion-sinamics%3A-triggering-drive-internal-safety-functions-via-simotion-and-profinet-with-profisafe-(i-device-f-proxy)?dti=0&lc=en-WW

SIEMENS. ET200SP Manual Collection [online document pdf], 03/2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/84133942/simatic-et-200sp-manual-collection?dti=0&lc=en-WW

SIEMENS. SIMATIC/SIMOTION OMAC PackML V3 Machine and Unit States [online document pdf], 12/2015 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/49970441/simatic-simotion-omac-packml-v3-machine-and-unit-states?dti=0&lc=en-WW

OMAC. Packaging Workgroup [online], 2016 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://omac.org/workgroups/packaging-workgroup/

SIEMENS. SITRAIN: Training for industry. SIMOTION [materiály ku školeniu], 02/2017 [cit. 2017-04-24].

JENS WEIDAUER AND RICHARD MESSER. Electrical drives: principles, planning, applications, solutions. Erlangen: PUBLICIS, 2014. ISBN 9783895784347.

# Zoznam príloh

- Príloha 1: Report z nástroja Safety Evaluation Tool

Príloha 2: Report z nástroja SIZER

Príloha 3: Safety program v PLC S7–1500

Príloha 4: DVD s elektronickou verziou práce, projektom v TIA Portal a doplnkovými súbormi