ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : 	střecha

Zpracovatel : 	Michaela Kubinová

Zakázka :

Datum : 	2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Strop, střecha - tepelný tok zdola

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	 0.0150 	  0.9900 	 790.0 	 2000.0 	      19.0 	 0.0000

2 	Sádrokarton 	 0.0150 	  0.2200 	1060.0 	  750.0 	       9.0 	 0.0000

3 	PE folie 	 0.0001 	  0.3500 	1470.0 	  900.0 	  144000.0 	 0.0000

4 	Minerální vlák 	 0.3500 	  0.0410 	 880.0 	   50.0 	       1.2 	 0.0000

5 	Sádrokarton 	 0.0150 	  0.2200 	1060.0 	  750.0 	       9.0 	 0.0000

6 	Rigips EPS 100 	 0.1000 	  0.0370 	1270.0 	   20.0 	      30.0 	 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.8 	1337.2 	  -2.5 	 81.3 	 403.2

2 	      28 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.8 	 79.2 	 634.8

4 	      30 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.0 	 76.8 	 881.2

5 	      31 	  21.0 	 61.9 	1538.6 	  13.9 	 73.6 	1168.3

6 	      30 	  21.0 	 65.1 	1618.1 	  17.0 	 70.9 	1373.1

7 	      31 	  21.0 	 66.8 	1660.4 	  18.5 	 69.3 	1475.1

8 	      31 	  21.0 	 66.4 	1650.4 	  18.1 	 69.8 	1448.9

9 	      30 	  21.0 	 62.3 	1548.5 	  14.3 	 73.3 	1194.1

10 	      31 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.1 	 76.7 	 886.1

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.5 	1404.4 	  -0.6 	 80.7 	 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      9.23 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.107 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 9.8E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     504.4

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      11.2 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     20.05 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.974

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.587 	  20.4 	 0.974 	  55.9

2 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  20.4 	 0.974 	  58.9

3 	  15.6 	 0.684 	  12.1 	 0.485 	  20.5 	 0.974 	  58.5

4 	  16.0 	 0.581 	  12.5 	 0.294 	  20.7 	 0.974 	  59.5

5 	  16.9 	 0.421 	  13.4 	------ 	  20.8 	 0.974 	  62.6

6 	  17.7 	 0.172 	  14.2 	------ 	  20.9 	 0.974 	  65.5

7 	  18.1 	------ 	  14.6 	------ 	  20.9 	 0.974 	  67.1

8 	  18.0 	------ 	  14.5 	------ 	  20.9 	 0.974 	  66.7

9 	  17.0 	 0.402 	  13.5 	------ 	  20.8 	 0.974 	  63.0

10 	  16.0 	 0.578 	  12.5 	 0.288 	  20.7 	 0.974 	  59.5

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  20.5 	 0.974 	  58.5

12 	  15.5 	 0.743 	  12.0 	 0.585 	  20.4 	 0.974 	  58.5

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e

tepl.[C]: 	 20.2 	 20.2 	 20.0 	 20.0 	 -6.3 	 -6.5 	-14.9

p [Pa]: 	 1367 	 1348 	 1339 	  376 	  348 	  339 	  138

p,sat [Pa]: 	 2370 	 2364 	 2333 	 2333 	  358 	  351 	  167

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.337E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	střecha

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	21,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Omítka vápenocementová 	0,015 	     0,990 	19,0

2 	Sádrokarton 	0,015 	     0,220 	9,0

3 	PE folie 	0,0001 	     0,350 	144000,0

4 	Minerální vlákna 1 (po roce 20 	0,350 	     0,041 	1,2

5 	Sádrokarton 	0,015 	     0,220 	9,0

6 	Rigips EPS 100 S Stabil (1) 	0,100 	     0,037 	30,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,793+0,015 = 0,808

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,974

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,24 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,11 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: 	V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : 	Podlaha

Zpracovatel : 	Michaela Kubinová

Zakázka :

Datum : 	2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Vlysy 	 0.0150 	  0.1800 	2510.0 	  600.0 	     157.0 	 0.0000

2 	PE folie 	 0.0001 	  0.3500 	1470.0 	  900.0 	  144000.0 	 0.0000

3 	Anhydritová sm 	 0.0100 	  1.2000 	 840.0 	 2100.0 	      20.0 	 0.0000

4 	Beton hutný 1 	 0.0500 	  1.2300 	1020.0 	 2100.0 	      17.0 	 0.0000

5 	PE folie 	 0.0001 	  0.3500 	1470.0 	  900.0 	  144000.0 	 0.0000

6 	Minerální vlák 	 0.0400 	  0.0410 	 880.0 	   50.0 	       1.2 	 0.0000

7 	Železobeton 1 	 0.3000 	  1.4300 	1020.0 	 2300.0 	      23.0 	 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.17 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      1.32 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.672 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.69 / 0.72 / 0.77 / 0.87 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 2.1E+0011 m/s

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     15.40 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.845

Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :  	    543.45 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :  	      5.27 C

STOP, Teplo 2010

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	Podlaha

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	21,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Vlysy 	0,015 	     0,180 	157,0

2 	PE folie 	0,0001 	     0,350 	144000,0

3 	Anhydritová směs 	0,010 	     1,200 	20,0

4 	Beton hutný 1 	0,050 	     1,230 	17,0

5 	PE folie 	0,0001 	     0,350 	144000,0

6 	Minerální vlákna 1 (po roce 20 	0,040 	     0,041 	1,2

7 	Železobeton 1 	0,300 	     1,430 	23,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,793+0,000 = 0,793

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,845

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	2,70 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,67 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)

Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C

Vypočtená hodnota: dT10 =  	5,27 C

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : 	Obvodová stěna

Zpracovatel : 	Michaela Kubinová

Zakázka :

Datum : 	2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	 0.0150 	  0.9900 	 790.0 	 2000.0 	      19.0 	 0.0000

2 	Porotherm 17.5 	 0.1900 	  0.4500 	 960.0 	 1000.0 	       8.0 	 0.0000

3 	Minerální vlák 	 0.3000 	  0.0410 	 880.0 	   50.0 	       1.2 	 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.8 	1337.2 	  -2.5 	 81.3 	 403.2

2 	      28 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.8 	 79.2 	 634.8

4 	      30 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.0 	 76.8 	 881.2

5 	      31 	  21.0 	 61.9 	1538.6 	  13.9 	 73.6 	1168.3

6 	      30 	  21.0 	 65.1 	1618.1 	  17.0 	 70.9 	1373.1

7 	      31 	  21.0 	 66.8 	1660.4 	  18.5 	 69.3 	1475.1

8 	      31 	  21.0 	 66.4 	1650.4 	  18.1 	 69.8 	1448.9

9 	      30 	  21.0 	 62.3 	1548.5 	  14.3 	 73.3 	1194.1

10 	      31 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.1 	 76.7 	 886.1

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.5 	1404.4 	  -0.6 	 80.7 	 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      7.75 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.126 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 1.1E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     356.1

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      12.4 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     19.88 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.969

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.587 	  20.3 	 0.969 	  56.3

2 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  20.3 	 0.969 	  59.3

3 	  15.6 	 0.684 	  12.1 	 0.485 	  20.5 	 0.969 	  58.8

4 	  16.0 	 0.581 	  12.5 	 0.294 	  20.6 	 0.969 	  59.8

5 	  16.9 	 0.421 	  13.4 	------ 	  20.8 	 0.969 	  62.7

6 	  17.7 	 0.172 	  14.2 	------ 	  20.9 	 0.969 	  65.6

7 	  18.1 	------ 	  14.6 	------ 	  20.9 	 0.969 	  67.1

8 	  18.0 	------ 	  14.5 	------ 	  20.9 	 0.969 	  66.8

9 	  17.0 	 0.402 	  13.5 	------ 	  20.8 	 0.969 	  63.1

10 	  16.0 	 0.578 	  12.5 	 0.288 	  20.6 	 0.969 	  59.7

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  20.5 	 0.969 	  58.8

12 	  15.5 	 0.743 	  12.0 	 0.585 	  20.3 	 0.969 	  58.9

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	   e

tepl.[C]: 	 19.9 	 19.8 	 17.9 	-14.8

p [Pa]: 	 1367 	 1205 	  343 	  138

p,sat [Pa]: 	 2320 	 2310 	 2053 	  167

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.135E-0007 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	Obvodová stěna

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	21,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Omítka vápenocementová 	0,015 	     0,990 	19,0

2 	Porotherm 17.5 P+D tř. 1000 	0,190 	     0,450 	8,0

3 	Minerální vlákna 1 (po roce 20 	0,300 	     0,041 	1,2

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,793+0,000 = 0,793

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,969

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,38 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,13 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: 	V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : 	podlaha obchod

Zpracovatel : 	Michaela Kubinová

Zakázka :

Datum : 	2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Strop - tepelný tok shora

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Anhydritová sm 	 0.0020 	  1.2000 	 840.0 	 2100.0 	      20.0 	 0.0000

2 	PE folie 	 0.0001 	  0.3500 	1470.0 	  900.0 	  144000.0 	 0.0000

3 	Extrudovaný po 	 0.1000 	  0.0340 	2060.0 	   30.0 	     100.0 	 0.0000

4 	Železobeton 1 	 0.3000 	  1.4300 	1020.0 	 2300.0 	      23.0 	 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.17 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  21.0 	 53.8 	1337.2 	  -2.5 	 81.3 	 403.2

2 	      28 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	  -0.3 	 80.5 	 479.4

3 	      31 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.8 	 79.2 	 634.8

4 	      30 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.0 	 76.8 	 881.2

5 	      31 	  21.0 	 61.9 	1538.6 	  13.9 	 73.6 	1168.3

6 	      30 	  21.0 	 65.1 	1618.1 	  17.0 	 70.9 	1373.1

7 	      31 	  21.0 	 66.8 	1660.4 	  18.5 	 69.3 	1475.1

8 	      31 	  21.0 	 66.4 	1650.4 	  18.1 	 69.8 	1448.9

9 	      30 	  21.0 	 62.3 	1548.5 	  14.3 	 73.3 	1194.1

10 	      31 	  21.0 	 58.4 	1451.6 	   9.1 	 76.7 	 886.1

11 	      30 	  21.0 	 56.9 	1414.3 	   3.5 	 79.3 	 622.3

12 	      31 	  21.0 	 56.5 	1404.4 	  -0.6 	 80.7 	 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      3.15 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.297 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 1.7E+0011 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     145.8

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      11.1 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     18.39 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.927

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.7 	 0.732 	  11.3 	 0.587 	  19.3 	 0.927 	  59.8

2 	  15.6 	 0.745 	  12.1 	 0.584 	  19.5 	 0.927 	  62.6

3 	  15.6 	 0.684 	  12.1 	 0.485 	  19.8 	 0.927 	  61.5

4 	  16.0 	 0.581 	  12.5 	 0.294 	  20.1 	 0.927 	  61.6

5 	  16.9 	 0.421 	  13.4 	------ 	  20.5 	 0.927 	  63.9

6 	  17.7 	 0.172 	  14.2 	------ 	  20.7 	 0.927 	  66.3

7 	  18.1 	------ 	  14.6 	------ 	  20.8 	 0.927 	  67.5

8 	  18.0 	------ 	  14.5 	------ 	  20.8 	 0.927 	  67.3

9 	  17.0 	 0.402 	  13.5 	------ 	  20.5 	 0.927 	  64.2

10 	  16.0 	 0.578 	  12.5 	 0.288 	  20.1 	 0.927 	  61.6

11 	  15.6 	 0.690 	  12.1 	 0.493 	  19.7 	 0.927 	  61.5

12 	  15.5 	 0.743 	  12.0 	 0.585 	  19.4 	 0.927 	  62.3

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	   e

tepl.[C]: 	 18.4 	 18.4 	 18.4 	-12.4 	-14.6

p [Pa]: 	 1367 	 1366 	  801 	  409 	  138

p,sat [Pa]: 	 2113 	 2111 	 2111 	  209 	  171

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.1021 		 0.1021 	 7.420E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.018 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     0.311 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1

Hranice kondenzační zóny 	Akt.kond./vypař. 	Akumul.vlhkost

Měsíc 	levá 	[m] 	pravá 	Gc [kg/m2s] 	Ma [kg/m2]

12 	 0.1021 		 0.1021 	 7.43E-0010 	   0.0020

1 	 0.1021 		 0.1021 	 1.38E-0009 	   0.0057

2 	 0.1021 		 0.1021 	 6.38E-0010 	   0.0072

3 	 0.1021 		 0.1021 	-2.54E-0009 	   0.0004

4 	  ---   		  ---   	-7.80E-0009 	   0.0000

5 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

6 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

7 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

8 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

9 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

10 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

11 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

Maximální množství kondenzátu Mc,a: 	   0.0072 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  	podlaha obchod

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 	20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae: 	-15,0 C

Teplota na vnější straně Te: 	-15,0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 	21,0 C

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 	50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo 	Název vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Anhydritová směs 	0,002 	     1,200 	20,0

2 	PE folie 	0,0001 	     0,350 	144000,0

3 	Extrudovaný polystyren 	0,100 	     0,034 	100,0

4 	Železobeton 1 	0,300 	     1,430 	23,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  	0,793+0,015 = 0,808

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  	0,927

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N  =  	0,60 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  	0,30 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 	1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok

(materiál: Extrudovaný polystyren).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: 	V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0179 kg/m2,rok

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3108 kg/m2,rok

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software