Oponentní posudek disertační práce

„HYDROGELY MODIFIKOVANÉ VLÁKNITÝMI STRUKTURAMI“

Autor: Ing. Veronika Richterová

Školitel: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Oponent: prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

Aktuálnost tématu

Disertační práce se obecně zabývá hydrogelovými matricemi na bázi agarózy, do kterých byly inkorporovány různé typy vlákenných materiálů (kolagen, fibroin, viskóza a nylon). Tyto komplexní struktury jsou studovány s ohledem na možné využití v medicíně či tkáňovém inženýrství jako modelové systémy napodobující mezibuněčné prostředí (ECM – extralellular matrix). Z tohoto pohledu se studentka zaměřila především na to, jak vlákenné struktury ovlivňují mechanické či reologické chování gelů a transportní/difúzní procesy v těchto materiálech. Vzhledem k překotnému vývoji různých materiálů využitelných například jako tzv. scaffoldy v tkáňovém inženýrství má systematické studium vlastností takto modifikovaných hydrogelových systémů jednoznačně smysl jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Téma práce je tedy zcela jistě aktuální.

Cíle disertační práce, jejich naplnění, výsledky a nové poznatky

Cílům disertační práce je věnována samostatná kapitola, kde je velmi stručně shrnuto, čeho chtěla doktorandka dosáhnout. V této části by možná bylo pro čtenáře vhodné, aby cíle byly rozepsány trochu důkladněji a detailněji.

Studentka v disertační práci splnila všechny cíle uvedené v zadání. Připravila modelové agarózové hydrogely a jejich modifikace pomocí makromolekulárních vláken (hedvábí, nylon, viskóza, kolagen). Pro tyto systémy provedla komplexní fyzikální i chemickou charakterizaci zahrnující morfologii (SEM), chemickou strukturu (FTIR), tepelnou stabilitu (DSC), mechanické a reologické vlastnosti. V amplitudových testech byla určena lineární viskoelastická oblast (LVE) a zaznamenala hodnoty deformace odpovídající přechodu z převážně elastického (G′>G′′) do převážně viskózního (G′<G′′) chování. Ve frekvenčních testech byla stanovena frekvence křížení modulů (frequency crossover) a z průběhu G′ a G′′ odvozena velikost ok hydrogelové sítě. Bylo prokázáno, že přídavek vláken obvykle zvyšuje tuhost gelu, přičemž kolagen a fibroin vykazují odlišné účinky v závislosti na poměru – některé kombinace vedly k výraznému zvýšení G′ bez podstatného omezení deformovatelnosti. Transportní vlastnosti studentka studovala metodou difuze z konstantního zdroje s kladně nabitou methylenovou modří a záporně nabitým eosinem B. Difuzní profily a vypočtené difuzní koeficienty ukázaly, že elektrostatické interakce mezi barvivem a vláknitou složkou významně ovlivňují transport. Například kolagen zpomaloval difuzi eosinu B, zatímco fibroin měl odlišný vliv na methylenovou modř. Novým a významným poznatkem je, že vhodným výběrem typu a množství vláknité složky lze současně cílit na požadované mechanické vlastnosti a regulaci propustnosti pro molekuly s různým nábojem. Práce tak přináší ucelený experimentální soubor dat popisující vztahy mezi složením vlákny modifikovaných hydrogelů, jejich reologickým chováním a difuzními parametry, což je přínosné pro návrh materiálů napodobujících mezibuněčný prostor s možným využitím v tkáňovém inženýrství nebo biomedicínských aplikacích.

Formální úprava disertační práce

Disertační práce je napsána přehledně a bez výrazných formálních nedostatků. Obsahuje drobné nedostatky v terminologii. Některé poznámky či připomínky jsou rozebrány a uvedeny v rámci dotazů pro obhajobu.

Závěr

Disertační práce Ing. Veroniky Richterové splňuje požadavky kladené na tento typ práce ve smyslu zákona o VŠ. Studentka prokázala schopnost tvůrčí práce a samostatné vědecké činnosti. Doporučuji tedy přijmout tuto práci k dalšímu řízení a po úspěšné obhajobě udělení doktorského titulu Ph.D. (philosophiæ doctor).

Dotazy k obhajobě a připomínky k textu disertace:

- V teoretické části (str. 18–20) se vyskytuje drobná nekonzistence v užívané symbolice pro rychlost smykové deformace. V textu i rovnicích je správně používán symbol γ, zatímco v Obr. 5 je tatáž veličina označena písmenem D. Pro čtenáře by bylo přehlednější a vhodnější držet jednotné značení veličin​ v celém textu i obrázcích (stejný problém je i ve značení smykového napětí (σ nebo τ?).

- Na konci 20. strany píšete o tixotropních látkách jako o „řídnoucích“ a u reopexních jako o „houstnoucích“. Dovolím si trochu nejapný dotaz. Souvisí to nějak s hustotou gelů?

- Na straně 41 zmiňujete, že pro měření byla použita geometrie deska-deska s měřící plochou, např. u reometru Anton Paar, 25 mm. Je to správně?

- Dále na stejné straně píšete, že všechna reologická měření byla provedena nejméně ve dvou opakováních, přičemž výsledky jsou uváděny jako průměr. Jak moc se lišily hodnoty veličin jednotlivých měření?

- Uvažovala jste i o realizaci bobtnacích testů jednotlivých hydrogelů? Z rovnovážného bobtnání by bylo možné také stanovit objemový zlomek polymeru a pak dopočítat s využitím Flory-Rehnerovy teorie hustotu zesítění a velikost ok sítě, což by mohlo být dobré doplnění k výsledkům z reologických měření (Obr. 60).

- Z Obr. 60 vyplývá, že přídavek kolagenu mění hustotu zesítění a velikost ok (pro fibroin obr. 55). Jak si tento efekt vysvětlujete a jaký vliv podle Vás může mít na transportní vlastnosti hydrogelů?

- Bylo by možné nějakým způsobem rozlišit, zda difúze barviv souvisí spíše s velikostí ok hydrogelové sítě, nebo s přítomností přidaných vláken?

- Pokud byste měla možnost pokračovat v tomto výzkumu, jakým směrem byste chtěla agarózové kompozitní hydrogely dále rozvíjet? Uvažovala byste spíše o zlepšení mechanických vlastností, řízení transportu látek, nebo o biologické funkčnosti (např. buněčná adheze, degradace)?

V Uherském Hradišti, 15. 8. 2025

prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fakulta technologická

UTB ve Zlíně