Stručný návod k úloze:

- Seznamte se s plenoptickým fotoaparátem Lytro. Pořiďte sérii fotografií, které budete dále zpracovávat. Při výběru scény dbejte na to, aby byly na fotografii zachyceny jak blízké objekty do vzdálenosti 25 cm od objektivu fotoaparátu, tak objekty ve vzdálenosti nad 10 m. Takto rozvržená scéna je optimální pro demonstraci schopností plenoptických fotoaparátů. Po pořízení snímků připojte fotoaparát pomocí USB kabelu k PC. Na PC spusťte program Lytro a importujte pořízené fotografie. Pořízené fotografie si zde můžete prohlédnout a libovolně přeostřit. Surová RAW data najdete v PC na adrese:

C:\Users\Uzivatel\Pictures\Lytro Desktop\Libraries\ LytroLibrary.lytrolibrary\
34a86c9d-cf15-4d47-9e5f-25e457ac799e

nebo obdobné. Pro každou fotografii je zde vytvořena samostatná složka. Pro další zpracování bude využit pouze soubor raw.lfp. Soubor si zkopírujte do vlastního adresáře a vhodně pojmenujte.

- Otevřete skript lab_zpracovani_RAW.m doplňte název RAW souboru a spusťte. Postupně se vyrenderuje série snímků popisující jednotlivé fáze zpracovávání surových plenoptických RAW dat. Prohlédněte si detail snímků a popřemýšlejte, jaké informace jsou v něm obsaženy.  Prostudujte, jak jednotlivé fáze zpracování ovlivňují obrazovou kvalitu výsledného snímku. Postupujte postupně od Figure1 dále.

- Dalším úkolem bude kalibrace na konkrétní hardware. Otevřete skript lab_kalibrace.m, úkolem kalibrace je najít středy jednotlivých mikročoček. Nejprve vyplňte název RAW souboru. Dále je nutné nalézt přesnou rozteč dvou sousedních mikročoček a to jak v ose X, tak v ose Y podle obrázku 1.

Obrázek 1  Rozteč X Y.

Pro zjištění přesných rozměrů mikročoček je možné použít následující postup. Odhadnout přibližné hodnoty X a Y, poté vykonat algoritmus s parametry například pocetbunekx = 100 a pocetbuneky = 100. Z vykresleného snímku odečíst chybu. Zjištěná chyba na 100 mikročočkách bude činit například +20pix. Z toho vyplývá, že je nutné k odhadu přičíst hodnotu 20/100 = 0,2. Tento proces je možné pro přesnější určení rozměrů opakovat i vícekrát. Všimněte si, jaké další parametry jsou pro provedení kalibrace nutné. Až budete s výsledkem spokojeni, přejděte na další úkol.

- Otevřete si skript lab_zmena_uhlu.m, cílem této úlohy je předvést možnost renderování snímků z různých úhlu pohledu z jediné plenoptické fotografie. Do skriptu doplňte jméno RAW souboru a spusťte. Vygeneruje se série snímků z různých úhlů pohledu. V levém horním rohu je znázorněno, ze kterých zdrojových pixelů je snímek složen. Posuvy od středů mikročoček jsou ve skriptu uloženy v proměnné posuvy_XY.

- V tomto bodě si vyzkoušíte schopnost plenoptického fotoaparátu Lytro přeostřovat snímky až po jejich pořízení. Otevřete si skript lab_preostreni.m doplňte název RAW souboru, zvolte typ výstupu (jpeg/gif), a rozsah ostření podle komentářů přímo ve skriptu. Renderování snímků může trvat i několik minut. Po provedení skriptu se výsledné snímky uloží do zdrojového adresáře.