Příloha P3-1: Vstupní parametry a ukázka hierarchie počítání

» Vstupní data matlabu v souboru A_VstupniParametry.m:

%% ----- Souřadnice bodů ----- %%

x_A  = 1323.6273;         % Přední bod rámu

y_A  = 512.14194211;

x_B  = 953.43582;         % Vstup přední vidlice do rámu

y_B  = 403.56755784;

x_C1 = 580.71417486;

y_C1 = 217.25493485;

x_C2 = 746.22833729;

y_C2 = 204.38859953;

x_D  = 379.9501;

y_D  = 256.2795495;

x_E  = 203.5067;          % Zadní bod rámu

y_E  = 290.5767;

x_G  = 1146.08198;        % Zadní kolo

y_G  = 0;

x_H  = 0;                 % Přední kolo

y_H  = 0;

x_I  = 264;

y_I  = 403;

x_T  = 600;               % Těžiště

y_T  = 600;

x_34 = 654.925;

y_34 = 202.8298;

x_dop = x_34;             % Doplňková síla

y_dop = y_34;

x_56 = 879.2912;

y_56 = 295.7654;

x_67 = 939.6923;

y_67 = 385.31385591;

x_89 = 1092.049;

y_89 = 480.2318;

x_R1 = 696.9029803;       % Střed zaoblení v místě sedačky

y_R1 = 418.78761166;

x_R2 = 1122.07982018;     % Střed zaoblení v místě přední vidlice

y_R2 = 262.29211608;

» Dále program pokračuje v hierarchii:

%% ------ Maticový tvar souřadnic ------- %%

%% ------ Výpočet úhlů [rad] ------- %%

%% ------ Délky rámu [mm] ------ %%

%% ------ Úhly rámu [rad] ------ %%

%% ------ Poloměry rámu [mm] ------ %%

%% ------ VVÚ ~ délkové a úhlové intervaly ------ %%

» Ukázka možné změny parametrů profilu rámu:

%% ------ Charakteristiky rámu ------ %%

Sigma_max = 150;     % [MPa] Dovolené napětí

% Profil rámu (defaultně 60x2.5)

D = 60;                     % [mm] vnější průměr řezu

d = 55;                     % [mm] vnitřní průměr řezu

S = pi/4*(D^2-d^2);         % [mm^2] obsah řezu

Jy = pi*(D^4-d^4)/64;       % [mm^4] kvadratický moment celého řezu

mu = 0.33;                  % [-] Poissonova konstanta

E = 69000;                  % [MPa] modul v ohybu

G = E/(2*(1+mu));           % [MPa] modul ve smyku

beta_smyk = 32/27;          % [-] Koeficient beta pro posuv od smyku

% K počítání smykových napětí

phi = 2*acos(d/D)/2;               	% [°] úhel průřezu pro vnitřní vlákno

S1_ksi = D^2/8*phi;                	% [mm^2] Obsah vnějšího

S2_ksi = d^2/8*phi;                	% [mm^2] Obsah vnitřního

S_ksi = S1_ksi - S2_ksi;           	% [mm^2] plocha průřezu

T1_ksi = 2/3*D/2*sin(phi)/phi;     	% [mm] Těžiště vnějšího

T2_ksi = 2/3*d/2*sin(phi)/phi;     	% [mm] Těžiště vnitřního

z_T_ksi = (S1_ksi*T1_ksi - S2_ksi*T2_ksi)/(S1_ksi-S2_ksi);

% [mm] Těžiště mezikruží

U_ksi = S_ksi * z_T_ksi;           	% [mm^3] lineární moment průřezu

%% ------ Pomocné výpočty ------ %%

%% ------ Šlapání ------ %%

» Dále program pracuje v hierarchii:

%% Síly působící na rám a Statická rovnováha
%% VVÚ v závislosti na tom, zda se bude počítat i posuv
%% Výpočet redukovaného napětí

%% Grafy VVÚ a Redukovaného napětí
%% Výpočet Minim a Maxim
%% Textový výpis výsledků
%% Konec