- JE-SFR bez použití přihřívání páry

Tab. 1 Vybrané základní parametry JE-SFR Fermi

| Typ reaktoru | experimentální |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Power reactor Developement Co., Detroit Edison Co. / USA |
| Začátek výstavby | Srpen 1958 |
| Spuštění reaktoru | Srpen 1963 |
| Začátek výroby elektrické energie | Srpen 1966 |
| Ukončení provozu | 1975 |
| Tepelný výkon (MWt) | 200 |
| Elektrický výkon (MWe) | 61 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 30,5 |
| Složení paliva | Kovový U s 10% Mo |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 1185 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 1200 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 3 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 3 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 535 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 535 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 388 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 408 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 408 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 269 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 171 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 407 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 407 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 4,1 |

Tab. 2 Vybrané základní parametry JE-SFR DFR

| Typ reaktoru |  | experimentální |
| --- | --- | --- |
| Provozovatel / země |  | UK Atomic Energy Authority / Velká Británie |
| Začátek výstavby |  | 1954 |
| Spuštění reaktoru |  | 1959 |
| Začátek výroby elektrické energie |  | 1962 |
| Ukončení provozu |  | 1967 |
| Tepelný výkon (MWt) |  | 60 |
| Elektrický výkon (MWe) |  | 15 |
| Termická účinnost oběhu (%) |  | 25 |
| Složení paliva |  | Slitina U-Mo |
| Chladivo v primárním okruhu |  | Sodík-draslík |
| Chladivo v sekundárním okruhu |  | Sodík-draslík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) |  | 450 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) |  | 19 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu |  | 24 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu |  | 12 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) |  | 350 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) |  | 350 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) |  | 230 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) |  | 330 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 330 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 195 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) |  | 200 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) |  | 274 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) |  | 270 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) |  | 1 |

Tab. 3 Vybrané základní parametry JE-SFR KNK-2

| Typ reaktoru | experimentální |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Kernforschungszentrum Karlsruhe / Německo |
| Začátek výstavby | - |
| Spuštění reaktoru | Říjen 1972 |
| Začátek výroby elektrické energie | Duben 1978 |
| Ukončení provozu | Říjen 1991 |
| Tepelný výkon (MWt) | 58 |
| Elektrický výkon (MWe) | 20 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 35 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 280 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 140 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 2 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 2 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 525 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 525 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 360 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 504 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 504 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 332 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 200 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 485 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 485 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 7,85 |

Tab. 1.4 Vybrané základní parametry JE-SFR BN-350

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Atomic Energy Agency / Kazachstán |
| Začátek výstavby | 1964 |
| Spuštění reaktoru | Listopad 1972 |
| Začátek výroby elektrické energie | Duben 1980 |
| Ukončení provozu | 1999 |
| Tepelný výkon (MWt) | 750 |
| Elektrický výkon (MWe) | 130 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 17 |
| Složení paliva | UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 3950 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 440 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 6 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 6 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 430 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 430 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 280 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 415 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 415 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 260 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 158 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 410 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 410 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 4,5 |

- JE-SFR s jaderným přihříváním páry

Tab. 5 Vybrané základní parametry JE-SFR Phenix

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | CAE a Electricité de France / Francie |
| Začátek výstavby | 1968 |
| Spuštění reaktoru | 1973 |
| Začátek výroby elektrické energie | 1974 |
| Ukončení provozu | Nyní v programu přepracování paliva |
| Tepelný výkon (MWt) | 563 |
| Elektrický výkon (MWe) | 255 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 45 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 3000 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 2319 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 3 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 3 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 560 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 560 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 395 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 550 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 550 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 343 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 246 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 512 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 510 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 16,8 |

Tab. 6 Vybrané základní parametry JE-SFR BN-800

| Typ reaktoru | Komerční |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Ministry For Atomic Energy / Rusko (ROSSATOM) |
| Začátek výstavby | 2002 |
| Spuštění reaktoru | Plánované spuštění v roce 2012 |
| Začátek výroby elektrické energie | Zatím neurčeno |
| Ukončení provozu | Zatím neurčeno |
| Tepelný výkon (MWt) | 2100 |
| Elektrický výkon (MWe) | 870 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 41 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 8600 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 8400 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 3 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 3 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 544 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 547 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 354 |
| Teplota chladiva na vstupu do parního generátoru (°C) | 505 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 505 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 309 |
| Teplota vody na vstupu do parního generátoru (°C) | 200 |
| Teplota páry na výstupu z parního generátoru (°C) | 490 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 490 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 13,7 |

- JE-SFR s nejaderným přihříváním páry

Tab. 7 Vybrané základní parametry JE-SFR CRBR

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | US Departement of energy / USA |
| Začátek výstavby | Projekt zamítnut |
| Spuštění reaktoru | Projekt zamítnut |
| Začátek výroby elektrické energie | Projekt zamítnut |
| Ukončení provozu | Projekt zamítnut |
| Tepelný výkon (MWt) | 975 |
| Elektrický výkon (MWe) | 380 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 39 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 5240 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 1747 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 3 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 3 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 535 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 535 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 388 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 494 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 494 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 344 |
| Teplota vody na vstupu do parního generátoru (°C) | 242 |
| Teplota páry na výstupu z parního generátoru (°C) | 482 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 482 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 9,81 |

Tab. 8 Vybrané základní parametry JE-SFR ALMR

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Zatím neurčeno / USA |
| Začátek výstavby | Zatím neurčeno |
| Spuštění reaktoru | Zatím neurčeno |
| Začátek výroby elektrické energie | Zatím neurčeno |
| Ukončení provozu | Zatím neurčeno |
| Tepelný výkon (MWt) | 840 |
| Elektrický výkon (MWe) | 303 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 36 |
| Složení paliva | Slitina U-Pu-Zr |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 4762 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 4409 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 1 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 1 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 499 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 499 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 358 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 477 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 477 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 325 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 215 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 429 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 429 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 15,2 |

Tab. 9 Vybrané základní parametry JE-SFR SuperPhenix II

| Typ reaktoru | Komerční |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Zahrnut do programu EFR / Francie |
| Začátek výstavby | Zatím neurčeno |
| Spuštění reaktoru | Zatím neurčeno |
| Začátek výroby elektrické energie | Zatím neurčeno |
| Ukončení provozu | Zatím neurčeno |
| Tepelný výkon (MWt) | 3600 |
| Elektrický výkon (MWe) | 1440 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 40 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 19700 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 15700 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 4 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 4 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 544 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 544 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 397 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 525 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 525 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 345 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 233 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 490 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 495 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 17,7 |

Tab. 10 Vybrané základní parametry JE-SFR SRN-300

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Schnellbruter-Kernkraftswerkgesellschaft / Německo |
| Začátek výstavby | 1973 |
| Spuštění reaktoru | - |
| Začátek výroby elektrické energie | - |
| Ukončení provozu | 1991 |
| Tepelný výkon (MWt) | 762 |
| Elektrický výkon (MWe) | 327 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 43 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 3350 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 1180 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 3 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 3 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 546 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 546 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 377 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 520 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 520 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 335 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 230 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 495 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 495 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 16,7 |

Tab. 11 Vybrané základní parametry JE-SFR FTBR

| Typ reaktoru |  |  | Experimentální |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozovatel / země |  |  | Departement of Atomic Energy / Indie |  |
| Začátek výstavby |  |  | 1972 |  |
| Spuštění reaktoru |  | Říjen 1985 |  |
| Začátek výroby elektrické energie |  | 1994 |  |
| Ukončení provozu |  | Zatím v provozu |  |
| Tepelný výkon (MWt) |  | 40 |  |
| Elektrický výkon (MWe) |  | 13 |  |
| Termická účinnost oběhu |  | 32,5 |  |
| Složení paliva |  | PuC-UC |  |
| Chladivo v primárním okruhu |  | Sodík |  |
| Chladivo v sekundárním okruhu |  | Sodík |  |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) |  | 230 |  |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) |  | 115 |  |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu |  | 2 |  |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu |  | 2 |  |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) |  | 544 |  |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) |  | 515 |  |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) |  | 380 |  |
| Teplota chladiva na vstupu do parního generátoru (°C) |  | 525 |  |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 510 |  |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 284 |  |
| Teplota vody na vstupu do parního generátoru (°C) |  | 200 |  |
| Teplota páry na výstupu z parního generátoru (°C) |  | 480 |  |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) |  | 480 |  |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) |  | 16,7 |  |

Tab. 12 Vybrané základní parametry JE-SFR PFBR

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | BHAVINI / Indie |
| Začátek výstavby | 2003 |
| Spuštění reaktoru | Dostavba v roce 2014 |
| Začátek výroby elektrické energie | Dostavba v roce 2014 |
| Ukončení provozu | Dostavba v roce 2014 |
| Tepelný výkon (MWt) | 1250 |
| Elektrický výkon (MWe) | 500 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 40 |
| Složení paliva | PuO2-UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 7080 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 3540 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 2 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 2 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 544 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 544 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 397 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 525 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 525 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 355 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 235 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 493 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 490 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 16,7 |

Tab. 13 Vybrané základní parametry JE-SFR Monju

| Typ reaktoru |  |  | Prototyp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozovatel / země |  |  | JNC / Japonsko |  |
| Začátek výstavby |  |  | 1985 |  |
| Spuštění reaktoru |  |  | 1994 |  |
| Začátek výroby elektrické energie |  |  | 1995 |  |
| Ukončení provozu |  |  | Zatím v provozu |  |
| Tepelný výkon (MWt) |  |  | 714 |  |
| Elektrický výkon (MWe) |  |  | 280 |  |
| Termická účinnost oběhu (%) |  |  | 39 |  |
| Složení paliva |  |  | PuO2-UO2 |  |
| Chladivo v primárním okruhu |  |  | Sodík |  |
| Chladivo v sekundárním okruhu |  |  | Sodík |  |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) |  |  | 4250 |  |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) |  |  | 1420 |  |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu |  | 3 |  |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu |  | 3 |  |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) |  | 529 |  |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) |  | 529 |  |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) |  | 397 |  |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) |  | 505 |  |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 505 |  |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) |  | 325 |  |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) |  | 240 |  |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) |  | 487 |  |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) |  | 483 |  |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) |  | 12,5 |  |

Tab. 14 Vybrané základní parametry JE-SFR CEFR

| Typ reaktoru | experimentální |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | CIAE / Čína |
| Začátek výstavby | Květen 2000 |
| Spuštění reaktoru | Plánované spuštění v roce 2012 |
| Začátek výroby elektrické energie | Zatím neurčeno |
| Ukončení provozu | Zatím neurčeno |
| Tepelný výkon (MWt) | 65 |
| Elektrický výkon (MWe) | 24 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 37 |
| Složení paliva | UO2 |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 400 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 200 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 2 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 2 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 516 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 516 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 360 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 495 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 495 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 310 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 190 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 480 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 470 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 13 |

Tab. 15 Vybrané základní parametry JE-SFR KALIMER

| Typ reaktoru | Prototyp |
| --- | --- |
| Provozovatel / země | Zatím neurčeno / Jižní Korea |
| Začátek výstavby | Zatím neurčeno |
| Spuštění reaktoru | Zatím neurčeno |
| Začátek výroby elektrické energie | Zatím neurčeno |
| Ukončení provozu | Zatím neurčeno |
| Tepelný výkon (MWt) | 392 |
| Elektrický výkon (MWe) | 162 |
| Termická účinnost oběhu (%) | 41 |
| Složení paliva | U-TRU-Zr |
| Chladivo v primárním okruhu | Sodík |
| Chladivo v sekundárním okruhu | Sodík |
| Hmotnostní průtok chladiva v primárním okruhu (kg/s) | 2143 |
| Hmotnostní průtok chladiva v sekundárním okruhu (kg/s) | 1804 |
| Počet chladicích smyček v primárním okruhu | 4 |
| Počet chladicích smyček v sekundárním okruhu | 2 |
| Teplota chladiva na vstupu do mezivýměníku (°C) | 550 |
| Teplota chladiva v horké větvi primárního okruhu (°C) | 550 |
| Teplota chladiva ve studené větvi primárního okruhu (°C) | 386 |
| Teplota chladiva na vstupu do parogenerátoru (°C) | 520 |
| Teplota chladiva v horké větvi sekundárního okruhu (°C) | 520 |
| Teplota chladiva v chladné větvi sekundárního okruhu (°C) | 325 |
| Teplota vody na vstupu do parogenerátoru (°C) | 230 |
| Teplota páry na výstupu z parogenerátoru (°C) | 483 |
| Teplota páry na vstupu do turbíny (°C) | 500 |
| Tlak páry na vstupu do turbíny (MPa) | 13,2 |