Metodika pro kontrolu kvality u strojního pájení vlnou

Tato metodika pro kontrolu kvality u strojního pájení vlnou se bude zabývat kvalifikací třídy 2. Budou zde zmíněny zásady ESD (Electrostatic discharge – elektrostatický výboj) a podmínky pro osazení a pájení, hlavně vývodových součástek, ale i čipových součástek.

Třída 2 podle normy IPC-A-610CZ-E je stanovena pro elektronické výrobky pro specializované použití. Zahrnuje výrobky, kde je požadován nepřetržitý výkon a prodloužená životnost a pro které je žádoucí nepřetržitý provoz, ale tento není kritický. Typické pracovní prostředí u uživatele by nemělo způsobit selhání. [3]

Zásady ESD

| - Nejméně 1x denně je nutné provést kontrolní test pro zjištění ESD před vstupem na pracoviště | Obrázek 1.: Kontrolní testr na ESD [1] |
| --- | --- |
| PRACOVIŠTĚ |  |
| - Musí být označeno symbolem | Obrázek 2.: Označení prostoru ESD [2] |
| - Musí být zabezpečené proti ESD – povrh stolu, stůl, podložka pod stolem, náramek … vše musí být připojené na společnou zem Popis obrázku: 1. Osobní ochranný náramek, 2. Podnosy, zásobníky s ochranou proti ESD, 3. Povrch stolu s ochranou proti ESD, 4. Podlaha nebo rohož s ochranou proti ESD, 5. Podlaha budovy, 6. Společný uzemňovací bod, 7. Zem | Obrázek 3.: Pracoviště zabezpečené proti ESD |
| - Musí se používat ochranné pomůcky |  |
| OCHRANNÉ POMŮCKY |  |
| - ESD obuv (nebo pásek do bot) - ESD plášť - ESD rukavice (nebo náramek připojený k zápěstí) | Obrázek 4.: ESD obuv a pásek do bot Obrázek 5.: ESD rukavice a náramek |

Manipulace s deskou

| - Úchop za hrany desky - Vyhnout se doteku kontaktů. - Nepůsobit na desku tlakem mechanickému působení (neprohýbat) - Neskládat desky na sebe a neposouvat po žádném povrchu | Obrázek 6.: Správné držení desky plošných spojů [3] |
| --- | --- |

Vizuální kontrola desky - pájení

| KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI |  |
| --- | --- |
| - Pájka by měla být na pohled hladká a navzlínaná - Obrys oblasti spojení by měl být pod pájkou viditelný a pájka by měla vytvářet ostrý okraj - Pájka pro bezolovnaté slitiny může mít matný, šedý, nebo zrnitý vzhled - Smáčecí úhel nesmí překročit 90°, výjimkou je vytvořený přesah nad hranou pájené plochy (ten je přijatelný) | Obrázek 7.: Správně navzlínaná pájka na vývodu komponenty |
| ANOMÁLIE PŘI PÁJENÍ - ZÁVADY |  |
| DUTINKY PO BUBLINKÁCH, PÓRY - Nesmí snižovat velikost pájeného spoje pod požadované minimum | Obrázek 8.:Porovnání bublinek v pájce |
| PŘETAVENÍ PÁJECÍ PASTY - Závadou je nedokonalé přetavení pájecí pasty | Obrázek 9.: Nedokonalé přetavení pájecí pasty [3] |
| NESMÁČENÍ - Pájka nesmáčela plošku nebo pájecí zakončení tam, kde to bylo požadováno (neschopnost roztavené pájky spojit se se základním kovem) | Obrázek 10.: Nesmáčení [3] |
| ODSMÁČENÍ - Pájený spoj nesplňuje požadavky na pájkovou výplň pro SMT nebo montáž do průchozích otvorů | Obrázek 11.: Odsmáčení [3] |
| NÁRŮST PÁJKY (PRAPORKY, KRÁPNÍKY) - Porušují maximální povolenou výšku a minimální elektrickou vzdálenost | Obrázek 15.: Praporky [3] |
| NADMĚRNÁ MNOŽSTVÍ PÁJKY - Kuličky pájky - Porušují minimální elektrickou izolační vzdálenost - Nejsou zapouzdřeny, zachyceny a ani znehybněny - Zkraty - Pájený spoj spojuje vodiče, které nemají být spojeny - Pájka přemostila sousední nespolečné vodiče nebo komponenty - Pavučina/rozstřiky pájky | Obrázek 12.: Ukázka nadměrného množství pájky [3] |
| NARUŠENÉ TUHNUTÍ - Pozná se podle rýh, které vzniknou namáháním pohybu spoje | Obrázek 13.: Narušené tuhnutí [3] |
| TRHLINA V PÁJCE | Obrázek 14.: Trhlina v pájce [3] |
| NEPOKOVENÉ OTVORY - Pájené spojení u přímého zakončení nesplňuje požadavek minimálního obvodového smáčení 270°, méně než 75% plošky je pokryto - Vývod není rozeznatelný kvůli nadměrnému množství pájky | Obrázek 16.: Nepokovené otvory |
| POKOVENÉ OTVORY - Vývod není rozeznatelný v důsledku ohnutí vývodu - Pájka nesmáčí vývod ani plošku - Zaplnění otvoru nesmí být menší než 75% (vertikální výplň) - Smáčení na cílové straně pájky vývodu (vývod vstupuje do otvoru) nesmí být menší než 180° - Smáčení na zdrojové straně pájky vývodu (vývod vystupuje z otvoru) nesmí být menší než 270° - Pájka v ohybu vývodu nesmí být v kontaktu s tělem komponentu nebo koncovým těsněním - Průchozí nemontážní otvory - Strany otvorů nejsou smáčeny pájkou - Oddělení mezi vodičem nebo ploškou a povrchem laminátu nesmí být větší než tloušťka jedné plošky | Obrázek 17.: Zaplnění otvoru nesmí být menší než na obr. [3] Obrázek 18.: Pájka v ohybu vývodu – nesmí nastat [3] |
| ČIPOVÉ KOMPONENTY – PÁJENÍ - ZÁVADY |  |
| - Boční přesah nesmí být větší než 50% šířky vývodu (drážky) nebo šířky plošky - Koncová šířka nesmí být menší než 50% šířky vývodu (drážky) nebo šířky plošky | Obrázek 19.: Boční přesah je větší – nesmí nastat |
| - Koncový přesah není povolen -> vývod přesahuje přes plošku | Obrázek 20.: Vývod přesahuje plošku – nesmí nastat |
| - Nedostatečné koncové překrytí - Minimální výška pájkové výplně a tloušťka pájky - Smáčení není zřejmé - Nedostatek pájky | Obrázek 21.: Nedostatečné koncové překrytí – nesmí nastat |
| - Pájka přesahuje na vrchní část těla komponentu | Obrázek 22.: Pájka přesahuje komponentu – nesmí nastat |
| - Čipové komponenty stojí na konci vývodu – pomníkový efekt – tombstoning | Obrázek 23.: Tombstoning [3] |
| DRÁŽKOVÉ VÝVODY - Pájka nezasahuje od zadní drážky na plošku ani za hranu komponentu - Pájka nesmí být menší než 25% výplně |  |
| PLOCHÉ VÝVODY – TVAR L, TVAR J, KULATÉ NEBO ZPLOŠTĚLÉ - Přesah špičky porušuje minimální elektrickou izolační vzdálenost - Délka spoje na patě nesmí být menší než 50% délky paty - Pájka se nesmí dotýkat plastového těla komponentu a keramických nebo kovových komponentů - Jeden nebo více vývodů nesmí být nadzvednuté, vybočovat | Obrázek 24.: Příklady co nesmí nastat |
| SPOJE NA TUPO – TVAR I - Nesmí být jakýkoliv boční přesah, přesah špičky - Koncová šířka spoje nesmí být menší než 75% šířky vývodu - Pájka se nesmí dotýkat těla pouzdra, nesmí být nesmáčená - Výška nesmí být menší než 0,5 mm | Obrázek 25.: Příklady závad u spoje na tupo |

Vizuální kontrola desky - osazení

| HORIZONTÁLNÍ ORIENTACE KOMPONENT |  |
| --- | --- |
| - Komponenta nesmí být jiná než má na daném místě být (A) - Komponenta nesmí být osazena v jiných otvorech, než je žádoucí (B) - Polarizované komponenty nesmí být osazeny obráceně (C) - Komponenta s více vývody nesmí být jinak orientovaná, než jak má být (D) | Obrázek 26.: Špatné zapojení komponent |
| VERTIKÁLNÍ ORIENTACE KOMPONENT |  |
| - Polarizovatelná komponenta nesmí být osazena obráceně | Obrázek 27.: Špatně osazená komponenta |
| TVAROVÁNÍ VÝVODŮ |  |
| - Vývod nesmí být pokroucený nebo deformovaný opakovaným nebo nedbalým ohýbáním - Nesmí být narušený svar vývodu, pájková výplň nebo průchodka vývodu komponentu - Nesmí být poškozeno nebo narušeno tělo součástky u průchodky vývodu - Vývod nesmí být poškozen na více než 10% průměru vývodu - Na vývodu nesmí být žádné výrazné vrypy | Obrázek 28.: Příklad špatného tvarování vývodů [3] |
| VÝVODY KŘIŽUJÍCÍ VODIČE |  |
| - Návleky se musí používat, pokud jsou požadovány ve specifikacích nebo výkresem - Pokud je použit návlek nesmí být roztržen nebo rozpleten (A) - Křížení nesmí být menší než 0,5mm bez oddělujícího izolátoru (návlek nebo povlak povrchu) (B) - Návlek nesmí překážet požadovanému pájenému spojení | Obrázek 29.: Vývody křižující vodiče [3] |
| PŘEKÁŽKA ZAPLNĚNÍ OTVORU |  |
| - Komponenty nesmí být namontovány tak, aby porušili minimální elektrickou izolační vzdálenost |  |
| KOMPONENTY DIP/SIP A PATICE (DVOUŘADÁ POUZDRA (DIP), JEDNOŘADÁ POUZDRA (SIP)) |  |
| - Komponenta nesmí být nakloněna | Obrázek 30.: Naklonění komponenty [3] |
| KONEKTORY |  |
| - Nesmí být nakloněny - Zámek musí být plně zasunut v desce | Obrázek 31.: Nakloněné konektory [3] |
| RADIÁLNÍ VÝVODY |  |
| - Nesmí být porušena minimální elektrická izolační vzdálenost - Při použití distanční podložky nesmí být podložka v částečném kontaktu s komponentem a s deskou - Distanční podložka nesmí být obráceně - Distanční podložka nesmí chybět, pokud je požadována - Při horizontální montáži nesmí součástka být ve vzduchu - Pokud je vyžadovány připevňovací prvek, musí být použit | Obrázek 32.: Příklad horizontální montáže |
| PŘIDRŽENÍ KOMPONENTŮ |  |
| - Mezera mezi ploškou a neizolovaným tělem komponenty nesmí být menší než minimální elektrická izolační vzdálenost - Úchyt musí udržet komponentu - Střed komponentu musí být uvnitř úchytu - U horizontálně osazených komponentů nesmí být adhezivum menší než 50% délky nebo méně než 25% průměru na jedné straně - U vertikálně osazených komponentů nesmí být adhezivum menší než 50% délky nebo méně než 25% jeho obvodu - Adheze musí být k montážní rovině evidentní - Neizolované komponenty s kovovým pouzdrem s přichycením nesmí překrývat vodivé obrazce - Přichycení nesmí být menší, než je specifikováno - Komponenty s hmotností 7g a více nesmí být přichyceny méně jak na 4 místech - Nesmí být přichyceno méně než 20% celého obvodu komponentu - Materiál přichycení nesmí být příliš tenký – musí zajistit dobrou oporu | Obrázek 33.: Správné přichycení komponenty Obrázek 34.: Špatné přichycení komponenty Obrázek 35.: Úchytka nedrží celou komponentu Obrázek 36.: Hodně použitého adheziva |
| NEPOKOVENÉ OTVORY |  |
| - Komponenty nesmí mít rovné vývody – vývody musí být zahnuté - Komponenty s vyžadovaným odsazením nesmí být níže než 1,5 mm - Vyčnívání vývodů nesmí porušit minimální elektrickou izolační vzdálenost - Vyčnívání vývodů nesmí překročit maximální výšku uvedenou ve výkresu - Vývod nesmí být zahnutý směrem k elektricky živému vodiči a nesmí porušovat minimální elektrickou izolační vzdálenost - Vyčnívání vývodu musí být tak velké, aby bylo možné jeho zahnutí | Obrázek 37.: Horizontální komponenty Obrázek 38.: Vertikální komponenty |
| POKOVENÉ OTVORY |  |
| - Komponent nesmí být našikmo - Komponenty, které mají být osazeny nad povrchem desky, nesmí být níže než 1,5 mm - Komponenty nesmí porušit minimální elektrickou izolační vzdálenost - Výška komponentu musí splňovat požadavky na rozměr, sestavitelnost a funkci - Vyčnívání vývodů nesmí porušovat minimální elektrickou izolační vzdálenost - Vyčnívání vývodů nesmí překročit maximální výšku požadovanou návrhem - Vývod nesmí být zahnutý směrem k elektricky živému vodiči a porušovat minimální elektrickou izolační vzdálenost | Obrázek 39.: Zahnutí vývodu komponentu |
| ADHEZIVUM PRO PŘICHYCENÍ |  |
| - Adhezivum nesmí vyčnívat zpod komponentu v oblasti vývodu (čipové součástky) | Obrázek 40.: Adhezivum pod vývodem komponenty – nesmí nastat [3] |

Vizuální kontrola desky - komponenty

| ZTRÁTA POKOVENÍ A DIFÚZNÍ ROZPOUŠTĚNÍ - ZÁVADA |  |
| --- | --- |
| - Difuzní rozpouštění konce terminálu nesmí odhalovat keramiku - Difúzní rozpouštění nesmí přesahovat 25% šířky komponentu nebo tloušťky komponentu - Ztráta pokovení nesmí přesahovat 50% horní části | Obrázek 41.: Ztráta pokovení [3] |
| ODPOROVÝ ČIPOVÝ PRVEK |  |
| - Nesmí dojít k jakémukoliv vyštípnutí | Obrázek 42.: Vyštípnutí – nesmí nastat [3] |
| VÝVODOVÉ/BEZVÝVODOVÉ KOMPONENTY |  |
| - Vyštípnutí nebo prasklina nesmí zasahovat do těsnění - Vyštípnutí nebo prasklina nesmí odhalovat vývod - Vyštípnutí nebo prasklina nesmí odhalovat funkční prvek nebo ohrožovat celistvost komponentu - Nesmí být praskliny vedoucí od vyštípnutí na tělo keramického komponentu - Vyštípnutí nebo prasklina nesmí být u komponentů se skleněným tělem - Izolační kryt nesmí být poškozen tak, aby byl vidět vnitřní funkční prvek, nebo je deformován tvar komponentu | Obrázek 43.: Příklady vyštípnutí – nesmí nastat [3] |
| ČIPOVÉ KOMPONENTY |  |
| - Vyštípnutí nebo vryp nesmí odhalovat elektrody - Vyštípnutí nesmí překročit 50% délky, 25% šířky a 25% tloušťky komponentu - Komponenty se skleněným tělem nesmí být jakkoliv poškozen - Nesmí být zřetelné praskliny nebo poškození v důsledku namáhání/únavové trhliny | Obrázek 44.: Příklady vyštípnutí (nahoře) a praskliny (dole) [3] |
| KONEKTORY |  |
| - Nesmí být žádné praskliny nebo jiné deformace ovlivňující mechanickou integritu nebo funkčnost pouzdra - Nesmí být žádné praskliny na rozhraní postranní stěny a báze - Nesmí být zřetelné spálení nebo zuhelnatění - Nesmí být jakékoliv změny tvaru, vyštípnutí, škrábanců, nastavení nebo jiné poškození ovlivňující rozměry, sestavitelnost nebo funkci - Kolíky nesmí být mimo osu o více než 25% tloušťky průměru | Obrázek 45.: Příklad poškození konektoru [3] |

[1] http://www.somersetsolders.co.uk/ESD-Wrist-Strap-and-ESD-footwear-tester

[2] http://www.safetyshop.cz/p1431-esd-pozor-vyhrazeny-prostor-tabule

[3] norma